ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna mikroskopu biologicznego z wyposażeniem

KZ-371/62/12

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Mikroskop oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1) Mikroskop |  |
| Typ, model, marka |  |
| - Mikroskop biologiczny dolnostolikowy z nasadką przystosowaną do podłączenia kamery. wyposażony w zestaw do kontrastu fazowego i z zestawem do polaryzacji- do badań w świetle przechodzącym z optyką CCIS PLAN |  |
| - Zakres powiększeń całkowitych: 40x - 400x. Możliwość rozbudowy do 1000x. |  |
| - Obiektyw planachromatyczny klasy CCIS z korekcją do nieskończoności: 4x/0,1 WD 15,9 mm, |  |
| - Obiektywy planachromatyczne, kontrastofazowe klasy CCIS z korekcją do nieskończoności: 10x/0,25 WD 17,4mm 40x/0,65 WD 0,5 mm |  |
| - Głowica binokularowa z fototubusem do podłączenia kamery, pochylona pod kątem 30°, obrotowa w zakresie 360°, dwustopniowy podział światła: 100:0, 20:80. Regulacja rozstawu międzyźrenicowego, |  |
| - Okulary szerokopolowe WFN 10x / 22mm z niezależną regulacją dioptrii dla każdego okularu, gumowe muszle oczne, |  |
| - Stabilna rama |  |
| - Pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy |  |
| - Współosiowe pokrętła ogniskujące zgrubnej i dokładnej regulacji z zakresem przesuwu 25 mm i mechanizmem ogniskowania pozwalającym na odczyt minimalnego przesuwu co najmniej 2um. Regulacja siły nacisku ( momentu obrotowego ) śruby zgrubnej regulacji, Hamulec położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego, |  |
| - Stolik przedmiotowy, mechaniczny z przesuwem ok. 76x50mm, prowadnice przesuwu X-Y z prawej. Uchwyt na dwa preparaty. Regulacja siły przesuwu ( momentu obrotowego ) w osiach X-Y, |  |
| - Kondensor kontrastofazowy rewolwerowy 5-pozycyjny: BF, DF, PH1, PH2, PH3, |  |
| - Źródło światła halogenowo 30W/6V z regulacją natężenia, Przesłona polowa i aperturowa |  |
| - Zestaw do polaryzacji, filtr niebieski 45mm, |  |
| - Wbudowany zasilacz. Zasilanie 220-240V, 50 Hz |  |
| - Adapter do podłączenia kamery z faktorem 0.5x, |  |

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | kamera oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 2) Kamera mikroskopowa z adapterem i oprogramowaniem |  |
| - Parametry kamery: - Rozdzielczość co najmniej 1,3 Mpix, |  |
| - Matryca CMOS 1 /2”. |  |
| - Rozdzielczość matrycy: co najmniej 1280 × 1024 pikseli |  |
| - Rozmiar piksela 5.2um × 5.2um |  |
| - Odświeżanie: co najmniej - fps przy rozdzielczości 640 × 480 pikseli, 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości |  |
| - Zakres dynamiczny: 54 dB S/N |  |
| - System skanujący progresywny |  |
| - Minimalne oświetlenie 3 lux |  |
| - Zasilanie DC - 5V (+/-5%) /200mA przez USB-2.0 |  |
| - Złącze PCI typu USB 2.0 |  |
| - Pobór mocy ok. 1 W |  |
| - Płytka kalibracyjna ze standardami 1500um, 600um, 150um, 70um |  |
| - Statyw-tubus do wykonywania zdjęć makro. |  |
| Program do mikrofotografii cyfrowej - Współpraca i sterowanie kamerą, |  |
| - Zapis w formatach: tiff, jpg, bmp, sfc, avi, |  |
| - Pomiary: poligon, łuk, pomiar kątów, powierzchnie wyznaczane poligonem, prostokątem, elipsą, kołem, |  |
| - Export danych do excela, |  |
| - Praca w środowisku Windows XP, Win7, MacOSX, |  |
| - Oprogramowanie w języku polskim oraz w języku angielskim. Instrukcję obsługi w języku polskim na CD i interaktywny film instruktażowy (w języku polskim) dotyczący kalibracji i obsługi programu. |  |

Okres gwarancji na urządzenie wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.