Załącznik nr 4

Zadanie 3

Akcesoria komputerowe

Dostawa AP  (3 szt.) dla Centrum Informatyki i Multimediów

| Podzespoły | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu oraz producent, model, typ |
| --- | --- | --- |
| Access Point 3 szt | Access Point: - Klasa produktu: Urządzenie Wireless LAN - Architektura sieci LAN: Wireless IEEE 802.11g, Wireless IEEE 802.11b - Typ urządzenia: punkt dostępowy - Port LAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) - Złącze anteny zewnętrznej: 2xSMA - Moc wbudowanej anteny: 2 dBi - Maksymalna moc nadajnika dla 802.11b: 18 dBm - Maksymalna moc nadajnika dla 802.11g: 14 dBm - Szyfrowanie: 64 bit WEP, 128 bit WEP, WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys), WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys), WPA2 Enterprise mode (802.1x) - Dostępne szybkości transmisji: 54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s, 11 Mb/s, 9 Mb/s, 6 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s - Tryb pracy: punkt dostępowy, most punkt-punkt, most punkt-wielopunkt, klient bezprzewodowy, repeater - Częstotliwość: 2.4 - 2.4835 GHz - Wireless chipset: Ralink RT2661T - Modulacja: OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum - Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz, IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz, WPA-PSK (Pre-Shared Key), Wi-Fi - bezprzewodowa jakość, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, zarządzanie przez WWW, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, Auto MDI/MDI-X, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, IEEE 802.1p – Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP, Streaming Multimedia), IEEE 802.11F – Roaming, half/full duplex, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), ACL - Access Control List, WMM QoS (priorytyzacja transferu glosu i video), Load Balancing, Syslog - Security Issues in Network Event Logging, MIMO - Multiple Input Multiple Output, - Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP - Dodatkowe funkcje: RangeBooster - technologia zwiększająca zasięg sieci Wi-Fi - Zasilanie: Zewnętrzne 12V 1A DC, lub port PoE zgodny z 802.3af - Power over Ethernet - Wyposażenie standardowe: zasilacz 12VDC/1A, kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5, oprogramowanie i sterowniki na CD - Szer. x wys. x głęb.: 170 x 205 x 195 mm ± 1 mm - Masa netto: 400 g ± 5 g - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

W kolumnie nr 2 należy wskazać parametry, funkcje oferowanego urządzenia.