Załącznik nr 4

Zadanie 14

Zestaw komputerowy z monitorem

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

| Podzespoły | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu oraz producent, model, typ |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy 1 szt | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Procesor: ilość rdzeni min. 4, częstotliwość taktowania min. 3,5 GHz (turbo 3,9 GHz), pamięć cache: min. 8 MB, obsługa instrukcji 32 i 64 bitowych, wbudowany kontroler pamięci DDR3 (1333/1600 MHz), wbudowana karta graficzna HD Graphics 4000, wydajność min. 10440 punktów teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny 21.06.2012 r. na www.cpubenchmark.net), obsługa Hyper-Treading, z dołączonym wentylatorem, pobór mocy poniżej 80 W. Pamięć RAM: min. 8 GB (2x40968 MB), DDR3, PC3-12800, 1600 MHz, moduł dwustronny z radiatorem, timingi domyślne: 9-9-9-28. Dysk twardy: wewnętrzny, magnetyczny, format 3.5”, pojemność min. 2000 GB, SATA3 (6 Gb/s), cache min. 64 MB, technologia IntelliPower 5400-7200 obr./min., pobór mocy podczas pracy poniżej 5,5 W, w czasie spoczynku poniżej 0,8 W, typ łożyska: FDB, technologia S.M.A.R.T., technologia NCQ. Napęd optyczny: wewnętrzny, DVD-RW Super Multi, interfejs SATA, mechanizm podawania płyt – tacka, możliwość pracy w pionie, przedni panel czarny, dołączone oprogramowanie Nero 9 Essential, obsługa Label Tag. Płyta główna: typ gniazda procesora 1155, chipset Z77, ilość gniazd pamięci DDR3: min. 4 szt., dwukanałowa obsługa pamięci, obsługa pamięci do 32 GB, gniazdo PCI-Express x16 – 3 szt., gniazdo PCI-Express x1 – 2 szt., gniazdo PCI – 2 szt., obsługa SLI oraz CrossFire, zintegrowana karta dźwiękowa HD audio, zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN, złącza SATA2 – 4 szt., złącza SATA3 – 2 szt., kontroler RAID SATA, gniazda: D-Sub, DVI, HDMI, PS/2, RJ45, audio cyfrowe, audio analogowe – 6 szt., złącza USB zewnętrzne – 6 szt, złącza USB wewnętrzne – 10 szt., dodatkowe złącza wewnętrzne: COM, S/PDIF out, Front panel audio, System panel, MemOK!, EPU, GPU Boost, Clear CMOS, standard ATX. Karta graficzna: - wielkość pamięci: min. 2048 MB DDR3, szyna danych pamięci: min. 128 bit, wyjście D-Sub, DVI, HDMI, chipset GTS 450, częstotliwość shaderów 1566, procesy strumieniowe 192, taktowanie procesora 783, efektywne taktowanie pamięci w 3D 1334, RAMDAC400, obsługa SLI, zgodność programowa DirectX 11, OpenGL 4.0, Shader Model 5.0, wyposażenie: kabel dodatkowego zasilania, driver CD, instrkcja. Obudowa: tower ATX, akceptowalny format płyty głównej ATX/mATX, ilość zatok 3,5” (wewnętrznych) – 5, ilość zatok 5,25” (zewnętrznych) – 4, ilość slotów rozszerzeń – 7, posiadająca umieszczone z przodu wyjścia na słuchawki, mikrofon i min 2xUSB 2.0, możliwy montaż beznarzędziowy, ilość zamontowanych wentylatorów – 1x 120 mm z tyłu obudowy, miejsca na dodatkowe wentylatory – 2 z boku, 1 z przodu, kolor obudowy czarny, rodzaj materiału SECC (0,6 mm), waga około 6,2 kg, (powinna mieścić karty graficzne do 430 mm po wymontowaniu koszyka na FDD) Zasilacz: standard ATX 2.3, o mocy min. 500 W z wentylatorem 120 mm, ilość wtyczek MOLEX – 2, ilość wtyczek SATA – 4, ilość wtyczek Floppy – 1, ilość wtyczek ATX 12 V – 1, ilość wtyzcek PCI-E – 2, typ PFC-aktywne, posiadane zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP, AFC, max. głośność 24 dB, dodatkowe złącze EPS (4+4 pin), 2xPCI-E (6 pin), architektura plastra miodu, certyfikat 80 PLUS BRONZE, spełniający wymogi normy ENERGY STAR 5.0. Gwarancja na wszystkie elementy składowe min. 24 miesiące. |  |
| Monitor komputerowy 1 szt | Monitor komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Matryca TN o przekątnej ekranu 24”, rozdzielczość 1920x1080, format obrazu 16:10, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 500000:1, czas reakcji matrycy 2 ms, rozmiar plamki poniżej 0,28 mm, podświetlenie LED, kąt widzenia pion/poziom 160°/170°, synchronizacja pozioma/pionowa 80 kHz/75 Hz, ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln, gniazdo D-Sub- 1 szt., DVI – 1 szt., HDMI – 2 szt., wbudowane głośniki 2x2 w, zgodność z normami VESA DPMS, ENERGY STAR, kolor obudowy czarny, kąt pochylenia 20°, waga poniżej 4,5 kg. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

……………………………………………….

podpis (imię i nazwisko osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

W kolumnie nr 2 należy wskazać typ, model, markę, producenta, parametry, funkcje oferowanego urządzenia.