Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA ZAMAWIANYCH MEBLI

ZADANIE NR 1:

DOSTAWA BIUREK DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO, INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

BIURKA, PRZYSTAWKI

Biurka, kontenery, przystawki, muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami (np. COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.). Ponadto muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze blatu. Rama metalowa wykonana jest z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama od strony wewnętrznej ma być otwarta i ma umożliwić poziome prowadzenie okablowania wewnątrz ramy. Rama przykręcana jest do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja biurka ma umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Stelaż biurka ma być wyposażony w węzeł mocujący nogę do stelaża. Węzeł zawiera chromowane nakładki przylegające do każdej nogi, które osadzone są w ramie stelaża. Nakładka chromowana musi być profilowana i posiadać promień równy promieniowi nogi zapewniając trwałe i sztywne połączenie nogi ze stelażem biurka. W celu zapewnienie łatwego montażu i demontażu biurka, bez pogorszenia jego stabilności i jakości, noga powinna posiadać wewnątrz wkładkę przylegającą do wewnętrznej powierzchni nogi. Wkładka ma mieć w przekroju kształt równy połowie koła. We wkładce ma być umieszczona nakrętka ze śrubą umożliwiająca przykręcenie nóg do stelaża biurka. Śruba ma być osadzona w łączniku w kształcie ceownika. Łącznik ma być mocowany w ramie biurka. Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia wymianę nogi bez konieczności wymiany całego stelaża biurka. Wymaga się, aby opcjonalnie konstrukcja stelaża biurka miała możliwość wymiany nogi o przekroju kwadratowym na nogę okrągłą. Nie dopuszcza się zastosowania spawanej konstrukcji stelaża. Noga biurka ma mieć przekrój kwadratowy 5x5 cm i ma być usytuowana w narożniku stelaża biurka. Nogi biurka mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie 72-82 cm. Nogi biurka mają posiadać niezależne osłony regulatorów wysokości wykonane z plastiku w kolorze popielatym o wymiarach 6x6 cm i wysokości 14 cm. Rama oraz nogi biurka mają być lakierowane proszkowo.
Biurka kątowe muszą posiadać 5 nóg.

Przykładowe rozwiązania:

Rys. nr 1 Łączniki chromowane                    Rys. nr 2 Sposób montażu nóg ze stelażem.

Rys nr 3. Łącznik znajdujący się wewnątrz nogi

Wymiary biurek:

160/60x120/60 lewe – 2 sztuki, prawe – 2 sztuki

140x60 – 1 sztuka

Kolorystyka: 2 biurka kątowe (1 lewe, 1 prawe), 1 biurko proste – buk jasny

2 biurka kątowe (1 lewe, 1 prawe) – calvados ciemny

Przystawka ½ koła o promieniu 60 cm. Przystawka wyposażona jest w 1 nogę, taką samą jak biurka

Wymiary przystawki:

R=60cm ½ koła – 2 sztuki

Kolorystyka: buk jasny – 1 sztuka, calvados ciemny 1 sztuka

KONTENERY PODBIURKOWE

Kontenery muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami (np. COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.). Ponadto muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Kontener ma być w całości, z wyjątkiem wkładów szuflad i uchwytów, wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Boki oraz tył kontenera ma być wykonay z płyty gr. min. 18mm. Blat górny oraz wieniec dolny ma być wykonany z płyty gr. min. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV gr. min. 2mm w kolorze płyty, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. min. 1mm w kolorze płyty. Połączenia elementów płytowych ma być wykonane przy pomocy złącz mimośrodowych zapewniających trwałość oraz możliwość, w przypadku uszkodzenie, wymiany uszkodzonych elementów kontenera, bez konieczności wymiany całego kontenera. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Kontener ma mieć funkcję mobilną i ma być wyposażony w kółka jezdne, plastikowe bez hamulca. Kontener ma posiadać uchwyty metalowe lakierowane proszkowo oraz zamek centralny. Kontener ma być wyposażony w 3 szuflady wykonane z płyty wiórowej 18 mm. Szuflady mają być osadzone na prowadnicach kulkowych. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

Wymiary kontenera:

Szerokość 43 cm, głębokość 58 cm, wysokość 62,5 cm

Kolorystyka: buk jasny – 3 sztuki, calvados ciemny – 2 sztuki

UWAGA: Wszystkie proponowane meble muszą być meblami systemowymi, produkowanymi seryjnie.

Zestawienie ilościowe

| opis artykułu | ilość |
| --- | --- |
| Biurko kątowe 160/60x120/60x72-82 lewe | 2 |
| Biurko kątowe 160/60x120/60x72-82 prawe | 2 |
| Biurko proste 140x120x72-82 | 1 |
| Przystawka 1/2 koła R=60 wys=72-82 | 2 |
| Kontener mobilny | 5 |

ZADANIE NR 2:

DOSTAWA KRZESEŁ BIUROWYCH DLA ZESPOŁU SYSTEMÓW SIECIOWYCH I E-LERNINGU

Krzesło biurowe obrotowe z regulacją wysokości siedziska i regulacją oparcia – ilość 3 szt.

Podstawa:

Podstawa piecioramienna z poliamidu. Kolor podstawowy: czarny

Amortyzator:

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Osłona amortyzatora plastikowa, w kolorze czarnym

Mechanizm:

Mechanizm typu CPT umożliwiający oddzielną zmianę kąta oparcia względem siedziska oraz zmianę odległości oparcia od siedziska i wysokości siedziska

Kółka:

Kółka wyposażone w hamulec zapobiegający odjeżdżaniu krzesła bez obciążenia

Siedzisko:

Sklejka liściasta, wykładana specjalnie modelowaną pianką cięta o dużej gęstości, tapicerowana tkaniną w kolorze czarnym. Szerokość siedziska: min. 48 cm/ ok. 59 cm z podłokietnikami, Głębokość siedziska: min. 37 cm.

Oparcie:

Z tworzywa, wykładana specjalnie modelowaną pianką cięta o dużej gęstości, tapicerowana tkaniną w kolorze czarnym. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem na część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Szerokość oparcia: min. 46 cm., wysokość oparcia: min. 52 cm.

Podłokietnik:

Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego koloru czarnego