Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU LABORATORYJNEGO

OFEROWANEGO W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/95/12

I. PRZEDKOLUMNA CHROMATOGRAFICZNEJ SEC GFC

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana przedkolumna chromatograficzna SEC, GFC /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Rozmiar cząsteczek (µm): 35 |  |
| 3. | Rozmiar kolumny (mm): I.D.xL: 8.0 x 50.0 |  |
| 4. | Rozpuszczalnik zabezpieczający kolumnę (shipping solvent): H2O |  |

II. KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNEJ SEC GFC

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana kolumna chromatograficzna SEC, GFC /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Typ kolumny: OH pak |  |
| 3. | Wypełnienie (base material): polihydroxymetakrylan |  |
| 4. | Liczba półek, (liczba półek teoretycznych na kolumnę) (plate number, TP/column):  16.000 |  |
| 5. | Masa cząsteczkowa (Exclusion limit), dla standardów pullulanowych: 1.000.000 |  |
| 6. | Rozmiar cząsteczek (µm): 10 |  |
| 7. | Maksymalny rozmiar porów (Å): 2000 |  |
| 8. | Rozmiar kolumny (mm) I.D.xL: 8.0 x 300 |  |
| 9. | pH użytkowe: 3-10 |  |
| 10. | Rozpuszczalnik zabezpieczający kolumnę (shipping solvent): 0,02% NaN3, aq. |  |
| 11. | Max stężenie rozpuszczalników organicznych (%): metanol 75, acetonitryl 75, DMF 100. |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy