ZAŁĄCZNIK NR 6 SIWZ

ZADANIE NR 3

Specyfikacja techniczna mieszadła mechanicznego z akcesoriami

TZ-371/148/12

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Mieszadło mechaniczne oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Typ, model, marka |  |
| Mieszadło mechaniczne |  |
| - Maks. obj. mieszania: 10 L |  |
| - Zakres lepkości: 10000 mPas |  |
| - Moc znamionowa wejście / wyjście: ok. 75 / 55 W |  |
| - Maks. moc wyjściowa pręta mieszającego: ok 50 W |  |
| - Maks. moment obrotowy pręta mieszającego: 40 Ncm |  |
| - Zakres obrotów: 40 do 1200 obr./min |  |
| - Wyświetlacz prędkości, skala: tak |  |
| - Zakres uchwytu pręta: 0.5 do 10 mm śred. |  |
| - Otwór na pręt, śred. wewn.: 11 mm - Śred. / dł. pręta uchwytu: 13 mm / 160 mm - Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 80 x 190 x 230 mm - Klasa bezpieczeństwa (DIN EN 60529): I P 42 - Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz - Testowane zgodnie z normą: DIN EN IEC 61010-1 Akcesoria: a) Pręt z końcówką mieszającą, łopatkową (2 |  |
| -łopatki naprzeciwległe), odśrodkową ze stali nierdzewnej: - Średnica pręta: 8mm - Średnica mieszadła: 40-60mm - Długość pręta: 550mm |  |
| b) prętem z końcówką mieszającą, łopatkową, (2-łopatki naprzeciwległe), odśrodkową ze PTFE: - Średnica pręta: 8mm - Średnica mieszadła: 40-60mm - Długość pręta: 550mm |  |
| c) prowadnica do końcówki mieszającej PTFE powinna zawierać specjalną uszczelkę wykonaną PTFE i uszczelkę typu o-ring która po dociśnięciu nakrętki z gwintem (GL 25mm) uszczelni połączenie z końcówka mieszającą co stwarza możliwość uzyskania warunków próżniowych. Uszczelki powinny być wymienialne; szlif stożkowy 29/32; do prętów mieszających o średnicy 8mm; długość całkowita 74mm. |  |

Okres gwarancji na urządzenie wynosi:………………………………………………………………. .

.........................................

Podpis i nazwisko

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.