ZAŁĄCZNIK NR 7 SIWZ

ZADANIE NR 4

Specyfikacja techniczna mieszadła magnetycznego

TZ-371/148/12

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Mikroskop oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Typ, model, marka |  |
| Mieszadło magnetyczne - mieszadła magnetyczne z grzaniem, przeznaczone do długiej, nienadzorowanej pracy. |  |
| - Zegar: 1min - 9godz. 59min |  |
| - Opcja: 1 czujnik temperatury medium lub dwa niezależne czujniki temperatury do cieczy termostatującej (przekazującej ciepło) i medium możliwa automatyczna identyfikacja |  |
| - 2 regulowane obwody bezpieczeństwa |  |
| - Funkcja wykrywająca pęknięcie dipola magnetycznego |  |
| - Dokładność nastawiania temperatury medium 0,5 K |  |
| - Ostrzeżenie o przegrzaniu wskazujące również podwyższoną temperaturę płyty grzejnej po wyłączeniu urządzenia |  |
| - Łatwy w odczycie wyświetlacz LCD |  |
| - Wyświetlanie aktualnej temperatury medium z dokładnością 0,5 K (RT do 100 °C); 1 K (od 100 °C w górę) |  |
| - Sterownik mikroprocesorowy i zastosowanie algorytmów logiki rozmytej gwarantuje maksymalną dokładność kontroli |  |
| - Możliwość podłączenia komputera PC poprzez złącze RS 232, z opcją funkcji bezpieczeństwa |  |
| - oprogramowanie pozwalające na monitorowanie i zbieranie wszystkich danych poprzez komputer PC |  |
| - 3 tryby pracy np. funkcje grzania i mieszania mogą być zabezpieczone przed przypadkową zmianą parametrów |  |
| - Wraz z mieszadłem dostarczana pokrywa ochronna |  |
| Napęd mieszadła: |  |
| - Maks. obj. mieszanej cieczy (H2O): 20 L |  |
| - Moc znamionowa silnika wejście/wyjście: ok. 12/5 W |  |
| - Wyświetlacz prędk.: Cyfrowy |  |
| - Zakres prędk.: 0 do 1200 obr./min |  |
| Płyta grzejna: |  |
| - Moc (wyjście): 600 W |  |
| - Tempo ogrzewania (1L H2O): 7K/min |  |
| - Zakres temp.: od temp. otoczenia do +340°C |  |
| - Dokładność pomiaru (do 100°C/powyżej 100°C): ± 0.5/1 K |  |
| - Regulacja obwodu bezpieczeństwa: 50 do 350°C |  |
| - Dokładność kontroli z czujnikiem: 0.2 K |  |
| Powierzchnia użytkowa płyty grzejnej: |  |
| - Materiał: Stal nierdzewna |  |
| - Wymiary: Śred. 135 mm |  |
| Dane ogólne: |  |
| - Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 160 x 280 x 100 mm |  |
| - Klasa bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 42 |  |
| - Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz |  |
| - Testowane zgodnie z normą: DIN EN IEC 61010-1 |  |
| Czujnik temperatury do mieszadeł magnetycznych |  |
| - Głębokość zanurzenia: 230mm |  |

Okres gwarancji na urządzenie wynosi:………………………………………………………………. .

.........................................

Podpis i nazwisko

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.