Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

Zadanie nr 1:

Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego (1 szt.) dla Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| 2. | Zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, |  |
| 3. | Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 2800 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) stan na dzień 19.10.2012 r. – załącznik 1 |  |
| 4. | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji | TAK |  |
| 5. | Pamięć operacyjna | - min. 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym - minimum 2 sloty wolne do przyszłej rozbudowy |  |
| 6. | Karta sieciowa | - zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 - zgodność z WoL (Wake on Lan), PXE |  |
| 7. | Karta graficzna | zintegrowana, z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 obsługa HDCP możliwość pracy w trybie dwumonitorowym |  |
| 8 | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| 9. | Kontroler dysku twardego | SerialATA III z obsługą RAID 0,1 min. 4 złącza na płycie |  |
| 10. | Gniazda kart rozszerzeń | min. 3 wolne sloty PCI, w tym min.: 1 slot PCI-Express 2.0 x16 1 slot PCI-Express 2.0 x1 1 slot PCI 32-bit |  |
| 11. | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Panel tylni: minimum 6 portów USB 2.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio, 1 x RJ-45, 1 x D-SUB 1 x DVI, 1xPS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| 12. | Dysk twardy | min. 1x250GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |
| 13. | Napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| 14. | Obudowa typ | Standard ATX |  |
| 15. | Obudowa zasilacz | - fabrycznie zamontowany wewnętrzny zasilacz z aktywnym PFC min. 400W - sprawność zasilacza nie mniej niż 85% |  |
| 16. | Gwarancja | 2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera |  |
| 17. | Dodatkowo | Płyta ze sterownikami |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania.

Nie jest wystarczającym umieszczenie zapisu „spełnia” bądź innych ogólnych określeń.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy