Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

Zadanie nr 3:

Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego (1 szt.) dla Instytutu Filologii Obcych Wydziału Filologiczno – Historycznego.

- Zestaw komputerowy (1 szt.)

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| 2 | Zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, w tym aplikacji finansowo-księgowych |  |
| 3 | Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4600 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) stan na dzień 19.10.2012 r. – załącznik 1 |  |
| 4 | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji | TAK |  |
| 5 | Pamięć operacyjna | - min. 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym - minimum 2 sloty wolne do przyszłej rozbudowy |  |
| 6 | Karta sieciowa | - zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 - zgodność z WoL (Wake on Lan), PXE |  |
| 7 | Karta graficzna | zintegrowana, z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 obsługa HDCP możliwość pracy w trybie dwumonitorowym |  |
| 8 | Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| 9 | Kontroler dysku twardego | Serial ATA III z obsługą RAID 0,1 min. 4 złącza na płycie |  |
| 10 | Gniazda kart rozszerzeń | min. 3 wolne sloty PCI, w tym min.: 1 slot PCI-Express 2.0 x16 1 slot PCI-Express 2.0 x1 1 slot PCI 32-bit |  |
| 11 | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Panel tylni: minimum 6 portów USB 2.0, wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45, 1 x D-SUB, 1 x DVI, 1xPS/2, dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0, wejście mikrofonu, wyjście słuchawek |  |
| 12 | Dysk twardy | min. 1x500GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |
| 13 | Napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| 14 | Urządzenia sterujące | dołączona klawiatura + mysz optyczna z rolką |  |
| 15 | Obudowa typ | Standard ATX |  |
| 16 | Obudowa zasilacz | - fabrycznie zamontowany wewnętrzny zasilacz z aktywnym PFC min. 400W - sprawność zasilacza nie mniej niż 85% |  |
| 17 | System operacyjny | - preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego. Dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 |  |
| 18 | Gwarancja | - 2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera |  |

# Głośniki komputerowe (1 zestaw)

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo przenoszenia | 50Hz-20kHz |  |
| 2 | Ilość | 2 |  |
| 3 | Przewód połączeniowy | Min. 1,5m |  |
| 4 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

- Monitor (1 szt.)

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | 22‘’ |  |
| 2 | Typ panela | TFT TN |  |
| 3 | Proporcje ekranu | 16:9 |  |
| 4 | Rozdzielczość natywna | 1920x1080 |  |
| 5 | Technologia podświetlenia | LED |  |
| 6 | Matryca "błyszcząca" (glare) | nie |  |
| 7 | Złącza wejściowe wideo | - 15-stykowe D-Sub - DVI-D -HDMI |  |
| 8 | Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| 9 | Kąty widzenia poz./pion. | 170/160 |  |
| 10 | Kontrast (statyczny) | min 2000:1 |  |
| 11 | Czas reakcji | max 5 ms |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy | TUV-GS CE, VCCI-B, TCO 2003 CE, VCCI-B, ISO 13406-2 CE, VCCI-B |  |
| 13 | Akcesoria | Kabel D-sub |  |
| 14 | Gwarancja | min 24 miesiące |  |
| 15 | Kolor | preferowany czarny |  |

# 4.	Mysz optyczna (1 szt.)

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa |  |
| 2 | Rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) |  |
| 3 | Interfejsy | USB |  |
| 4 | Zasięg | Min 1,5 m |  |
| 5 | Ilość przycisków | Min. 3 |  |
| 6 | Ilość rolek | 1 |  |
| 7 | Kolorystyka | czarna |  |
| 8 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

# Klawiatura (1 szt.)

Marka, model, typ oferowanego sprzętu:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Klawiatura komputerowa |  |
| 2 | Rodzaj klawiatury | przewodowa, płaska z klasycznym układem klawiszy, niski skok klawiszy |  |
| 3 | Interfejsy | USB |  |
| 4 | Zasięg | Min 1,5 m |  |
| 5 | Kolorystyka | czarna lub odcienie szarości |  |
| 6 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania.

Nie jest wystarczającym umieszczenie zapisu „spełnia” bądź innych ogólnych określeń.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy