ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna multimetru

KZ-371/176/12

| Parametry techniczne multimetru uniwersalnego z oprogramowaniem oraz kablem USB wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowanego urządzenia (*) |
| --- | --- | --- |
| Możliwość współpracy z komputerem – dołączony kabel USB wraz z oprogramowaniem. |  |  |
| - Odczyt 50000 i 500000 na zakr. DCV i Hz - Odświeżanie; odczyt 4 4/5 cyfry – 5 razy/s odczyt 5 4/5 cyfry – 1,25 razy/s 52 segmentowa linijka analogowa – 60 razy/s - True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej) dla AC/ AC+DC - Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych - Pomiar poziomu (dBm) - Pomiar pętli prądowej (%4-20mA) - Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej (MAX/MIN) - Pomiar wartości szczytowych (Peak Hold) - Automatyczny dobór zakresu - Automatyczny wyłącznik zasilania. |  |  |
| Napięcie stałe | Zakres pom. 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V Rozdzielczość 0,01mV Dokł. podst. (0,03% + 2 cyfry) |  |
| Napięcie zm. (45Hz-20kHz) | Zakres pom. 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V Rozdzielczość 0,01mV Dokł. podst. (0,8% + 40 cyfr) |  |
| Prąd stały | Zakres pom. 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A Rozdzielczość 0,01 µA Dokł. podst. (0,1% + 20 cyfr) |  |
| Prąd zmienny (40Hz-1kHz) | Zakres pom. 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A Rozdzielczość 1 µA Dokł. podst. (1% + 4 cyfry) |  |
| Rezystancja | Zakres pom. 500, 5k, 50k, 500k, 5M, 50M Rozdzielczość 0,01 Dokł. podst. (0,2% + 6 cyfr) |  |
| Pojemność | Zakres pom. 50nF, 500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF Rozdzielczość 10pF Dokł. podst. (0,8% + 3 cyfry) |  |
| Częstotliwość | Zakres pom. 10Hz  200kHz Rozdzielczość 0,001Hz Dokł. podst. (0,02% + 4 cyfry) |  |
| Częstotliwość sygn. logicznych | Zakres pom. 5Hz  2MHz Rozdzielczość 0,0001Hz Dokł. podst. (0,002% + 4 cyfry) |  |
| Wypełnienie | Zakres pom. 0,1%  99,99% Rozdzielczość 0,1% Dokł. podst.  3 cyfry/kHz +2 cyfry |  |
| Test ciągłości | Rezyst. progowa około 200 Sygn. ciągłości buzzer |  |
| Test diod | Prąd testowy 0,8mA Napięcie otwartego we 3,5V |  |
| Pomiar pętli prądowej | Dokładność 25 cyfr przy 4mA = 0% i 20mA = 100% Rozdzielczość 0,01% |  |
| Inne dane | Klasa bezp. Zgodnie z EN61010 i UL 3111 Odporność na przepięcia 6,5kV(impuls 1,2/50µs) Zasilanie Bateria 9V Temp. pracy 0ºC  30ºC,  80% RH Wymiary 179 x 87 x 55 mm Waga 460g |  |
| Wyposażenie | Przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi, osłona gumowa, krokodylki |  |

Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.