Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowania przetargowego na wykonanie, dostawę i montaż 12 stanowisk do Pracowni/Laboratorium Biofeedback

UWAGI OGÓLNE

- Wyposażenie stanowisk do Pracowni/Laboratorium Biofeedback  ma na celu prawidłową realizację projektów naukowo-badawczych i terapeutycznych, których podmiotami będą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Każde stanowisko jest jednoosobowe. Obsługa i użytkowanie wyposażenia meblowego jest przewidziane dla jednej osoby (dziecka lub osoby dorosłej).

- Wyposażenie meblowe poza nielicznymi wyjątkami jak krzesła, fotele, drobny osprzęt zostało zaprojektowane na wymiar.

- Wszystkie pozycje wyposażenia ujęte w zestawieniu opisane zostały poniżej w 5 grupach oraz dołączone zostały wizualizacje stanowiska.

- Meble należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Realizacja zamówienia dzieli się na kolejne etapy, z których każdy rozpoczyna się po zakończeniu etapu poprzedniego. Szczegółowa kolejność etapów:

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca sporządzi inwentaryzację wyposażanych pomieszczeń, w celu ostatecznego dopasowania wymiarów zabudów meblowych do wymiarów pomieszczeń.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, próbki materiałów, wzory okuć meblowych oraz rysunki warsztatowe mebli z rozwiązaniami technicznymi do akceptacji, a także zaproponuje rozwiązania dotyczące tych punktów Opisu przedmiotu zamówienia, przy których znajduje się adnotacja "do akceptacji Zamawiającego". Potwierdzeniem spotkania i dotyczących go ustaleń będzie pisemne sprawozdanie podpisane przez strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Realizacja zamówienia

Po akceptacji zamawiającego (akceptacja potwierdzona protokołem), jakakolwiek zmiana w wyglądzie mebla wymaga kolejnej akceptacji zleceniodawcy (także potwierdzonej protokołem).

- Meble wykonane z płyt meblowych laminowanych należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości i kolorystyce podanej na rysunkach i w opisie.

- Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające wymaganą jakość zamówienia, które wybrany Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Materiał do produkcji mebli musi znajdować się w Euroklasie A1, A2 lub B (zgodnie z klasyfikacją ogniową w zakresie reakcji na ogień), S1 lub S2 w zakresie wydzielania dymu oraz w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d1.

- Pojawiające się w opisie parametry techniczne mebli i wyposażenia należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego standardu i parametrów technicznych

- Całość zabudowy musi być wykonana w jednolitym, wybranym kolorze (dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa).

W skład zabudowy meblowej (12 stanowisk) wchodzi:

- Stanowiska z przeznaczeniem do badań grupowych (sztuk 9)

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Charakterystyka ogólna | Opis szczegółowy | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boks | A.1. | A.VI | 9 |
| 2. | Blat roboczy/biurko | A.2 | A.I | 9 |
| 3. | Kontener pod blat roboczy/biurko | A.2 | A.I.3 | 9 |
| 4. | Fotel dla osoby badanej z podnóżkiem | A.3 | A.IV | 9 |
| 5. | Szafka wisząca z żaluzją | A.1 | A.II | 9 |
| 6. | Krzesło ze składanym pulpitem | A.3 | A.III | 9 |
| 7. | Zintegrowane z boksami oświetlenie | A.4 | A.V | 9 |

- Stanowiska z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych (sztuk 2)

Stanowisko pierwsze:

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Opis szczegółowy | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Biurko dla terapeuty | B.I | 1 |
| 9. | Blat roboczy/biurko dla osoby badanej | B.II | 1 |
| 10. | Kontener pod blat roboczy/biurko | B.II.3 | 1 |
| 11. | Szafka wisząca z żaluzją | B.III | 1 |
| 12. | Zintegrowane z boksem oświetlenie | B.IV | 2 |
| 13. | Fotel dla osoby badanej z podnóżkiem | B.V | 1 |
| 14. | Fotel dla terapeuty | B.VI | 1 |
| 15. | Boks | B.VII | 1 |

Stanowisko drugie:

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Opis szczegółowy | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Biurko dla terapeuty | B.IX | 1 |
| 17. | Blat roboczy/biurko dla osoby badanej | B.X | 1 |
| 18. | Kontener pod blat roboczy/biurko (dla osoby badanej i terapeuty) | B.IX.1.2, B.X.3 | 2 |
| 19. | Fotel dla osoby badanej z podnóżkiem | B.XI | 1 |
| 20. | Fotel dla terapeuty | B.XII | 1 |

- Stanowisko z przeznaczeniem do badań grupowych oraz badań indywidualnych i konsultacji neurologicznych (sztuk 1)

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Opis szczegółowy | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Biurko dla terapeuty | C.I | 1 |
| 22. | Blat roboczy/biurko dla osoby badanej | C.II | 1 |
| 23. | Kontener pod blat roboczy/biurko (dla osoby badanej i terapeuty) | C.I.2, C.II.3 | 2 |
| 24. | Fotel dla osoby badanej z podnóżkiem | C.III | 1 |
| 25. | Fotel dla terapeuty | C.IV | 1 |

A. Charakterystyka stanowisk z przeznaczeniem do badań grupowych sztuk 9 dla:

Zestawu z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem czujników

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Każde stanowisko użytkowane będzie przez 1 osobę. W skład pojedynczego stanowiska wchodzi:

A.1. Obudowa stanowiska.

Boks o wymiarach 141-150cm szer. X  140-150 cm gł.

Obudowany z trzech stron na wysokość 160cm

Konstrukcja boksu  musi umożliwiać łączenie boksów w szeregi

Materiały użyte do budowy boksów są wytrzymałe, łatwo zmywalne i nie niszczą się pod wpływem środków czyszczących

W obudowie zawarte są rozwiązania umożliwiające bezpieczne użytkowanie wyposażenia stanowiska (zabezpieczenie okablowania, brak ostrych krawędzi, stabilność,)

Obudowa umożliwia zamontowanie schowka na wysokości 140cm prawej strony obudowy i głębokości 100cm,  na urządzenie o wymiarach: 64 mm X 56 mm X 16 mm;

Obudowa umożliwia zamontowanie zintegrowanego oświetlenia, z bezpiecznie wyprowadzonym zasilaniem, umożliwiającym podłączenie do mediaportu pod blatem biurka (inne rozwiązania do akceptacji Zamawiającego).

Z boksów należy wyprowadzić kable zasilające o długości umożliwiającej ich bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabli zasilających należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń).

Przestrzeń między obrzeżami biurka a ściankami boksu może wynosić najwyżej 1 cm

Waga kompletnego, pojedynczego boksu – nie więcej niż 60 kg

Wymagany jest prosty montaż i demontaż pojedynczego boksu (rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego)

Stabilność boksu nie może wynikać z przymocowania boksu na stałe do konstrukcji pomieszczenia

Wymagane jest wykonanie obudowy boksu wg jednego z poniższych opisów (wymagany jest wybór jednej z opisanym form realizacji boksów, niedopuszczalne jest wykonanie części boksów wg jednego opisu, a części wg drugiego):

Opis a.

Materiał obudowy stanowiska: płyta meblowa, o max. grubości 28 mm, gwarantująca stabilność obudowy i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Opis b.

Materiał obudowy stanowiska: wykonany z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowany proszkowo na srebrny (próbki koloru do akceptacji).

A.2. Blat roboczy/biurko z kontenerem

a. odpowiadający szerokości stanowiska (140-149 cm) nieruchomy blat roboczy/biurko o regulowanej wysokości od 620 mm do min. 820 mm (inny zakres regulacji tylko do akceptacji Zamawiającego); blat o głębokości standardowej 60 cm. Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu korbowego lub równoważnego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 620 do min. 820 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się w boksie. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka. Dopuszcza się zastosowanie regulacji pneumatycznej lub elektrycznej
b. dodatkowy, wysuwany blat odpowiedni do ustawienia klawiatury;
c. umieszczony w blacie biurka (z lewej strony, do akceptacji zamawiającego) przepust kablowy okrągły, średnica 80 mm;
d. zintegrowana z blatem/biurkiem szafka/kontener (mobilne) z co najmniej 1 szufladą zabezpieczoną zamkiem z kluczem
e. umieszczenia mediaportów (4 gniazda sieci elektrycznej + gniazda Ethernet) z lewej strony pod blatem biurka, z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego). Ze względu na użytkowanie biurek przez dzieci, wejścia sieciowe nie mogą znajdować się na wierzchu blatu i nie mogą być dostępne od wierzchniej strony. Dostępność od spodu musi zawierać ochronę przed łatwą dostępnością ze strony dziecka.

W elementach pkt. 2 a-e muszą być zawarte są rozwiązania gwarantujące bezpieczne użytkowanie wyposażenia stanowiska (zabezpieczenie okablowania, brak ostrych krawędzi, stabilność).

A.3. Fotel i krzesło biurowe

Przyporządkowane do stanowiska:

a. fotel dla osoby badanej

- nieobrotowy, wymagana regulacja: kąta oparcia i zagłówka (rozwiązania dotyczące regulacji wymienionych elementów  - do akceptacji zamawiającego)

- całkowita szerokość 62-65 cm

- materiał: niepalny, o wysokiej odporności na uszkodzenia i zabrudzenia (do akceptacji zamawiającego);

- kolorystyka materiału fotela: ciemny szary lub brąz (do akceptacji zamawiającego);

b. zintegrowany podnóżek do w/w fotela

c. krzesło biurowe dla prowadzącego badania;

- materiał: niepalny, o wysokiej odporności na zabrudzenia (do akceptacji zamawiającego);

- kolorystyka materiału fotela: ciemny szary lub brąz

- krzesło zawiera wysuwany, składany blat

A.4. Oświetlenie

- indywidualne oświetlenie pojedynczego stanowiska, zintegrowane z jego obudową w części bocznej  umieszczone na wysięgniku;

- uwzględniające możliwość indywidualnego zaświecania i gaszenia

- dające możliwość regulowania natężenia oświetlenia

- umożliwiające regulację kąta padania światła

- źródło światła ciepłego, zapewniające komfort oświetlenia

OPIS SZCZEGÓŁOWY

A.I. Biurko z regulacją wysokości, z wysuwanym blatem i  z kontenerem 3 szufladowym, wyposażone w przeloty i mediaboxy – sztuk 9

A.I.1.Parametry biurka:

A.I.1.1.Biurko o wymiarach:

długość: 1400-1490

szerokość: 600

wysokość: 620-820

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu korbowego lub równoważnego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 620 do min. 820 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się w boksie. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka. Dopuszcza się zastosowanie regulacji pneumatycznej lub elektrycznej

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.I.1.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski/popiel/jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek 			Zdjęcie  ma charakter

Obrzeże PCV			poglądowy

A.I.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.I.

1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego). Ze względu na użytkowanie biurek przez dzieci, wejścia sieciowe nie mogą znajdować się na wierzchu blatu i nie mogą być dostępne od wierzchniej strony. Dostępność od spodu musi zawierać ochronę przed łatwą dostępnością ze strony dziecka.

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

A.I.2. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych, wysuwająca się płynnie;

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

A.I.3. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

boki: szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

A.II. Szafka wisząca z żaluzją (typ: akcesoria do zawieszania) – sztuk 9

Szafka wisząca z żaluzją, przymocowana na ściance bocznej prawej, na wysokości 140cm i głębokości 100cm,  na urządzenie o wymiarach: 64 mm X 56 mm X 16 mm

- Żaluzje - system prowadząco-nakładany;

2. Kolorystyka żaluzji – szary/aluminium;

3. Grubość płyty: tył gr. 8-18mm

4. Wymiary szafki: szer.20cm, wysokość 10 cm głębokość 10cm

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

5. Kolor:

dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

A.III. Krzesło ze składanym pulpitem – sztuk 9

Krzesło ma charakter dostawny do biurek.  Krzesła z atestami wytrzymałościowymi na stelażu metalowym. W krzesłach brak widocznych elementów montażowych (śrub) od strony siedzącego. Połączenia elementów stelaża – spawane. Kolorystyka tapicerek foteli i krzeseł do ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

A.III .1. Parametry krzesła:

wysokość siedziska:	45-48 cm

szerokość siedziska:	45-47 cm

głębokość siedziska:	40-42 cm

podstawa:	ze stali lakierowanej proszkowo kolor

aluminium

szerokość:	53-54 cm

głębokość:	40-43 cm

wysokość oparcia:	35-37 cm

pulpit:	z bukowej sklejki, 37,5 x 27,5 cm

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.III .2. Parametry tapicerki:

## Materiał i kolor:

## Kolor: ciemny szary lub brąz

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin,
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a,

## atest niepalności,

## atest higieniczny PZH

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.III .3. Parametry składanego pulpitu:

- dla praworęcznych

- z bukowej sklejki

Wymiary pulpitu: 37,5 x 27,5 cm

A.IV. Fotel dla osoby badanej - sztuk 9
1. Stelaż wykonany z  lakierowanego klejonego warstwowo drewna brzozowego.

2. Grubość pianki na siedzisku - 10cm (T-30), siedzisko z zagłówkiem.

## Kolor tkaniny - ciemny szary lub brąz (do akceptacji zamawiającego)

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin, 
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a, 
atest niepalności,	
atest higieniczny PZH

Kolor drewna: dąb kanadyjski, jabłoń twardzielowa.

4.Wymiary: wysokość – nie niższa niż 104cm,

szerokość – 62-65cm, głębokość – 85-88cm

5. Wymagana regulacja:

- płynna regulacja kąta oparcia (zmiana kąta odchylenia oparcia min. 30 stopni)

- płynna regulacja wysokości zagłówka (min. 10 cm).

6. Tapicerowane oraz wyłożone pianką podłokietniki

7. Podnóżek stanowiący komplet do fotela

Fotele winny posiadać atest  wytrzymałościowo -jakościowy

Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego

Zdjęcia mają charakter poglądowy

A.V. Oświetlenie boksu – sztuk 9

1. Oświetlenie ma charakter lampy naściennej, umocowanej

na ruchomym wysięgniku.

2. Lampa przytwierdzona do ścianki bocznej prawej na wysokości 150 cm

3. Posiada indywidualny włącznik/wyłącznik

4. Wyposażona w ściemniacz

5. Lampa jest wykonana z metalu i szkła.

6.  Wymiary: wys. 250-270mm, szer. 100-120mm,  gł. 340mm

7. Źródło światła – żarówka halogenowa, trzonek G9 max moc 1x60W

8. Kolor elementów metalowych: aluminium/satyna

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.VI. Parametry pojedynczego boksu

Boks ma charakter stacjonarny, niezależny od innych przedmiotów oraz mebli. Pojedynczy boks składa się ze ścianki czołowej i 2 ścianek bocznych- prawej i lewej.

Boks jest o wymiarach 141-150cm szer. X  140-150 cm gł.

Obudowany z trzech stron na wysokość 160cm

Konstrukcja boksu  musi umożliwiać łączenie boksów w szeregi

Obudowa umożliwia zamontowanie schowka na wysokości 140cm prawej strony obudowy i głębokości 100cm,  na urządzenie o wymiarach: 64 mm X 56 mm X 16 mm;

Obudowa jest z zintegrowanym oświetleniem, z bezpiecznie wyprowadzonym zasilaniem, umożliwiającym podłączenie go do mediaportu pod blatem biurka (inne rozwiązania do akceptacji Zamawiającego)

Z boksów należy wyprowadzić kable zasilające o długości umożliwiającej ich bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabli zasilających należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń).

Przestrzeń między obrzeżami biurka a ściankami boksu może wynosić najwyżej 1 cm

Waga kompletnego, pojedynczego boksu – nie więcej niż 60 kg

Wymagany jest prosty montaż i demontaż pojedynczego (rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego)

Stabilność boksu nie może wynikać z przymocowania boksu na stałe do konstrukcji pomieszczenia

Wymagane jest wykonanie obudowy boksu wg jednego z poniższych opisów :

Opis a.

Materiał obudowy stanowiska: płyta meblowa, o max. grubości 28 mm, gwarantująca stabilność obudowy i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Wszystkie krawędzie oklejone odporną na uszkodzenia okleiną PCV-ABS.

Opis b.

Materiał obudowy stanowiska: wykonany z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowany proszkowo na srebrny (próbki koloru do akceptacji);

- ścianki boksów wypełnione pleksją lub PVC kolor ivory (próbka koloru do akceptacji);

- wypełnienie: matowe i nieprzezroczyste.

RYSUNKI POGLĄDOWE

Rysunek poglądowy boksu wraz z zabudową (wersja boksu zbudowanego z płyty meblowej)

Rysunek poglądowy zabudowy boksu bez krzesła i fotela (wersja boksu zbudowanego z płyty meblowej)

B. Charakterystyka stanowisk z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych sztuk 2, dla:

Zestawu z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem czujników oraz

Zestawu z 10-kanałowym koderem/głowicą FlexComp

Każde stanowisko użytkowane będzie przez 1 osobę.

W skład pierwszego stanowiska z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych wchodzi:

B.I. Biurko dla terapeuty z szafką i z wysuwanym blatem, wyposażone w przeloty i mediaboxy -  szt.1

B.I. 1.1. Parametry biurka z szafką:

Wymiary 1600x1600x740h

Płyta biurka: płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski/popiel/jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

B.I.1.2.Szafka:

Zintegrowana z biurkiem zawierająca co najmniej 1 szufladę, zamykana na kluczyk, posiadająca półki

Wieniec górny – płyta melaminowa gr. 28 mm, kolor: dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

Front - przesuwany, płyta melaminowa gr. 18 mm kolor: dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

Szuflada z zamkiem -  płyta melaminowa gr.18 mm kolor dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

Wnętrze - płyta melaminowa gr.18 mm kolor aluminium/szary

Boki – płyta melaminowa gr 18mm, kolor aluminium/szary

Obrzeża – stopki aluminiowe

B.I.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.I.1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego) (dokładny opis w pkt. A.I.1.4)

- kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.I.1.5. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

Zdjęcie poglądowe biurka z szafką:

B.II. Biurko dla osoby badanej - z regulacją wysokości, z wysuwanym blatem i  z kontenerem 3 szufladowym, wyposażone w przeloty i mediaboxy – szt.1

B.II. 1.Parametry biurka:

1.1.Biurko o wymiarach:

długość: 1400-1490

szerokość: 600

wysokość: 620-820

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu korbowego lub równoważnego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 620 do min. 820 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się w boksie. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka. Dopuszcza się zastosowanie regulacji pneumatycznej lub elektrycznej

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.II. 1.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjsk, popiel, jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

B.II.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.II.

1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego) (opis w pkt.A.I.1.4)

- kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.II.2. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.II. 3. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

boki: szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.III. Szafka wisząca z żaluzją (typ: akcesoria do zawieszania) –szt. 1

Szafka wisząca z żaluzją, przymocowana na ściance bocznej prawej, na wysokości 140cm i głębokości 100cm,  na urządzenie o wymiarach: 64 mm X 56 mm X 16 mm

1.Żaluzje - system prowadząco nakładany;

2. Kolorystyka żaluzji – szary/aluminium;

3. Grubość płyty: tył gr. 8-18mm

4. Wymiary szafki: szer.20cm, wysokość 10 cm głębokość 10cm

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.IV. Oświetlenie boksu – sztuk 2

1. Oświetlenie ma charakter lampy naściennej, umocowanej

na ruchomym wysięgniku.

2. Lampa przytwierdzona do ścianki bocznej prawej na wysokości ok.150 cm

3. Posiada indywidualny włącznik/wyłącznik

4. Wyposażona w ściemniacz

5. Lampa jest wykonana z metalu i szkła.

6.  Wymiary: wys. 250-270mm, szer. 100-120mm,  gł. 340mm

7. Źródło światła – żarówka halogenowa, trzonek G9 max moc 1x60W

8. Kolor elementów metalowych: aluminium/satyna

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.V. Fotel dla osoby badanej - sztuk 1
1. Fotel nieobrotowy stabilny; Stelaż wykonany z  lakierowanego klejonego warstwowo drewna brzozowego.

2. Grubość pianki na siedzisku - 10cm (T-30), siedzisko z zagłówkiem.

## Kolor tkaniny - ciemny szary lub brąz (do akceptacji zamawiającego)

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin, 
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a, 
atest niepalności,	
atest higieniczny PZH

Kolor drewna: dąb kanadyjski, jabłoń twardzielowa.

4.Wymiary: wysokość – nie niższa niż 104cm,

szerokość – 62-65cm, głębokość – 85-88cm

5. Wymagana regulacja:

- płynna regulacja kąta oparcia (zmiana kąta odchylenia oparcia min. 30 stopni)

- płynna regulacja wysokości zagłówka (min. 10 cm).

6. Tapicerowane oraz wyłożone pianką podłokietniki

7. Podnóżek stanowiący komplet do fotela

Fotele muszą posiadać atest  wytrzymałościowo-jakościowy

Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego

Zdjęcia  mają charakter poglądowy

B.VI. Fotel dla terapeuty – szt.1

Fotel biurowy z mechanizmem Multiblock. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron.

Wymagane:

Regulowana wysokość fotela.

Regulacja oparcia

Regulacja zagłówka

Regulowane podłokietniki

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy metalowe: chrome, satyna. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

Materiał tapicerki – Contract; Kolor tapicerki fotela: ciemny szary lub brąz

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy

B.VII. Parametry boksu – szt.1

Boks ma charakter stacjonarny, niezależny od innych przedmiotów oraz mebli. Pojedynczy boks składa się ze ścianki czołowej i 2 ścianek bocznych- prawej i lewej

1. Wymiary

a.ścianki czołowej wymiary:  szerokość 140cm-150cm, wysokość 160cm

b.ścianki boczne – prawa: wymiary szerokość 400cm, wysokość 160cm

- lewa: wymiary szerokość 140cm-150cm, wysokość 160cm,

2. Obudowa umożliwia zamontowanie schowka na wysokości 140cm prawej strony obudowy i głębokości 100cm,  na urządzenie o wymiarach: 64 mm X 56 mm X 16 mm;

3. Obudowa jest z zintegrowanym oświetleniem, z bezpiecznie wyprowadzonym zasilaniem, umożliwiającym podłączenie go do mediaportu pod blatem biurka (inne rozwiązania do akceptacji Zamawiającego)

Z boksu należy wyprowadzić kabel zasilający o długości umożliwiającej jego bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabla zasilającego należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń).

Przestrzeń między obrzeżami biurka a ściankami boksu może wynosić najwyżej 1 cm

Waga kompletnego, pojedynczego boksu – nie więcej niż 100 kg

Wymagany jest prosty montaż i demontaż pojedynczego boksu

Stabilność boksu nie może wynikać z przymocowania boksu na stałe do konstrukcji pomieszczenia

Wymagane jest wykonanie obudowy boksu wg jednego z poniższych opisów :

Opis a.

Materiał obudowy stanowiska: płyta meblowa, o max. grubości 28 mm, gwarantująca stabilność obudowy i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Wszystkie krawędzie oklejone odporną na uszkodzenia okleiną PCV-ABS.

Opis b.

Materiał obudowy stanowiska: wykonany z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowany proszkowo na srebrny (próbki koloru do akceptacji);

- ścianki boksów wypełnione pleksją lub PVC kolor ivory (próbka koloru do akceptacji);

- wypełnienie: matowe i nieprzezroczyste.

W skład drugiego stanowiska z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych wchodzi:

B.IX. Biurko dla terapeuty z kontenerem i z wysuwanym blatem, wyposażone w przeloty i mediaboxy -  szt.1

B.IX. 1.1. Parametry biurka:

Wymiary 1400x600x740h

Płyta biurka: płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek 			Zdjęcie  ma charakter

Obrzeże PCV			poglądowy

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.IX. 1.2. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

boki: szary 					Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.IX.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.IX.

1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego) (opis w pkt. A.I.1.4)

- kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.IX.1.5. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.X. Biurko dla osoby badanej - z regulacją wysokości, z wysuwanym blatem i  z kontenerem 3 szufladowym, wyposażone w przeloty i mediaboxy – szt.1

B.X. 1.Parametry biurka:

1.1.Biurko o wymiarach:  800-1200x600x620-820h

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu korbowego lub równoważnego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 620 do min. 820 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się przy biurku. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka. Dopuszcza się zastosowanie regulacji pneumatycznej lub elektrycznej

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.X. 1.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

B.X.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.X.

1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego) (opis w pkt. A.I.1.4)

- kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.X.2. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.X.3. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski, popiel, jabłoń twardzielowa

boki: szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

B.XI. Fotel dla osoby badanej szt.1

1. Fotel nieobrotowy stabilny; Stelaż wykonany z  lakierowanego klejonego warstwowo drewna brzozowego.

2. Grubość pianki na siedzisku - 10cm (T-30), siedzisko z zagłówkiem.

## Kolor tkaniny - ciemny szary lub brąz (do akceptacji zamawiającego)

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin, 
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a, 
atest niepalności,	
atest higieniczny PZH

Kolor drewna: dąb kanadyjski, jabłoń twardzielowa.

4.Wymiary: wysokość – nie niższa niż 104cm,

szerokość – 62-65cm, głębokość – 85-88 cm

5. Wymagana regulacja:

- płynna regulacja kąta oparcia (zmiana kąta odchylenia oparcia min. 30 stopni)

- płynna regulacja wysokości zagłówka (min. 10 cm).

6. Tapicerowane oraz wyłożone pianką podłokietniki

7. Podnóżek stanowiący komplet do fotela

Fotele muszą posiadać atest  wytrzymałościowo-jakościowy

Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego

Zdjęcia mają charakter poglądowy

B.XII. Fotel dla terapeuty – szt.1

Fotel biurowy z mechanizmem Multiblock. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron.

Wymagane:

Regulowana wysokość fotela.

Regulacja oparcia

Regulacja zagłówka

Regulowane podłokietniki

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy metalowe: chrome, satyna. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

Materiał tapicerki – Contract; Kolor tapicerki fotela: ciemny szary lub brąz

C. Charakterystyka stanowiska z przeznaczeniem do badań grupowych oraz badań indywidualnych i  konsultacji neurologicznych, sztuk 1, dla:

Zestawu z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem czujników oraz

Zestawu ze stacjonarnym aparatem do QEEG/EEQ – 1 szt.

Zestawu z przenośnym aparatem do QEEG/EEG – 1 szt

W skład pojedynczego stanowiska z przeznaczeniem do badań grupowych konsultacji neurologicznych wchodzi:

C.I. Biurko dla terapeuty z kontenerem i z wysuwanym blatem, wyposażone w przeloty i mediaboxy -  szt.1

C.I.1. Parametry biurka:

Wymiary 1400x600x740h

Płyta biurka: płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski/popiel/jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

C.I.2. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski /popiel/jabłoń twardzielowa

boki: szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

C.I.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

C.I.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego). Ze względu na użytkowanie biurek przez dzieci, wejścia sieciowe nie mogą znajdować się na wierzchu blatu i nie mogą być dostępne od wierzchniej strony. Dostępność od spodu musi zawierać ochronę przed łatwą dostępnością ze strony dziecka.

Kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

C.I.5. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

C.II. Biurko dla osoby badanej - z regulacją wysokości, z wysuwanym blatem i  z kontenerem 3 szufladowym, wyposażone w przeloty i mediaboxy – szt.1

C.II.1.Parametry biurka:

1.1.Biurko o wymiarach:  800-1200x600x620-820h

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu korbowego lub równoważnego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 620 do min. 820 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się przy biurku. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka. Dopuszcza się zastosowanie regulacji pneumatycznej lub elektrycznej

C.II.1.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski/popiel/jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

C.II.1.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

C.II.1.4. W blatach należy wykonać:

-  Przepusty na kable (we wskazanym przez użytkownika miejscu), założyć przelotki z obudową, otwór Ø 80x Ø 80x3h w kolorze Aluminium lub w kolorze blatu do wyboru przez Użytkownika.

- Umieścić: kanał kablowy poziomy i kanał kablowy pionowy; kolor – aluminium.

- Rozprowadzenie kabli pod blatem,  wykonać je za pomocą plastikowych uchwytów kablowych w kolorze Alu, jak na zdjęciu, lub podobne – do zatwierdzenia przez Użytkownika

- Skonfigurować we wskazanym przez użytkownika miejscu mediabox o parametrach:

- 4 x 230V, gniazdo zasilające

- 2 x RJ45, gniazdo sieciowe klasa E, kat.6

- z dostępem okablowania do gniazd zasilających tylko od spodu biurka (rozwiązanie wymaga akceptacji zamawiającego). Ze względu na użytkowanie biurek przez dzieci, wejścia sieciowe nie mogą znajdować się na wierzchu blatu i nie mogą być dostępne od wierzchniej strony. Dostępność od spodu musi zawierać ochronę przed łatwą dostępnością ze strony dziecka.

- kolor szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

C.II.2. Parametry wysuwanego blatu/półki pod klawiaturę

1. Półka pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych,

2. Materiał: tworzywo,

3. Kolor –szary

Zdjęcia powyżej  mają charakter poglądowy

C.II.3. Parametry kontenera 3-szufladowego

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski/popiel/jabłoń twardzielowa

boki: szary lub dąb kanadyjski

Zdjęcie powyżej  mają charakter poglądowy

C.III. Fotel dla osoby badanej szt.1

1. Fotel nieobrotowy stabilny; Stelaż wykonany z  lakierowanego klejonego warstwowo drewna brzozowego.

2. Grubość pianki na siedzisku - 10cm (T-30), siedzisko z zagłówkiem.

## Kolor tkaniny - ciemny szary lub brąz (do akceptacji zamawiającego)

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin, 
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a, 
atest niepalności,	
atest higieniczny PZH

Kolor drewna: dąb kanadyjski, jabłoń twardzielowa.

4.Wymiary: wysokość – nie niższa niż 104cm,

szerokość – 62-65cm, głębokość – 85-88 cm

5. Wymagana regulacja:

- płynna regulacja kąta oparcia (zmiana kąta odchylenia oparcia min. 30 stopni)

- płynna regulacja wysokości zagłówka (min. 10 cm).

6. Tapicerowane oraz wyłożone pianką podłokietniki

7. Podnóżek stanowiący komplet do fotela

Fotele muszą posiadać atest  wytrzymałościowo-jakościowy

Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego

Zdjęcia mają charakter poglądowy

C.IV. Fotel dla terapeuty – szt.1

Fotel biurowy z mechanizmem Multiblock. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron.

Wymagane:

Regulowana wysokość fotela.

Regulacja oparcia

Regulacja zagłówka

Regulowane podłokietniki

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy metalowe: chrome, satyna. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

Materiał tapicerki – Contract; Kolor tapicerki fotela: ciemny szary lub brąz

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy