Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA SPRZĘTU/APARATURY SPECJALISTYCZNEJ NIEROZERWALNIE ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM PROJEKTU 
PN.: „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”

Postępowanie nr TZ-371/33/13

Urządzenie do eye trackingu – śledzenie ruchu gałek ocznych Specyfikacja ogólna: - eyetracker zintegrowany z monitorem LCD 17' - dedykowany do badań naukowych, - kompensacja dryftu gwarantująca wysoką tolerancję dla różnych warunków świetlnych w pomieszczeniu, w którym odbywają się testy, - możliwość udziału w badaniach osób noszących okulary lub szkła kontaktowe, - swoboda ruchów głowy pozwalająca respondentowi zachowywać się naturalnie, - brak widocznych lub poruszających się urządzeń do śledzenia ruchu gałki ocznej, - wymagane jest, aby śledzenie ruchów gałki ocznej było w pełni zautomatyzowane, Specyfikacja szczegółowa: - Dokładność; 0.5 stopni. - Drift; <0.3 stopni. - Wolność ruchów głowy; 30x22x30cm. - Data rate; 120Hz. - Binocular tracking; Tak. - Rejestracja jasnych/ciemnych źrenic; automatyczna optymalizacja. - TFT wyświetlacz <; 17" TFT, 1280x1024Pixels. - Eye tracking server; Wbudowany. - Waga; ~10kg(22lbs). - Kamera; Wbudowana. - Głośniki; Wbudowane. Oprogramowanie - Oprogramowanie dedykowane do współpracy z zamawianym modelem eyetrackera, umozliwające przygotowanie eksperyment, rejestrację oraz analizę wyników. - Oprogramowanie w języku angielskim. - Udostępniony przez producenta SDK - Nieograniczona licencja na użytkowanie oprogramowania Przygotowanie badania: - projektowanie badanie poprzez funkcję Drag&Drop; układanie właściwych elementów na linii czasu eksperymentu - możliwość badania następujących materiałów: - pliki graficzne - statyczne dokumenty PDF - pliki video - strony www wraz z podstronami - nagrywanie obrazu ekranu Kalibracja: - automatyczna, przeprowadzona na podstawie kilku punktów; specjalny tryb kalibracji dla dzieci/niemowląt; Rejestrowane dane: - współrzędne fiksacji - niezależne zmienne - odpowiedzi na kwestionariusze - wyświetlane bodźce - przyciski klawiatury oraz kliknięcia myszką - strony internetowe z uwzględnieniem ich przewijania - obrazu z wbudowanej kamery - zdarzenia definiowanych przez moderatora Wyniki: - Możliwość odtworzenia filmu video z zarejestrowaną ścieżką patrzenia (gaze plot) nałożoną na wyświetlane materiały - Możliwość wygenerowania wyników w formie obrazków jpg: ścieżki patrzenia (gaze plot), map cieplnych, obszarów zainteresowania, danych statystycznych, - Możliwość eksportu wyników do: SPSS, MatLab, MS Excel, filmów video, plików graficznych Inne: Możliwość synchronizacji rejestrowanych danych eyetrackingowych z systemami EEG poprzez program E-prime