Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPRZETU LABORATORYJNEGO

W POSTĘPOWANIU NR TZ-371/34/13

KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH – 1 SZTUKA

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
|  | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
|  | Regulator PID |  |
|  | Nastawa temperatury co 0,1o C w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +300 o C |  |
|  | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła |  |
|  | Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury |  |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2 o C |  |
|  | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura) |  |
|  | Możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego |  |
|  | Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy |  |
|  | Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy |  |
|  | Grawitacyjny obieg powietrza |  |
|  | Komora z blachy nierdzewnej |  |
|  | 1 Półka z blachy nierdzewnej perforowanej |  |
|  | Osłona wsadu z blachy nierdzewnej |  |
|  | Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały |  |
|  | 4 Kominki wentylacyjne |  |
|  | Pojemność 17 l +-1l |  |
|  | Moc znamionowa 800 W |  |
|  | Wymiary komory min 200x270x400mm +/- 10 mm |  |
|  | Zasilanie wejściowe: ~230 V, 50 Hz |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Wykonawca dysponuje autoryzowanym serwisem oferowanej komory |  |
|  | Zgodność z wymaganiami europejskich norm w zakresie bezpieczeństwa - znak CE |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy