Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA SERWERA DLA DZIAŁU ROZWOJU I OBSŁUGI DYDAKTYKI

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

…..………………………………………………………………………………………………………… - 1 szt.

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry, funkcje, cechy oferowanego urządzenia - serwera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Możliwość instalacji dodatkowego przedniego panela zamykanego na klucz, chroniącego dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta powinna obsługiwać min. 192GB RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. |  |
| 3 | Procesory | Min. jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 189 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej |  |
| 4 | Pamięć RAM | 16 GB LV RDIM możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |
|  | Sloty PCIe | min. Jeden slot x16 o prędkości x8 generacji 3 dla kart pełnej wysokości i pełnej długości, min. Dwa sloty x8 o prędkości x4 generacji 3 dla kart połowy wysokości i pełnej długości, min. Jeden slot x8 o prędkości x4 generacji 3 dla kart połowy wysokości i połowy długości |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
|  | Wbudowane porty | min. 4 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
|  | Interfejsy sieciowe | wbudowana min. dwuportowa karta Gigabit Ethernet, 1 x dodatkowa dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet |  |
|  | Kontroler dysków | Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID min: 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. 3 dyski twarde o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 |  |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |
|  | System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
|  | Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze HotPlug o mocy min. 750W każdy |  |
|  | Zasilanie | Napięcie wejściowe [V]: 230 |  |
|  | Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
|  | Gwarancja | Przynajmniej trzy lata gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych Zamawiający wymaga ponadto oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę (firmę serwisującą), przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Możliwość przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. |  |
|  | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
|  | Certyfikaty | Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. Serwer posiada deklaracje CE. |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania.

Nie jest wystarczającym umieszczenie zapisu „spełnia” bądź innych ogólnych określeń.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy