Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę urządzeń sieciowych WIFI

dla Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

Zadanie 1

Jednostka: Dział Infrastruktury Informatycznej

# Switch PoE

32420000-3,  (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | switch |  |
| Wysokość montażowa | max 1U |  |
| Zarządzany | TAK |  |
| Architektura sieci lan | GigabitEthernet |  |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | Min 26 szt. |  |
| Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) | Min 2 szt. |  |
| PoE | TAK |  |
| Wymiary: głębokość | Max 300 mm |  |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: | Min : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 zarządzanie przez przeglądarkę WWW, HTTPS, http, CLI, Telnet, Syslog, RMON |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | Min : - IEEE 802.3 - 10BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3x - Flow Control - auto MDI/MDI-X - half/full duplex - IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) - DSCP - DiffServ Code Point - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1p - Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) - TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol - UDP - datagramowy protokół użytkownika - IGMP - Internet Group Management Protocol - TFTP - Trivial File Transfer Protocol - Jumbo frame support - IP QoS - IPv4,IPv6 - DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client - BOOTP - BOOTstrap Protocol - Broadcast Storm Control - GVRP - Group VLAN Registration Protocol - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX - SNTP - Simple Network Time Protocol - PVE - Private VLAN Edge - IEEE 802.3af - Power over Ethernet - LLDP - Link Layer Discovery Protocol - LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery - CDP - Cisco Discovery Protocol - MLDv6 |  |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | Min: -ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu - ACL bazujący na adresach MAC - ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP - IEEE 802.1x - Network Login - RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - SSL - Secure Sockets Layer - MD5 - ACL bazujący na sieciach VLAN - ACL bazujący na Diffserv (DSCP) - ACL bazujący na protokole 802.1p - SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 - SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 |  |
| Ilość Vlan-ów | Min 256 |  |
| Budżet mocy | Min 180 W |  |
| Inne | - zestaw do montażu w szafie rack 19" - kabel zasilający # - Preferowane urządzenie : SRW2024P-K9-EU SG 300-28P 28-port Gigabit PoE Managed Switch |  |
| Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ogranicz. lub równoważna |  |

# Punkt Dostępowy (szt. 6)

32420000-3,  (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Punkt dostępu bezprzewodowego do sieci LAN |  |
| Standardy | Min IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460) |  |
| Porty | Min Gigabit Ethernet z obsługą 802.3af PoE |  |
| Przycisk zasilania | Tak |  |
| Zasilanie | Zewnętrzne 12V 0.5A DC power jack i 802.3af PoE (Moc szczytowa PoE 10,6W) |  |
| Typ okablowania | Min 5e |  |
| Anteny | Wewnętrzne anteny zoptymalizowane do ściany, sufitu |  |
| Diody LED | Tak, min Zasilanie, WLAN, LAN |  |
| VLAN | Tak, min 1 x zarządzanie VLAN oraz 8 x VLAN dla doręczeń, ID (SSID) |  |
| SSID do mapowania sieci VLAN | TAK |  |
| Wielokrotny SSID | Min 8 |  |
| Bezpieczeństwo | Min WPA/WPA2/WEP w tym uwierzytelnianie Enterprise |  |
| Kontrola dostępu | Tak, dostęp do zarządzania listami kontroli dostępu (ACL) oraz MAC ACL |  |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Tak (miękkie WPS, nie przycisk sprzętowy) |  |
| Bezpieczne zarządzanie | HTTPS |  |
| Protokoły zarządzające | Przeglądarka internetowa, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour |  |
| Zdalne zarządzanie | Tak |  |
| Rejestrowanie zdarzeń | Lokalny, zdalny syslog, alerty e-mail |  |
| Aktualizacja oprogramowania Web | Firmware uaktualniane poprzez przeglądarkę internetową, importowane / eksportowane pliku konfiguracyjnego |  |
| DHCP | Min: dhcp klient |  |
| Wydajność | Min: 300Mbps |  |
| Częstotliwość | Min: możliwość wyboru 2,4 GHz lub 5 GHz (nie jednocześnie) |  |
| Zysk anteny w dBi | Min: 2 dBi każda antena |  |
| Wireless Distribution System (WDS) | tak |  |
| Zalecane wsparcie dla użytkowników | Min dla 32 podłączonych użytkowników |  |
| wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 180 x 180 x 40 mm |  |
| Waga | Max 300 gram |  |
| Inne | - Gniazdo blokady Kensington - Automatyczny wybór kanału - Równoważenie obciążenia -Preferowane urządzenie WAP321-E-K9Dual-Band Single Radio Access Point w/PoE - w pełni kompatybilne z oferowanym switchem |  |
| Gwarancja | - Min 12 miesięcy zasilanie, - urządzenia Min rękojmia dożywotnia ogranicz. lub równoważna |  |