Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę zestawu komputerowego

dla Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

Zadanie 5

Jednostka: Bibliotek Główna

# Zestaw komputerowy (1 szt.)

30213000-5 (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| cecha |  | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa produktu |  | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Zastosowanie |  | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, w tym aplikacji finansowo-księgowych |  |
| Procesor |  | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 2250 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_1_PasmarkCPUMark.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 2255 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_2_3dmax_cpu.pdf) - załącznik 2 |  |
| pamięć operacyjna |  | - min. 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa |  | - zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna |  | zintegrowana, z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 |  |
| Dźwięk |  | zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| kontroler dysku twardego |  | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |
| gniazda kart rozszerzeń |  | min. 3 wolne sloty PCI |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia |  | Panel tylni: minimum 4 portów USB 2.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy |  | min. 1x500GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |
| napęd optyczny |  | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| urządzenia sterujące |  | dołączona klawiatura + mysz optyczna z rolką |  |
| Obudowa | typ | Standard ATX |  |
|  | zasilacz | - fabrycznie zamontowany wewnętrzny zasilacz z aktywnym PFC min. 400W - sprawność zasilacza nie mniej niż 85% |  |
| system operacyjny |  | - preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego. Dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 Umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: Symantec Endpoint Protection 12.1 lub wyższy oraz LibreOffice/OpenOffice 4.0 lub wyższy | Nazwa systemu: |
| Gwarancja |  | min 2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera |  |