Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA SZKŁA LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

POSTEPOWANIE NR KZ-371/107/13

ZADANIE NR 1: SKŁO LABORATORYJNE I

| L.p. | Nazwa asortymentu | Parametry | Ilość | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodnia Dimrotha, ze szlifem | szkło typu DURAN; szlif męski (29/32) i żeński (29/32); Podłączenie do wody przez gwint 14 GL z dwiema dyszami z tworzywa sztucznego; długość efekt 400mm; | 2 szt |  |  |  |
| 2. | Chłodnica spiralna ze szlifem wraz z odpowiednimi wężami | szkło borokrzemianowe 3.3 odporne na ogrzewanie i odczynniki chemiczne; zgodne ze standardami DIN 12592; polipropylenowe ramiona boczne; gwintowane złącze do podłączania węży; ramiona boczne odpowiednie do węży o średnicy wewn. 8/9 mm; dostarczana wraz z 5 m odpowiedniego węża; szlif NS 29/32; długość efekt. 400 mm. | 2 szt |  |  |  |
| 3. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | szkło typu DURAN; poj. 1000 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjki ukośnej NS 14/23; średnica kolby 131mm; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz jedna szyjka boczna umieszczona pod kątem 20°. | 1 szt |  |  |  |
| 4. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna | szkło typu DURAN; poj. 250 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjek ukośnych NS 14/23; średnica kolby 85mm; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 1 szt |  |  |  |
| 5. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna | szkło typu DURAN; poj. 500 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjek ukośnych NS 14/23; średnica kolby 105mm; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna, | szkło typu DURAN; poj. 1000 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjek ukośnych NS 29/32; średnica kolby 105mm; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 3 szt |  |  |  |
| 7. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna, | szkło typu DURAN; poj. 500 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjek ukośnych NS 29/32; średnica kolby 105mm; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 3 szt |  |  |  |
| 8. | Kolba próżniowa, szklana, kształt Erlenmayera i butli | Szkło typu DURAN; pojemność 1000 ml; z przyłączem do węża PP, oliwką i silikonową uszczelką; grubościenna, do użytku próżniowego; zgodne z normami DIN 12476 i ISO 6556 | 1 szt |  |  |  |
| 9. | Korek szklany ze szlifem | szkło borokrzemianowe; zgodne z normą DIN 12252; szlif NS 14/23; pełny, ośmiokątny | 4 szt |  |  |  |
| 10. | Parownica szklana | płaskodenne, z wylewem; zgodne z normą DIN 12336; możliwość sterylizacji w autoklawie; pojemność 1500 ml; średnica obrzeża 190 mm; wysokość 100 mm. | 3 szt |  |  |  |
| 11. | Probówki z prostą krawędzią | Szkło sodowo-wapniowe, gruba ścianka, okrągłe dno, prosta krawędź, 16x160 mm | 100 szt |  |  |  |
| 12. | Rozdzielacz stożkowy | szkło borokrzemianowe 3.3; dostarczane z kurkiem z PTFE; zgodne z normą DIN 12452; pojemność 50 ml, bez podziałki. | 2 szt |  |  |  |
| 13. | Rozdzielacz stożkowy | szkło borokrzemianowe 3.3; dostarczane z kurkiem z PTFE; zgodne z normą DIN 12452; pojemność 100 ml, bez podziałki. | 1 szt |  |  |  |
| 14. | Termometr ze szlifem | ze stożkiem NS 14.5/23; średnica części górnej około 11 mm, dolnej – ok. 7.5 mm; z ustalonym zanurzeniem o głębokości 75 mm; zamknięta przejrzysta szklana skala; uszczelka Richtera bez przycisku; odpowiednie do legalizacji; podziałka 1 °C; zakres pomiaru temperatur: -10 °C - +250 °C; wypełnienie niebieskie; korpus 300 mm | 2 szt |  |  |  |
| 15. | Wkraplacz cylindryczny, z rurką wyrównującą ciśnienie | szkło borokrzemianowe 3.3; poj. 25ml; szlif 14/23 NS; z rurką wyrównującą ciśnienia; średnica otworu 2,5mm; z wymienialnym kurkiem z PTFE; z podziałką co 1ml. | 1 szt |  |  |  |
| 16. | Wkraplacz cylindryczny, z rurką wyrównującą ciśnienie | szkło borokrzemianowe 3.3; poj. 50ml; szlif 14/23 NS; z rurką wyrównującą ciśnienia; średnica otworu 2,5mm; z wymienialnym kurkiem z PTFE; z podziałką co 1ml. | 3 szt |  |  |  |
| 17. | Wkraplacz cylindryczny, z rurką wyrównującą ciśnienie | szkło borokrzemianowe 3.3; poj. 100ml; szlif 14/23 NS; z rurką wyrównującą ciśnienia; średnica otworu 2,5mm; z wymienialnym kurkiem z PTFE; z podziałką co 2ml. | 3 szt |  |  |  |
| 18. | Złączka redukcyjna, ze szlifem | szkło typu DURAN; ze szlifem męskim 29/32 NS i żeńskim 14/23 NS; zgodne z normą DIN 12257 | 3 szt |  |  |  |
| 19. | Zlewka niska z podziałką i wylewem | szkło typu DURAN; poj. 1000 ml; czytelna przybliżona podziałka; białe pole przeznaczone na opisy; grubość ścianek pozwalająca na podgrzewanie naczynia; szkło typu I / neutralne zgodnie z farmakopeą USP, EP i JP; zgodne z normami DIN 12331 oraz ISO 3819; możliwość sterylizacji z autoklawie; średnica zlewki 105mm; wysokość 145mm. | 2 szt |  |  |  |
| 20. | Zlewka niska z podziałką i wylewem | szkło typu DURAN; poj. 5000 ml; czytelna przybliżona podziałka; białe pole przeznaczone na opisy; grubość ścianek pozwalająca na podgrzewanie naczynia; szkło typu I / neutralne zgodnie z farmakopeą USP, EP i JP; zgodne z normami DIN 12331 oraz ISO 3819; możliwość sterylizacji z autoklawie; średnica zlewki 170mm; wysokość 270mm. | 2 szt |  |  |  |
| 21. | RAZEM NETTO/BRUTTO |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 2: SKŁO LABORATORYJNE II

| L.p. | Nazwa asortymentu | Parametry | Ilość | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butla z czerwoną nakrętką | GL 45; do sterylizacji w temperaturze 180 °C; poj. 250 ml; średnica 70 mm; wysokość 143 mm. | 10 szt |  |  |  |

ZADANIE NR 3: SZKŁO LABORATORYJNE III

| L.p. | Nazwa asortymentu | Parametry | Ilość | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpylacz ze szkła oranżowego | Lekka butelka do rozpylania niewielkiej ilości płynów; pojemność 10 ml; zakrętka z rozpylaczem DIN 18, kąt spryskiwania 35°; nakładka na spryskiwacz z PS; rurka z HDPE; dawka spryskiwania ok. 0,05 ml | 20 szt. |  |  |  |
| 2. | Rozpylacz ze szkła oranżowego | Lekka butelka do rozpylania niewielkiej ilości płynów; pojemność 20 ml; zakrętka z rozpylaczem DIN 18, kąt spryskiwania 35°; nakładka na spryskiwacz z PS; rurka z HDPE; dawka spryskiwania ok. 0,05 ml | 2x20szt. |  |  |  |
| 3. | RAZEM NETTO/BRUTTO |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………….

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy