Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę urządzeń sieciowych

dla Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

Zadanie 1

Jednostka: Dział Infrastruktury Informatycznej

# Switch

32420000-3,  (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | switch |  |
| Wysokość montażowa | max 1U |  |
| Zarządzany | TAK |  |
| Architektura sieci lan | GigabitEthernet |  |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | Min 24 szt. |  |
| Liczba portów GEth (RJ45) | Min 4 szt. |  |
| Ilość portów SFP/SFP+ | Min 2 szt. |  |
| PoE | TAK |  |
| Wymiary: głębokość | Max 400 mm |  |
| Zarządzanie,: | Min : SNMP zarządzanie przez przeglądarkę WWW, HTTPS, http |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | Min : EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.1d, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X |  |
| Ilość Vlan-ów | Min 256 |  |
| Inne | - zestaw do montażu w szafie rack 19" - kabel zasilający # - Preferowane urządzenie : SFE2000-G5 24-port 10/ 100 Ethernet Switch |  |
| Gwarancja | Rękojmia dożywotnia ogranicz. lub równoważna |  |

# Szafa  rack 19 cali

32424000-1 (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Szafa rack wisząca jednoselekcyjna 19 cali |  |
| Wysokość montażowa | Min 9U |  |
| Maksymalna ładowność | Min 25 kg |  |
| przednie drzwi | Szklana zamykane na zamek |  |
| Wymiary SzxG | Max 600x450 |  |
| Kolor | Preferowany szary |  |
| Załączone wyposarzenie | - zestaw mocujący do szaf M6 (śruba, koszyczek, podkładka) min 12 szt - klucze do drzwi |  |
| Inne | - wyłamywane otwory na kable od spodu/ od góry/ na środku tylne ściany - Możliwość montażu drzwi przednich prawostronnie lub lewostronnie - Pełna osłona tylna - Wszystkie metalowe części musza posiadać uziemienie |  |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

# Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej (2 szt.)

32424000-1 (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | kompletny system radiowy 802.11a/n |  |
| pamięć min. | 32MB SDRAM, 8MB Flash |  |
| Zysk anteny [dBi] min. | 27 |  |
| Interfejs | min .Ethernet 10/100 |  |
| Pasmo częstotliwości | 5 GHz |  |
| Moc nadajnika [dBm] min | 25 |  |
| Zakres pracy [oC] min. | -30...75 |  |
| Dopuszczalna wilgotność [%] min. | 5...95 |  |
| Inne | Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz. Preferowane urządzenie : Ubiquiti AirGrid M5 5GHz High Power 27dBi |  |
| Gwarancja | Min 12 miesięcy |  |