OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA

Przebudowa laboratorium 233 dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii i  Biotechnologii Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  Akademii im . Jana Długosza w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 13/15

- Podstawowe parametry techniczne

Pokój 233 -   5,75 x 2,80 m   H=3,18 m

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Ściany z ubytkami tynku malowane farbą emulsyjną . Stare dygestorium – nieczynne , wentylacja z starymi przewodami blaszanymi , umywalka pęknięta , zanieczyszczona , meble uszkodzone , rury kanalizacyjne skorodowane . Podłoga wykładzina z PCV.

4.  STAN PROJEKTOWANY

Zamurowanie drzwi wewnętrznych bocznych , wymiana skrzydeła drzwiowego wzmocnionego drzwi wejściowych.  Sufit  pomalować  farbą emulsyjną . Demontaż  starego dygestorium wraz z wentylacją. Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi do H=2,05 . Podłoga wymiana wykładziny PCV na płytki gressowe antypoślizgowe. Montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce. Wyposażyć laboratorium w meble z chemoodpornego barwionego PCV i konsole laboratoryjne zgodnie z specyfikacją mebli .Montaż nowego dygestorium z PCV 120x75 , komora robocza chemoodporna , szyba przednia podnoszona do góry z blokada , podłączenie do systemu wentylacji wraz z wentylacją , podłączenie wod-kan , gaz i elektryczne ; podłączenie  inst. Gazowej wg  odrębnego projektu . Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem montaż dwóch lamp bakteriobójczych , podłączenie wody do bioreaktora , wprowadzenie i podłączenie komory laminarnej . Wymiana instalacji wod-kan .