Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę laptopów, oprogramowania, akcesoriów, drukarek i projektora

dla Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

Zadanie 5

Jednostka: Wydział Filologiczno-Historyczny

# Projektor (1 szt.) 
38652100-1 (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Odległość obiektywu od ekranu (przy szerokości wyświetlanego obrazu 240 cm) | dokładnie 230 cm |
| --- | --- |
| Rodzaj matrycy | DLP |
| Moc lampy | 190 W |
| Żywotność lampy (normal) | min. 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | min. 6500 h |
| Współczynnik kontrastu | min. 13000 :1 |
| Rozdzielczość bazowa | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | min. 3000 ANSI lumen |
| Format obrazu standardowy | 4:3 |
| Zoom optyczny | 1,2 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +/- 40 stopni |
| Wielkość obrazu | 30 cali - 300 cali |
| Wejście HDMI | 1 |
| Wejście D-Sub 15pin | 1 |
| Wejście S-Video mini DIN | 1 |
| Wejście kompozytowe | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Wejście liniowe audio | 2 |
| Wyjście D-Sub 15pin | 1 |
| Wyjście liniowe audio | 1 |
| Złącze USB | 2 |
| Głośnik | 1 x 10W |
| Samodzielna prezentacja | Tak |
| Możliwość mocowania do sufitu | Tak |
| Waga | max. 2,6 kg |
| Głośność (econo) | max. 28 dB |
| Głośność (normal) | max. 33 dB |
| Wyposażenie | pilot wraz z bateriami, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |
| Gwarancja na lampę | min. 12 miesięcy lub 2000h |