Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

# Zestaw komputerowy stacjonarny (2 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| cecha |  | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa produktu |  | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Zastosowanie |  | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb naukowo badawczych – praca ciągła |  |
| Procesor |  | Intel zgodny z architekturą x86, 64-bitowy, czterordzeniowy, o szybkości pracy mnie mniejszej niż 3Ghz, pobierający maksymalnie 90W mocy, razem z fabrycznie dołączonym wentylatorem, osiągający minimum 6400 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_1_PasmarkCPUMark.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 6450 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_2_3dmax_cpu.pdf) - załącznik 2 |  |
| pamięć operacyjna |  | - min. 8 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym o prędkości pracy nie mniejszej niż 1600Mhz |  |
| karta sieciowa |  | - zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna |  | # Zintegrowana porównywalna z HD graphics 4000 bądź lepsza |  |
| Dźwięk |  | zintegrowana karta dźwiękowa 8-kanałowa |  |
| kontroler dysku twardego |  | SerialATA 2 lub lepszy, RAID |  |
| gniazda kart rozszerzeń |  | min. 1 wolne sloty PCI |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia |  | Panel tylni: minimum 4 portów USB 2.0 oraz 2 USB 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 4 porty RS232 1 x RJ-45 1 x DVI 1 x HDMI 1xPS2 Panel przedni: minimum 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy |  | min. 2x1TB Serial ATA przystosowane do pracy ciągłej w układzie RAID mirror |  |
| napęd optyczny |  | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| urządzenia sterujące |  | dołączona klawiatura + mysz optyczna przewodowa USB z czujnikiem laserowym i rolką. |  |
| obudowa | typ | Standard ATX tower z wolnoobrotowym wentylatorem |  |
|  | zasilacz | - Fabrycznie nowy z aktywnym PFC min. 600W z certyfikatem 80 Plus Silver - sprawność zasilacza nie mniej niż 85% |  |
| system operacyjny |  | brak | Nazwa systemu: |
| gwarancja |  | min 2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera |  |
| Inne |  | Cichy, przystosowany do pracy ciągłej, bez systemu operacyjnego |  |

# Monitor (3 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| przekątna ekranu | Min. 23” |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | Min 1920x1080 |  |
| technologia podświetlenia | LED |  |
| Rodzaj matrycy | IPS |  |
| złącza wejściowe wideo | Min: VGA, DVI-D, HDMI |  |
| Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| kąty widzenia poz./pion. | min poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| czas reakcji | max 5 ms |  |
| Akcesoria | Kabel DVI-D, kabel zasilający, Kabel audio |  |
| Dodatkowo | regulacja kąta nachylenia 20° w górę; 4° w dół |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Wielkość plamki | 0.265 x 0.265 mm |  |
| Zasilanie | AC100~240V 50/60Hz |  |
| Waga | - kg |  |

# Monitor  (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| przekątna ekranu | Min. 27” |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | Min 2560x1440 |  |
| technologia podświetlenia | LED |  |
| Rodzaj matrycy | AH-IPS LED-backlit |  |
| złącza wejściowe wideo | Min: VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort |  |
| wyjścia: | wyjście słuchawkowe, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort |  |
| Jasność | 350 cd/m² default, 440 cd/m² typowa |  |
| kąty widzenia poz./pion. | min poziomo/pionowo: 178/178; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| czas reakcji | max 5 ms |  |
| Akcesoria | Kabel DVI-D, kabel zasilający, Kabel audio, kabel DisplayPort |  |
| Dodatkowo | regulacja kąta nachylenia min 17° w górę; regulacja wysokości min. 130 mm |  |
| Sterowniki | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 / 8 |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |  |
| Wielkość plamki | 0.233 x 0.233 mm |  |
| Kontrast | 5 000 000:1 ACR |  |
| Zasilanie | AC100~240V 50/60Hz |  |
| Waga | Max 8.2 kg |  |

# Pamięć USB (2 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Flash Disk |  |
| pojemność | min 32 GB |  |
| interfejsy | USB w wersji 3.0 i 2.0 |  |
| Prędkość odczytu danych | Min 190 MB/s |  |
| Prędkość zapisu danych | Min 110 MB/s |  |
| Gwarancja | min 12 miesięcy |  |
| Inne | Ochrona hasłem 128-bit szyfrowanym AES |  |

# Pamięć USB (3 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Flash Disk |  |
| pojemność | min 64 GB |  |
| interfejsy | USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows Vista SP1 Microsoft Windows Vista SP2 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Mac OS 10.6 lub nowszy Linux Kernel 2.6 i nowsze |  |
| Gwarancja | min 12 miesięcy |  |

# Pamięć USB (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Flash Disk |  |
| pojemność | min 128 GB |  |
| interfejsy | USB w wersji 3.0 i 2.0 |  |
| Prędkość odczytu danych | Min 225 MB/s |  |
| Prędkość zapisu danych | Min 135 MB/s |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 |  |
| Gwarancja | min 12 miesięcy |  |
| Inne | zawieszka |  |

# Mysz optyczna laserowa (3 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa |  |
| rodzaj myszy | Optyczna, sensor laserowy |  |
| interfejsy | USB |  |
| Komunikacja | przewodowa |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 7/1 |  |
| Zasięg | Min 1,8 m |  |
| Rozdzielczosc CPI / DPI: | 100-3600 |  |
| Zgodnosc z systemami operacyjnymi: | Windows 98SE/ME/2000/XP/MCE2005/XP/X64/Vista/ IBM lub kompatybilny |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Gwarancja | Min 24 miesięce |  |

# Klawiatura (3 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Komputerowa komputerowa |  |
| rodzaj klawiatury | przewodowa, płaska z klasycznym układem klawiszy i klawiaturą numeryczną, nisko profilowe klawisze, konstrukcja odporna na przypadkowe zalanie |  |
| interfejsy | USB |  |
| Zasięg | Min 1,5 m |  |
| Gwarancja | Min 36 miesięcy |  |

- Komputer przenośny (laptop) (3 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny |  |
| Przekątna ekranu | min 15,6 cala |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Typ matrycy | Matowy |  |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż HD (1366x768 pikseli) |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy, 2-rdzeniowy, o zakresie szybkości pracy minimum 1,7 GHz do2,6 GHz |  |
| Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB, o szybkości pracy min. 1600Mhz zainstalowane możliwość rozbudowy do minimum 16 GB |  |
| Pojemność pierwszego dysku twardego | Min 750 GB |  |
| Interfejs pierwszego dysku twardego | SATA |  |
| Napęd optyczny | TAK |  |
| Typ napędu optycznego | Wewnętrzny DVD +/- RW Dual Layer |  |
| Sposób ładowania płyty | Tacka |  |
| Karta graficzna | Min. dedykowana o dodatkowej pamięci operacyjnej min. 2Gb. osiągająca w teście PassMark G3D Mark min. 730 punktów (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_3_PassMark-G3D_Mark.pdf) – załącznik 3 |  |
| Wyjścia karty graficznej | Min 1 x Wyjście HDMI , 1 x wyjście D-Sub |  |
| Typ akumulatora | Min. 4-komorowy, min 2900 mAh, Li-ion |  |
| Karta dźwiękowa | Min 1 x Wejście mikrofon i wyjście liniowe stereo, Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |  |
| Czytnik kart pamięci | TAK |  |
| Komunikacja | WiFi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Bluetooth Intel Wireless Display (WIDI) |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min. - 3 porty USB z czego co najmniej jeden porty USB 3.0 -1 port RJ45 -1 zasilanie |  |
| Waga | Nie więcej niż 2,1 kg (razem z baterią) |  |
| Oprogramowanie | Brak | Nazwa sytemu operacyjnego: |
| Gwarancja | Min. 2 letnia |  |
| Inne | Płyta ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Obudowa z aluminium, wydzielona klawiatura numeryczna. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia, |  |

- Komputer przenośny (laptop) (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny, ultrabook |  |
| Przekątna ekranu | min 14 cala |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Typ matrycy | Matowy |  |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż HD (1366x768 pikseli) |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy, 2-rdzeniowy, o zakresie szybkości pracy minimum 1,7 GHz do2,6 GHz, 3 MB cache |  |
| Chipset | Intel HM77 Express Chipset |  |
| Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB, |  |
| Pojemność pierwszego dysku twardego | 256 GB SSD SATA III Express Cache 24 GB |  |
| Interfejs pierwszego dysku twardego | SATA |  |
| Napęd optyczny | NIE |  |
| Typ napędu optycznego |  |  |
| Sposób ładowania płyty |  |  |
| Karta graficzna | NVIDIA NVS 5200M + Intel HD Graphics 4000 |  |
| Wielkość pamięci karty graficznej | 1024 MB GDDR3 (pamięć własna) |  |
| Karta dźwiękowa | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |  |
| Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.0 - 3 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |  |
| Typ akumulatora | 4-komorowa, 6840 mAh, Polymer |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) |  |
| Waga | Nie więcej niż 1,64 kg (razem z baterią) |  |
| Dodatkowe informacje | Aluminiowa obudowa Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 36 miesięcy międzynarodowej gwarancji |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Inne | Płyta ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia, |  |

# Napęd DVD BL zewnętrzny (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Zewnętrzny napęd optyczny DVD BluRay |  |
| Typ napędu | BD-RE |  |
| interfejs | USB 2.0 |  |
| Nominalna prędkości odczytu płyt: | płyty CD-ROM: 24 x płyty CD-RW: 24 x płyty DVD-ROM: 8 x płyty DVD-RAM: 8 x płyty BD-ROM: 6 x płyty BD-R: 6 x płyty BD-R DL: 6 x płyty BD-RE: 6 x płyty BD-RE DL: 6 x |  |
| Nominalna prędkości zapisu płyt: | CD-R: 24 x CD-RW: 16 x DVD-R: 8 x DVD+R: 8 x DVD-RW: 6 x DVD+RW: 8 x DVD-R DL: 6 x DVD+R DL: 6 x DVD-RW DL: 6 x DVD-RAM: 5 x BD-R(SL): 6x BD-RE(SL):2x |  |
| Dołączone oprogramowanie | CyberLink Power2Go 6.0 i PowerDVD 9. |  |
| Mechanizm montowania płyt | tacka |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

# Zewnętrzny czytnik kart pamięci  (2 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Zewnętrzny czytnik kart PC |  |
| Bezpośrednio obsługiwane formaty kart pamięci | MS, MS PRO, MS PRO Duo*, MS micro (M2), SD, SDHC, SDXC, Mini SD *, Mini SDHC *, Micro SD/T-Flash, Micro SDHC, MMC, MMC Plus, RS-MMC *, MMC Mobile *, xD Picture Card, CF typ I |  |
| interfejs | USB 3.0 (kompatybilne z 2.0) |  |
| Zasilanie | z portu USB |  |
| Komunikacja | przewodowa |  |
| Dołączony przewód | Dł. min. 50 cm |  |
| Gwarancja | Min 12 miesięcy |  |

# Dysk twardy zewnętrzny 2,5”  USB (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Zewnętrzny dysk twardy |  |
| pojemność | 2000 GB |  |
| Format | 2,5” |  |
| Interfejsy | USB 3.0 |  |
| maks. transfer zewnętrzny | 600 MB/s |  |
| waga | max. 134 g |  |
| Inne | Kabel zasilający oraz etui w zestawie; kolor srebrny lub czarny |  |
| Gwarancja | Min 24 miesięcy |  |

# Pakiet biurowy (3 szt.)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | Oprogramowanie biurowe |  |
| cechy produktu | pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji językowej, do użytku edukacyjnego minimalna zawartość: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - program do obsługi poczty e-mail i kalendarza - program do zbierania notatek - program do tworzenia publikacji - program do tworzenia relacyjnych baz danych kompatybilny z Microsoft Office: - otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Power Point 2013, MS Access 2013, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Access 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Access 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003, MS Access 2003. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze itp.) czy też konieczności dodatkowej edycji ze strony użytkownika - dostarczony pakiet musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku - w przypadku programu do obsługi poczty e-mail możliwość bezproblemowego zaimportowania/wyeksportowania wszystkich danych (wiadomości e-mail, wpisy kalendarza, zadania, kontakty, reguły wiadomości) z i do używanych przez Zamawiającego programów Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2013 PRZYKŁADOWY PAKIET SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE WYMAGANIA: Microsoft Office 2013 professional plus | Nazwa pakietu: |

# Słuchawki z mikrofonem (headset) – 3 szt.

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Słuchawki z mikrofonem (headset) |  |
| Komunikacja z urządzeniem | Przewodowa |  |
| Długość przewodu | 1,8 m |  |
| Złącze | mini Jack + przejściówka na duży Jack |  |
| Regulacja głośności | Tak |  |
| Typ słuchawek | nauszne |  |
| Typ mikrofonu | dynamiczny |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy