Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Sprzęt komputerowy dla Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

# Zestaw komputerowy (3 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………………………………………………….……………….)

| cecha |  | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa produktu |  | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Zastosowanie |  | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, w tym aplikacji finansowo-księgowych |  |
| Procesor |  | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 6400 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_1_PasmarkCPUMark.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 6450 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_2_3dmax_cpu.pdf) - załącznik 2 |  |
| pamięć operacyjna |  | min. 8 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa |  | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna |  | # zewnętrzna z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 uzyskująca w teście PassMark G3D Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_3_PassMark-G3D_Mark.pdf) - załącznik 3 - minimum 2600 punktów |  |
| Dźwięk |  | zintegrowana karta dźwiękowa 8 kanałowa |  |
| kontroler dysku twardego |  | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |
| gniazda kart rozszerzeń |  | min. 2 wolne sloty PCI |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia |  | Panel tylni: minimum 4 portów USB 2.0 w tym min. 2 USB 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x DVI 1 x HDMI 1xPS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy |  | min. 1x1TB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |
| napęd optyczny |  | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| urządzenia sterujące |  | dołączona klawiatura + mysz optyczna z rolką |  |
| obudowa | typ | Standard ATX |  |
|  | zasilacz | - fabrycznie zamontowany wewnętrzny zasilacz z aktywnym PFC min. 500W - sprawność zasilacza nie mniej niż 85% |  |
| system operacyjny |  | - preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego. Dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 Wspierany przez producenta systemu min. od 3 lat | Nazwa systemu: |
| gwarancja |  | min 2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera |  |

# 2. Monitor (3 szt.)

(nazwa/model: …………………………………………….…………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| przekątna ekranu | Min. 21” |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | Min 1920x1080 |  |
| technologia podświetlenia | LED |  |
| złącza wejściowe wideo | Min: - 15-stykowe D-Sub - DVI lub HDMI |  |
| Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| kąty widzenia poz./pion. | min 170/160 |  |
| czas reakcji | max 5 ms |  |
| Akcesoria | Kabel D-sub, kabel zasilający |  |
| Dodatkowo | regulacja kąta nachylenia |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

# Listwa zasilająca (3 szt.)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Listwa zasilająca |  |
| Ilość gniazd | Min. 5 |  |
| Dodatkowo | Długość kabla min 3 m., z wyłącznikiem, bezpiecznik |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

# Drukarka monochromatyczna laserowa (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Drukarka monochromatyczna |  |
| technologia druku | Laserowa |  |
| maksymalny rozmiar nośnika | A4 |  |
| wydajność tonera dostarczonego z drukarką | Min. 9000 str. A4 |  |
| standardowy podajnik papieru | Na min. 300 arkuszy |  |
| Standardowy odbiornik papieru | min 150 stron |  |
| Rozdzielczość druku w mono | min 600x600 dpi |  |
| Duplex | automatyczny |  |
| Interfejsy | min 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 |  |
| obsługiwane systemy operacyjne | min Systemy z rodziny Windows i Linux |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Dodatkowo | Kabel zasilający, sterowniki, kabel USB drukarkowy, instrukcja w języku polskim, urządzenie fabrycznie nowe dostarczone gotowe do pracy |  |

# Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka/fax |  |
| technologia druku | Laserowa mono |  |
| rozmiar nośnika | A6 – A4 |  |
| Wydajność tonera dostarczonego z urządzeniem | Min. 9000 stron |  |
| DRUKARKA |  |  |
| Rozdzielczość | Min. 600x600 dpi |  |
| Prędkość druku | Min. 25 str./min. |  |
| Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
| Podajnik papieru ręczny | Min. 50 arkuszy |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Min. 50 arkuszy |  |
| Duplex | Automatyczny |  |
| SKANER |  |  |
| Rozdzielczość | Min. 600x600 dpi |  |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie sieciowe TWAIN |  |
| KOPIARKA |  |  |
| Rozdzielczość | Min. 600x600 dpi |  |
| Szybkość kopiowania | Min. 25 str./min. |  |
| Zmniejszanie/powiększanie | Min. 25-400% |  |
| FAX |  |  |
| Szybkość transmisji danych | 33,6 kbps |  |
| Praca bez włączonego komputera | TAK |  |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU |  |  |
| Standardowa pamięć systemu | min. 256MB |  |
| Standardowe interfejsy | 10/100 ethernet, USB 2.0 |  |
| Panel kontrolny | TAK |  |
| Obsługiwane systemy | Systemy z rodziny Windows |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| Dodatkowo | Urządzenie musi być gotowe do pracy dostarczone z pełnymi tonerami, kabel drukarkowy USB w zestawie |  |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest do dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy