SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

INWESTOR : Akademia im. Jana Długosza

42-200 Częstochowa

Ul. Waszyngtona 4/8

LOKALIZACJA : Dom Studencki SKRZAT

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 76/78

OPRACOWAŁ : Bogdan Wołowicz

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Roboty budowlane wymagania ogólne – CPV 45000000-7

- Malowanie – CPV 45442100-8

- Lamperia tynk mozaikowy – CPV- 45450000-6

- Czyszczenie i polerowanie lastryka – CPV – 45000000-7

- Balustrady klatek schodowych – CPV – 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE

CPV – 45000000-7

1 . Zakres robót objętych  specyfikacją techniczną

I .  Roboty  budowlane – wymagania ogólne 45000000-7

II.  Malarskie – CPV 45442100-8

III.  Lamperia tynk mozaikowy – CPV- 45450000- 6

IV.  Czyszczenie i polerowanie lastryka – CPV – 45000000-7

V. Balustrady klatek schodowych – CPV – 45000000-7

2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i realizacji w/w robót

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

5.Zgodność robót z specyfikacją techniczną i projektową .

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji . Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości , to roboty powinny być prowadzone w taki sposób , aby cechy materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznej.

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , ale osiągnięta zostanie możliwość do zaakceptowania jakość elementu

Budowli , to Kierownik budowy może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie .

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie  materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie

6.Zabezpieczenie placu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy aż do zakończeniu

i odbioru ostatecznego robót.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie

obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ,sygnały i znaki ostrzegawcze , zapory itp., oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pieszych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

8.Ochrona przeciwpożarowa

1.   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

2.   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez

odpowiednie przepisy.

3.   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

9.Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia .

- Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

- Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

10.Ochrona własności publicznej

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej , to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

12. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

13. Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który , nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym  jego użytkowania

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi budowy dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania , w przypadkach gdy wymagają tego przepisy.

14. Transport

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do placu budowy.

15. Kontrola jakości  robót

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót

- Program zapewnienia jakości powinien zawierać;

- Część ogólną opisową:

-    organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób

prowadzenia robót

-    BHP

-    wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikację i przygotowanie

Praktyczne

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość

wykonania poszczególnych elementów robót

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót

b)   Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie i ich parametry techniczne

oraz wyposażenie w mechanizm do sterowania i urządzenia pomiarowo –

kontrolne ,

-    rodzaj i ilość środków transportu

-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich  właściwości

w czasie transportu

-    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymaganiom

16. Zasady kontroli jakości robót

- Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

17.Badania i pomiar

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

- Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości .

- Celem kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownika Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów.

18.Atesty jakości materiałów i urządzeń

- Kierownik Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają;

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polska Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Kierownikowi Budowy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

19. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . Zapisy w dzienniku będą dokonywać na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby , która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym logicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw .

Załączone do dziennika budowy protokołów i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy.

- Księga obmiaru

Księga obmiar ustanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru .

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego .

- Pozostałe dokumenty budowy

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,

- Protokóły przekazania placu budowy ,

- Protokół odbioru robót ,

- Protokół z narad i ustaleń ,

- Korespondencję na budowie

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

20. Podstawa płatna płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT

21. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

- Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniu dalszych zmian

i uzgodnień wynikających z postępu robót

-   ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu

-  opłaty – dzierżawy terenu

-  przygotowanie terenu

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier ,

oznakowań i drenażu

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych

2.   Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-   oczyszczenie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych , poziomych , barier i świateł

-   utrzymanie płynności ruchu publicznego

3.  Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy , utrzymania budowy i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

22. Przepisy związane

| Ustawa z dnia 07.07.1994 r. | Prawo budowlane |
| --- | --- |
| Ustawa z dnia 29.01.2004 | Prawo zamówień publicznych |
| Ustawa z dnia 16.04.2004 | O wyrobach budowlanych |
| Ustawa z dnia 21.12.2004 | O dozorze technicznym |
| Ustawa z dnia 27.04.2001 | Prawo ochrony środowiska |
| Ustawa z dnia 21.03.1985 | O drogach publicznych |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 | W sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 . poz. 1779 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 | W sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylenia lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 | W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47 , poz.401 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 | W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 | W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202 , poz.2072 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 | W sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 | Zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy , montaż i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198 , poz. 2042 ) |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie

CPV 45442100-8

  - 1. Materiały

Materiały podstawowe  to farby  białe i w wybranych kolorach do przemalowań wewnętrznych , farby emulsyjne  , farby olejne  ,

Farba  wyjątkowo wydajna akrylowa farba emulsyjna , doskonale kryjąca , umożliwiająca prawidłowe „ oddychanie ścian „ ekologiczna . Nadająca  ścianom estetyczny , matowy wygląd .

Emalie lateksowa do metalu

2.1.  Sprzęt

Pomosty robocze , rusztowania , drabiny , mieszadła do farb , pojemniki i wiadra , pędzle.

  - Transport

Dostawa – samochód dostawczy na plac budowy

Transport wewnętrzny – ręczny

4.1. Wykonani robót

4.1.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podłoża pod malowanie tynków wewnętrznych – zmycie i zeskrobanie starej farby .

Wygładzenie powierzchni tynku ( likwidacja spękań i sfalowań  ) poprzez szpachlowanie .

Ługowanie – lamperii .

4.1.2. Malowanie ścian i sufitów – farba emulsyjna ekologiczna

Malowanie dwukrotne farbami w/w wymienionymi

5.1. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie wyglądu powierzchni

Sprawdzenie zgodności barwy

Sprawdzenia powłok na zarysowania i uderzenia

6.1.  Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają następującym etapom odbioru , dokonywanym przy udziale wykonawcy przez

- Inspektora Nadzoru

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- komisję wyznaczona przez stronę zamawiającą

a. odbiorowi ostatecznemu

7.1.  Przepisy i dokumenty związane

| PN-69/B - 10280 | Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. |
| --- | --- |
| PN-EN 535: 1993 | Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wpływu za pomocą kubków wypływowych |
| PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkilowe |
| PN-C-81914:1998 | Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków |
| PN-C-81910:2002 | Farby chlorokauczukowe |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lamperia tynk mozaikowy CPV 45450000-6

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu tynku mozaikowego .

- Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu tynku mozaikowego

- Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania lamperii z tynku mozaikowego

.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- Materiały

- Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego

- Tynk mozaikowy żywiczny  H=1,40  m

- Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

- Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami , oraz powinny być w opakowaniach fabrycznych.

- Zasady wykonywania robót

1.Podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy  , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

2.Podłoże należy zagruntować preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża .

3. Lamperia z tynku mozaikowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .

- Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów

- należy sprawdzić właściwości materiałów ze świadectwami dopuszczenia ich przez ITB oraz z normami PN-EN

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

- Odbiór robót

- Przygotowanie podłoża

- Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego .

- Przepisy związane

| PN-85/B-04500 | Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei |
| --- | --- |
| ITB AT-15-4086/99 | Aprobata techniczna . Tynk mozaikowy |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czyszczenie , polerowanie lastryka

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na czyszczeniu i polerowaniu lastryka

- Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na czyszczeniu i polerowaniu lastryka

- Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu  czyszczeniu i polerowaniu lastryka.

.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- Materiały

Lastriko to materiał budowlany do wyrobu wierzchnich warstw posadzki , stopni schodowych , tarasów . Materiał ten otrzymywany jest z mieszaniny zarobionego z wodą cementu portlandzkiego , grysu kamiennego oraz niekiedy trwałego barwnika , Po stwardnieniu lastriko poddaje się szlifowaniu i polerowaniu . Lastriko wydaje się być trwałe , jednak może się poplamić.

- Plamy z alkoholu zmywaj gorącą wodą z mydłem . Jeżeli plamy nie zejdą spróbuj je przetrzeć denaturatem.

- Plamy z krwi usuwaj czystą , zimną wodą . Jeżeli plamy nie zeszły do wody dodać kilka kropel amoniaku.

- Na  plamy z kawy przygotować mieszankę gliceryny i zwykłej wody  w proporcji 1;3

- Plamy z oleju i trawy, atramentu , tuszu  ciepła woda z płynem do naczyń .

- Plamy po napojach  np. Coca-coli , soku pomarańczowym , lemoniadzie , herbacie  usuniemy przecierając najpierw wodą utlenioną a następnie amoniakiem .

Po zlikwidowaniu plam szlifujemy lastryko  szlifierkami mechanicznym  Maximus  1,5 mm. Polerujemy i impregnujemy.

- Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

- Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Zasady wykonywania robót

1. Przed przystąpieniem do wykonywania szlifowania należy dokładnie umyć  lastriko i zlikwidować plamy .

2.Podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy  , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

- Odbiór robót

- Przygotowanie podłoża

- Po szlifowaniu i polerowaniu przed impregnacja.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Balustrady klatek schodowych

- Przedmiot SST

Przedmiotem  opracowania jest projekt remontu klatki schodowej ewakuacyjnej B w istniejącym  domu studenckim SKRZAT  w Częstochowie

- Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wymianie balustrad klatek schodowych

- Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające wymianie balustrad klatek schodowych

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- Materiały

Stal nierdzewna +  pręt fi 12 z stali nierdzewnej

- Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

- Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Zasady wykonywania robót

- Demontaż  starej  balustrady prętowej

- Montaż  balustrady z stali nierdzewnej

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest  mb.

- Odbiór robót

Roboty podlegają  odbiorowi , który zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej . Do   odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować atesty i certyfikaty na materiały użyte

- Normy i przepisy

PN-S-10050:1989 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

PN-82/S-10052 Konstrukcje stalowe . Projektowanie .

PN-EN 10204 +Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaj dokumentów  kontroli