Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 5: Switch (1 szt.) dla Działu Obsługi Dydaktyki

# Switch (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: | Switch |  |
| Zarządzalny: | Tak |  |
| Warstwa przełączania: | min. L2 |  |
| Szybkość przełączania: | min. 40 mpps |  |
| Architektura sieci Lan: | GigabitEthernet |  |
| Diody informacyjne LED: | min. - aktywność połączenia, - prędkość połączenia |  |
| Ilość portów GiabitEthernet (RJ45): | min. 26 szt. |  |
| Ilość portów SFP/SFP+: | min. 2 szt. |  |
| Port konsoli: | Tak (DB-9) |  |
| Wysokość montażowa: | max. 1U |  |
| Wymiary: | max. głębokość 400 mm |  |
| Waga: | max. 3,5 kg |  |
| Zarządzanie: | Min przez: - SNMP v. 1, v.2 - zarządzanie przez przeglądarkę WWW (HTTPS/ HTTPS) - Telnet - SSH |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | Min : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x |  |
| Obsługa Vlan-ów: | Tak |  |
| Ilość Vlan-ów: | min. 64 |  |
| Rozmiar tablicy MAC: | min. 8000 wpisów |  |
| Inne: | - zestaw do montażu w szafie rack 19" - kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Rękojmia dożywotnia ograniczona lub równoważna |  |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest do dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy