OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA

Remont zawiera wykonanie prac remontowych w budynku dydaktyczno - biurowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 . Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny PCV i wymiana drzwi wewnętrznych w salach wykładowych 703 , 706 , 605 , 607 , 322

- Podstawowe parametry techniczne

Kubatura budynku: 32.483,00 m3 , powierzchnia zabudowy 2.697,35 m2

Liczba kondygnacji : Budynek A – 2 kondygnacje

Budynek B -  2 kondygnacje

Budynek C – 8 kondygnacji

Budynek D – 5 kondygnacji

Sala Wykładowa 703 – 5,44x9,91 m  H= 2,63

Sala Wykładowa 706 – 5,44x8,75 m  H= 2,63

Sala Wykładowa 605 – 5,36x8,90 m  H= 2,65

Sala Wykładowa 607 – 5,35x8,78 m H= 2,65

Sala Wykładowa 322 – 5,04x5,96 m H=2,45

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Sale wykładowe malowane farbami emulsyjnymi – malowanie zniszczone , na podłogach wykładzina PCV  zniszczona .

- STAN PROJEKTOWANY

Odnowienie sal wykładowych poprzez malowanie  farbami emulsyjnymi ekologicznymi .

Przed malowaniem należy , zdemontować odbojnice , sprawdzić i odgruzować przewody wentylacyjne , zmyć starą farbę i przygotować powierzchnię ścian poprzez  poszpachlowanie nierówności i sfalowań . Po malowaniu zamontować odbojnice i kratki z stali nierdzewnej

Wykładzinę  wymieniamy na wykładzinę z PCV trudnościeralną  zgrzewaną . Przed ułożeniem wykładziny wyrównać podłoże  stosując zaprawę  samopoziomującą . Listwy przyścienne z MDF-u  mocowane za pomocą kołków rozporowych .

Wymiana drzwi wejściowych do sal z istniejących „80” na „90” wraz z poszerzeniem otworów, montażem  nadproży, osadzeniem drzwi i futryny regulowanej.