załącznik nr 5 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Zadanie nr 2: 
Zestaw komputerowy ( 1 szt.) dla Działu Infrastruktury Informatycznej,

# Zestaw komputerowy (1 szt.)

30213000-5

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| cecha |  | wymagane parametry |  | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klasa produktu |  | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |  |
| Zastosowanie |  | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, w tym aplikacji finansowo-księgowych |  |  |
| Procesor |  | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 2500 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_1_PasmarkCPUMark.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 2255 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/zal_2_3dmax_cpu.pdf) - załącznik 2 |  |  |
| pamięć operacyjna |  | min. 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |  |
| karta sieciowa |  | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |  |
| karta graficzna |  | zintegrowana, z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 |  |  |
| Dźwięk |  | zintegrowana karta dźwiękowa |  |  |
| kontroler dysku twardego |  | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |  |
| gniazda kart rozszerzeń |  | min. 1 wolny slot PCI 32bit |  |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia |  | Panel tylni: minimum 4 porty USB 2.0 z czego co najmniej 1 port USB 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |  |
| dysk twardy | min. 1x500GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |  |  |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |  |  |
| urządzenia sterujące | dołączona klawiatura + mysz optyczna z rolką |  |  |  |
| Obudowa | Standard ATX z zamontowanym zasilaczem z aktywnym PFC i mocą min. 400W oraz sprawności min. 85% |  |  |  |
| system operacyjny | brak |  |  | Nazwa systemu: |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy