SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji: Częstochowa ul. Armii Krajowej 13/15

Wykonał : Bogdan Wołowicz

Lipiec 2015 r.

ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE

CPV – 45000000-7

- WSTĘP

1 . Przedmiotem ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zmówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych ).

3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

4.1 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć

A. Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

B. Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami

i urządzeniami

C. Obiekt małej architektury

4.2 Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany , który jest

trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliżniczej , szeregowej lub

grupowej , służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ,stanowiący

konstrukcje samodzielną całość , w którym dopuszcza się wydzielenie

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

4.4 Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący

budynkiem lub obiektem małej architektury , jak lotniska , drogi , linie

kolejowe , mosty , estakady , tunele , sieci techniczne , wolno stojące

maszty antenowe ,wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia

reklamowe , budowle ziemne , obronne (fortyfikacje ), ochronne ,

hydrotechniczne , zbiorniki , wolno stojące instalacje przemysłowe lub

urządzenia techniczne , oczyszczalnie ścieków , składowiska odpadów ,

stacje uzdatniania wody , konstrukcje oporowe , nadziemne

i podziemne przejścia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu , budowle

sportowe , cmentarze pomniki , a także części budowlane urządzeń

technicznych ( kotłów , pieców przemysłowych i innych urządzeń ) oraz

fundamenty pod maszyny i urządzenia , jako odrębne pod względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową .

4.5 Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie

obiekty a w szczególności :

- Kultu religijnego , jak kapliczki , krzyże przydrożne , figury .

- Posągi , wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku , jak : piaskownice , huśtawki , drabinki , śmietniki .

4.6 Tymczasowym obielcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości

technicznej , przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki , a także

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: strzelnice , kioski uliczne ,

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe ,przykrycia namiotowe i powłoki

pneumatyczne ,  , urządzenia rozrywkowe , barakowozy , obiekty kontenerowe.

4.7Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu , a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego .

4.8 Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace

polegające na przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

4.9 Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie

budowlanym robót budowlanych na odtworzeniu stanu pierwotnego ,

a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

4.10 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem , jak przyłącza i urządzenia instalacyjne ,

w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków , a także przejazdy , ogrodzenia

, płace postojowe i płace pod śmietniki .

4.11 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty

budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza   budowy.

4.12 Prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - należy przez to

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania wieczystego ,

zarządu , ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego ,

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

4.13 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

4.14 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na  budowę wraz

załączonym projektem budowlanym , dziennik  budowy , protokoły odbiorów

częściowych i końcowych , w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji

obiektu , operaty geodezyjne i książki obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów

metodą montażu – także dziennik montażu.

4.15 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

4.16 Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty , o którym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :

- Obronności lub bezpieczeństwa  państwa , będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej , Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych .

- Bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża , będący w dyspozycji zakładu górniczego .

4.17 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

wyrobu , stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

4.18 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego , stosownie do ich

właściwości określonych w rozdziale 8

4.19 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie  zgodności , wytworzony w celu wbudowania, wmontowania , zainstalowania

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzonym do

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową .

4.20 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć  organy określone w

ustawie z dnia 15.12.2000 r. samorządach zawodowych architektów ,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42

vz  póżn. zm.)

4.21 Obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć  teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających

związane z tym obiektem  ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

4.22 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego

za określone ustawą obowiązkowe kontrole przez właściwy organ.

4.23 Drodze tymczasowej (montażowej ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie

przygotowaną , przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane

na czas ich wykonania , przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

4.24 Dziennik Budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania

robót .

4.25 Kierownik Budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważnia do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę .

4.26 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników . Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

4.27 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej ,

zamawiającego , wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób

związanych  z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.

4.28 Materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały     naturalne i wytwarzane

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru .

4.29 Odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami , a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót

budowlanych .

4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia

przekazane Wykonawca przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy .

4.31 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną    lub fizyczną

będącą autorem dokumentacji projektowej .

4.32 Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty  mające na celu uporządkowanie i

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robót budowlanych

4.33 Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczenie

podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych .

4.34 Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno –

użytkowych i możliwą o odebrania i przekazania do eksploatacji .

4.35 Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach ,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacji technicznych

5. Ogólne wymagania  dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia i dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział  na dokumentację projektową;

- dostarczoną przez Zamawiającego ,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólne warunki umowy „.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w  dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji .

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy .

5.4. Zabezpieczenie  terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  aż do zakończeniu i odbioru ostatecznego robót

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie  ,sygnały i znaki ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania  budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej .

- Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

- Lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych ,

- Środki ostrożności i zabezpieczeń przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi ,

- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ,

- Możliwość powstania pożaru .

5.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez

odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  opowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem , takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował ,dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego .

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru .  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru .

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego .

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas  wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 , poz.401).

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty .

- MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące , zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót .

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnić wymagania jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

  - Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych , włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym :opłaty , wynagrodzenia i jakikolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót , chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej .

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru .

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót , w którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy  będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który , nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianych umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochronny środowiska i przepisy dotyczące jego użytkownika.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkownika , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora nadzoru , nie może być późnej zmieniony bez jego zgody .

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie .

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do placu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektowa , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów  robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w SST , także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa SSI

Program zapewnienia jakości powinien zawierać;

-    organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób

prowadzenia robót

-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-    wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikację i przygotowanie

praktyczne

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót .

-     system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót

-     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót

( opis laboratorium własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza

zlecić prowadzenie badań ),

-      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapisy

pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru ,

-      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie i ich parametry techniczne

oraz wyposażenie w mechanizm do sterowania i urządzenia pomiarowo –

kontrolne ,

-      rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania

I  załadunku

materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.,

-       sposób  i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , pobierania

próbek , legalizacji i sprawdzenie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas

dostaw

materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych

elementów robót.

6. 2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i stosowanych  materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli , włączając w to personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Inspektor  nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badania . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku  dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane ,   w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raport z badań

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości .Wynik badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez  niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania . Do umożliwienia jemu kontroli zapewnienia będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów .

Inspektora nadzoru ,po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodności materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy ,  na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to  Inspektor nadzoru  poleci Wykonawca lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , alb oprze  się wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku , całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98)

- Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

@   Polska Normą lub

@ aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi SST

- Znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.( Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy .

Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerwy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Załączone do dziennika budowy protokołów i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,

- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w

Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,

- daty zarządzenia wstrzymana robót z podaniem powodu

- zagłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych

i ostatecznych odbiorów robót.

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywanych robót ,

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ,

-  dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadził ,

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził ,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpisy [projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót .

- Księga obmiaru

Księga obmiar stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  lub SST

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą   gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny  być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru .

- Pozostałe dokumenty budowy

- Pozwolenie na  budowę

- Protokóły przekazania terenu  budowy ,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- Protokół odbioru robót ,

- Protokół z narad i ustaleń ,

- Operaty geodezyjne

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego .

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach  oraz KNNR – ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiary robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę , jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

  - Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru .

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaj odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorem:

- Odbiorowi robót zanikającym i ulegającym zakryciu.

- Odbiorowi częściowemu ,

- Odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu )

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru .

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uporzeddnimi ustaleniami .

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót  . Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasady jak przy odbiorze ostatecznych robót . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

  - Odbiór ostateczny ( końcowy )

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorców częściowych, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe )

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- Dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i Ew. uzupełniające lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne ,

- Dziennik budowy i książki obmiarów – oryginały

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości

- Rysunki na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przedłożenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

- Geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ‘ Odbiór ostateczny robót”

- PODSTAWA PŁTNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.(oferta)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT

11. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

- Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniu dalszych zmian

i uzgodnień wynikających z postępu robót

-   ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu

-  opłaty – dzierżawy terenu

-  przygotowanie terenu

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier ,

oznakowań i drenażu

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych

2.   Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-   oczyszczenie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych , poziomych , barier i świateł

-   utrzymanie płynności ruchu publicznego

3.  Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy , utrzymania budowy i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

| Ustawa z dnia 07.07.1994 r. | Prawo budowlane |
| --- | --- |
| Ustawa z dnia 29.01.2004 | Prawo zamówień publicznych |
| Ustawa z dnia 16.04.2004 | O wyrobach budowlanych |
| Ustawa z dnia 21.12.2004 | O dozorze technicznym |
| Ustawa z dnia 27.04.2001 | Prawo ochrony środowiska |
| Ustawa z dnia 21.03.1985 | O drogach publicznych |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 | W sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 . poz. 1779 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 | W sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylenia lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 | W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47 , poz.401 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 | W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 | W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202 , poz.2072 |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 | W sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) |
| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 | Zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy , montaż i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198 , poz. 2042 ) |

ZAWARTOŚĆ :

- B-1.01.01       Roboty tynkarskie KOD CPV 45324000-4

- B-2.01.01       Roboty malarskie KOD CPV 45440000-3

B-3.01.01       Posadzka  z płytek . KOD CPV 45432100-5

B-4.01.01       Odgrzybianie ścian  KOD CPV 45320000-6

B-5.01.01       Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  KOD CPV  45330000-9

B-6.01.01       Wymiana rur wodociągowych  KOD CPV 45251130 - 1

- B-1.01.01      ROBOTY  TYNKARSKIE

- KOD CPV 45324000-4

  - WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wymianą lub uzupełnieniem , wykonanie tynków wewnętrznych gładkich na ścianach kat III

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

  - Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich . Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i obowiązującymi przepisami.

  - MATERIAŁY

Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Gotowe zaprawy tynkarskie powinny posiadać odpowiednie atesty

  - SPRZET

Wybór sprzętu i narzędzi ręcznych lub mechanicznych pozostawia się do uznania Wykonawcy w zależności od zakresu robót i warunków lokalnych.

  - TRANSPORT

Samochód ciężarowy lub dostawczy. Materiał zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zawilgoceniem. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów tynkarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny zgodny z zaleceniami producenta.

  - WYKONANIE ROBÓT

Podłoże – oczyszczone , usunięte odpadające fragmenty starych tynków, odpylone, zwilżone i zagruntowane. Tynk kat III powinien być na całej powierzchni ściany ściśle związany z podłożem.

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 C , nie wolno dopuścić do

zamarznięcia świeżego tynku.

Roboty tynkarskie powinny być wykonywane z rusztowań i pomostów przystosowanych do

lokalnych warunków i zapewniających wygodę i bezpieczeństwo pracowników.

  - KONTROLA JAKOSCI

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli poprzez:

- sprawdzanie materiałów na podstawie świadectw dopuszczenia do stosowania,

- sprawdzanie dokładności przygotowania podłoża,

- sprawdzanie poprawności wykonania robót,

- tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni.



  - OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.

  - ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowi:

sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa, atestami i Specyfikacja Techniczna

sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

  - PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-65/B-14502 Zaprawy wapienne

2.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

3.PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

4.PN-75/b-14505 Zaprawy gipsowo-wapienne i gipsowe

5.BN-69/6721-04 Piasek do zapraw

6.PN-70/B-10100 Tynki zwykłe

7.PN-70/B-10100 Tynki zmywalne

- B-2.01.01     ROBOTY MALARSKIE

- KOD CPV 45440000 - 3

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, malarskich .

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

  - Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich w zakresie całego budynku  Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz dokumentacją techniczną

- MATERIAŁY

Przewiduje się zastosowanie gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Przewiduje się stosowanie farb krzemianowych i emulsyjnych  preparatów gruntujących i wzmacniających podłoże.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć okna, drzwi, narażony na zabrudzenie. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

- SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt malarski, oraz szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie

- TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich  i niżej podanych robót malarskich

- prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

- 5.2 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest

wymagana duża gładkość powierzchni dotyczy pomieszczeń wewnętrznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie

wyższej ni6 +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia

technologiczne producenta farb.

- 5.3 Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk itp.) do malowania

Powierzchnie elementów powinny być:

a. oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane,

b. gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone

przed rdza farba antykorozyjna,

c. większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14 dniowym

wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych

miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni,

d. inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie

i zmycie woda pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta woda.

e. zagruntować podłoże preparatami gruntującymi wzmacniającymi i poprawiającymi

przyczepność farby do podłoża (np. Unigrunt , Ceresie C-17, lub inne systemowe)

- Podłoża tynkowe powinny:

a. pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych  lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,

b. wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez

wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawa gipsowa,

dla pozostałych podłoży – zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna,

c. powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)

oraz osypujących się ziaren piasku,

d. nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

- 5.4 Wykonywanie robót malarskich.

1.Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam

i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkanina bawełniana  lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla,

2.Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady

pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i  natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ,  natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2,

3.Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle

przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez

producenta

- KONTROLA JAKOŚCI

- 6.1 Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

1.Terminy wykonywania badan podłoży pod malowanie powinny być następujące:

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia,

- badania powierzchni betonów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od

daty ich wykonanie

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

malarskich,

- badanie stopnia karbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,

- badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,

- badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich

ukończenia

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie

niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%.

3.Badanie podłoży powinno obejmować:

- sprawdzenie stopnia karbonizowania tynku

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni

4.Badanie materiałów:

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

5.Badanie warstw gruntujących obejmuje:

- sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków

- sprawdzenie nasiąkliwości

- sprawdzenie wsiąkliwości

- 6.2 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych

1.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz

lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%

3.Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w pkt. 4 do 18

4.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich

5.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem

6. Sprawdzenie połysku

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

8. Sprawdzenie odporności na ścieranie

9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie

10.Sprawdzenie odporności na uderzenie

11.Sprawdzenie elastyczności powłok

12.Sprawdzenie twardości powłok

13.Sprawdzenie przyczepności powłok

14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda

15.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem

16.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody

17.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej

18.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych

6.3. Ocena jakości malowania

1.Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane

2.Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót   malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie odpowiadające wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać

usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

3.W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powlokę malarską

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę malarską

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego

należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę

agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonać  natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie

powłoki malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki –

należy oczyścić powierzchnie z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować

powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

- ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

Sprawdzenie układu kolorystycznego zawartego w dokumentacji lub ustalonego z Zamawiającym.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciem jej powierzchni miękką wełną lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Badania powłok przeprowadza się po ich wykonaniu:

dla farb sylikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

2.Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje

producenta.

B-3.01.01    Posadzka  z płytek

KOD CPV 45432100 - 5

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych – wykonanie wykładziny posadzki z płytek gressowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych  specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z :

● przygotowaniem podłoża

● wykonanie wykładziny posadzki z płytek gressowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczna .

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST .

- Płytki posadzkowe o różnych wymiarach gat. I .

- Dokładna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym .

- Odmiana nieszkliwiona

- Matowe wykończenie powierzchni

- Płytka posadzkowa spełniająca wymagania normy PN-61/B-12032 gat. I

- Klasa ścieralności PEIIV

- Zaprawa klejona sucha do klejenia płytek

- o zwiększonym natężeniu ruchu , wodoodporna i mrozoodporna

- Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej

- Masa wyrównująco – poziomująca do wyrównania posadzek

- Listwy samoprzylepne szer. 3-5 cm antypoślizgowe .

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .

- Szczotki o sztywnym włosiu do oczyszczenia podłoża

- Narzędzia i urządzenia do cięcia płytek

- Packi ząbkowane stalowe

- Łaty do sprawdzenia równości powierzchni

- Poziomnice

- Mieszadła koszyczkowe

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Płytki podłogowe będą układane bezpośrednio na podłoże betonowe.

Podłoże powinno być , trwałe , suche i równe zagruntowane emulsją gruntującą .

Podłoże winno mieś dylatację tam gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu .

Do wykonania posadzki należy użyć płytek I gatunku .

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta . Płytki układa się według wyznaczonej linii .Nakładając płytkę należy ją docisnąć tak by warstwa kleju pod nią miała grubość 6-8 mm  .Do układania płytek należy zastosować wkładki dystansowe gwarantujące 4 mm szerokości spoinę .

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ,  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową .

Kontrola jakości polega :

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie styków , szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin

- Sprawdzenie spadów posadzki

- Sprawdzenia wykończenia posadzki wykonane wzrokowo

7.     ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór ostateczny

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

8.     PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN- ISO 13006        Płytki i płyty ceramiczne

PN-EN 12808-5       Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody

PN-EN 12004           Kleje do płytek . Definicje wymagania techniczne

- B-4.01.01     ODGRZYBIANIE ŚCIAN

- KOD CPV 45320000 - 6

  - WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, polegających na osuszaniu i odgrzybianiu wewnętrznych ścian . Używamy materiałów zastosowanych w projekcie budowlanym

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

  - Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia osuszania i odgrzybiania wewnętrznych ścian .Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

- MATERIAŁY

Przewiduje się zastosowanie materiałów hydrofobowych posiadających Aprobaty

Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.

Najczęściej stosuje się iniekty krzemianowe, krzemoorganiczne i stosunkowo rzadko bitumiczne lub parafinowe.

- SPRZĘT

Wiertarki elektryczne, urządzenie termo-wentylacyjne,  pędzle, wałki, szpachelki.

- TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny i nie powodować zakłóceń pracy w obiekcie Zamawiającego.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

Jest to metoda zakładania izolacji i jednocześnie osuszania. Osuszanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego zestawu urządzeń termo-wentylacyjnych, poprzez wprowadzenie do nawierconych w murze otworów suchego powietrza o określonej temperaturze i prędkości przepływu. 
            Proces osuszania, w zależności od początkowej wilgotności i grubości ścian oraz warunków prowadzenia prac, trwa od dwóch do kilku dób.

- KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości

wykonania wszystkich kolejnych etapów w zakresie zastosowanej metody.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi

końcowemu.. Odbiór obejmuje materiały zastosowane  zgodnie z dokumentacją techniczną

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami technologicznymi, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE

(Dz.U.Nr209, poz.1779).

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47,

poz.401).

4..Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

5.Zalecenia i Instrukcje producentów.

B-5.01.04    Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

KOD CPV 45330000 - 9

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych  specyfikacją

Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji pionowej ścian  fundamentowych  .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są :

-  grunt

-  wysoko elastyczna powłoka pionowa

-  folia kubełkowa

-  płyty z polisteranu

.

    - Wymagania przy odbiorze

Przed przystąpieniem do robot teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

- Roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe , demontażowe. Dotyczy to głównie rozbiórki chodnika okapowego .

- Roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzi ręcznie przewożąc taczkami  w miejsce składowania .

- Roboty przygotowawcze – to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej izolacji. Należy dobrze oczyścić ściany fundamentów szczotką drucianą a następnie wykonać tynk kat II

- Wykonanie izolacji pionowej – po przeschnięciu tynku całość należy zagruntować   .Na tak przygotowane podłoże nanosimy właściwą izolację bitumiczną z zastosowaniem masy uszczelniającej elastycznej dwuskładnikowej. Minimalną grubość przeschniętej warstwy wynosi co najmniej 3 mm. Szczególną uwagę skierować na wszystkie przepusty instalacji wody i elektryczne dobrze zaizolować . Zgodnie z normą DIN 18195-3 . Roboty wykonać zgodnie z normą obowiązującą dla przyjętej technologii.

- Odwodnienie budynku – po wykonaniu wykopów a przed ich zasypaniem należy sprawdzić i ujednolicić odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu . W razie konieczności wymieni istniejące podejście do rur spustowych kanalizacji deszczowej na posiadające czyszczaki wraz z osadnikami , kolano i rurę deszczową. Całośc   po sprawdzeni szczelności można zasypać z dokładnym zagęszczeniem .

- Opaska – przy budynku zostaje otworzona do stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie terenu ostatni element prac przed oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji. W ramach tego etapu należy zlikwidować  wszystkie wykonane zabezpieczenia , wyrównać  teren i uporządkować  strefę prowadzenia prac a zebrane śmieci , resztki materiałów i gruz usuną z terenu budowy

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

4. TRANSPORT

Materiały przewozić   odpowiednimi środkami transportu ,  w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą wykonywane roboty .

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Każda warstwa izolacji zgłoszona do Inspektora Nadzoru

7.     ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru .

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są :

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektową .

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenie.

B-6.01.04    Wymiana rur wodociągowych

KOD CPV 45251130 - 1

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wymiany rur wodociągowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych  specyfikacją

Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany rur wodociągowych.

Zakres robót obejmuje : Wykonać izolację zewnętrzną fundamentów , po uprzednim odkopaniu , oczyszczeniu powierzchni wraz\z usunięciem starej izolacji na odcinku 4,5 m .Po odkopaniu powiadomić Wydział Sieci Wodociągowej PWiK cz-wa, która dokona sprawdzenia szczelności odcinka przyłącza wodociągowego . Dokonać wymiany rur wodociągowych fi 80 od wodomierza do korytarza piwnicznego wraz z wymianą zaworów i trójników. Dodatkowo zamontować za wodomierzem zawór antyskażeniowym. W pomieszczeniu wodomierza dokonać wymiany pionu kanalizacyjnego z kamionki PCV kwasoodporne. Pion kanalizacyjny znajduje się nad pomieszczeniem wodomierza na długości ok 5 m . Należy wymienić poziom kanalizacyjny z kamionki na PCV kwasoodporne Fi 150, który znajduje się w posadzce wodomierza ok. 2,10.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z stanem faktycznym , SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są :

-  rury stalowe fi 80

-  rury stalowe fi 50

-  zawory przelotowe i antyskażeniowy

- rury PCV fi 110 i 160 kwasoodporne

    - Wymagania przy odbiorze

Wszystkie materiały użyte do wymiany instalacji muszą posiada aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

4. TRANSPORT

Materiały przewozić   odpowiednimi środkami transportu ,  w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą wykonywane roboty .

Wykonawca powiadomi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie o rozpoczętych pracach i odbiorze końcowym służbom technicznym . Prace wykona zgodnie z pismem TT2.414.704.2015 P.WiKOC S.A.( Pismo w załączeniu )

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Każda warstwa izolacji zgłoszona do Inspektora Nadzoru

7.     ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru .

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są :

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektową .

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Odbiór końcowy odbywa się po odbiorze technicznym Wodociągów . pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenie.

8.1. Normy

PN-EN 806-1:2004   Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych

do przesyłu wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częśc 1 :

Postanowienia ogólne

PN-81/B- 10700,00   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze .Wspólne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej