| Załacznik nr 6 do SIWZ Postepowanie nr KZ-371/27/16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |
| 1. | Łóżko szpitalne dla dorosłego | - 4 SEGMENTY - STALOWE PROFILE - pokryte lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekująco-myjące - 2 KOŁA z indywidualną blokadą - segmenty leża wypełnione SIATKĄ STALOWĄ - REGULACJA KĄTA UNIESIENIA segmentów oparcia pleców i udowego przy pomocy SIŁÓWNIKÓW GAZOWYCH - REGULACJA KĄTA UNIESIENIA segmentu podudzia przy pomocy RASTOMATÓW - FUNKCJA AUTOREGRESJI oparcia pleców Wyposażenie dodatkowe do łóżka szpitalnego poręcze boczne, półka na pościel, półka podwieszana - montowana pod leżem, wieszak kroplówki, uchwyt ręki, uchwyt na worek do moczu, uchwyt kaczki i basenu Dane techniczne łóżka szpitalnego Całkowita długość łóżka; 216 cm. Całkowita szerokość łóżka; 97 cm. Długość leża (z materacem); 200 cm. Szerokość leża (z materacem); 85 cm. Rekomendowane wymiary materaca (szer x dł x wys); 85 x 200 x 10 cm 80 x 200 x 10 cm. Wysokość max. leża od podłogi (bez materaca); 50 cm. Kąt uniesienia oparcia pleców; 70°. Kąt uniesienia segmentu uda; 36°. Kąt uniesienia segmentu podudzia; 20°. Autoregresja oparcia pleców; 11 cm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie; 200 kg. Średnica kół jezdnych - gwarancja 18 miesięcy; 12,5 cm. | 2 |
| 2 | Lóżko szpialne ortopedyczne - rehabilitacyjne | Regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się za pomocą mechanizmu zapadkowego. Łóżko wyposażone jest w 4 koła ( w tym 2 z indywidualną blokada jazdy i obrotu) wraz z centralnym hamulcem. Szczyty łóżka są malowane (opcjonalnie - chromowane), wypełnione płytą. W wyposażeniu podstawowym łóżka znajdują się tuleje do mocowania wysięgnika lub statywu kroplówki oraz krążki odbojowe. Dane techniczne łóżka rehabilitacyjnego: Długość łóżka; 2160 ± 10 mm. Szerokość łóżka z poręczami; 1030 ± 10 mm. Szerokość leża; 860 ± 5 mm. Wysokość leża; 550 ± 5 mm. Kąt odchylenia oparcia pleców; 0°¸ 70° ± 5°. Kąt odchylenia oparcia nóg; 0° ÷ 25° ± 5°. | 1 |
| 3. | Łóżeczko dziecięce rehabilitacyjne + materac | Lóżko ma posiadać: - profile stalowe - leże łóżka dwusegmentowe, - wypełnienie leża siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, - opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie, - 4 koła o średnicy do 125 mm, 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu. - barierki boczne metalowe, - materac szpitalny paroprzepuszczatny, - statyw kroplówki przyłóżkowy, - ramkę do karty gorączkowej. Lóżko ma umożliwiać: - ręczną regulację oparcia pleców w zakresie do 600 regulację wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-13 1 5mm - regulację leża systemem zaczepowym. | 1 |
| 4 | Materace przeciwodleżynowe | Materac pneumatyczny, zmiennociśnienowy, bąbelkowy, pompa z regulacją ciśnienia. Wymiary (materac napompowany): • długość: 198cm, • szerokość: 90cm, • wysokość: 6,5cm. Maksymalne obciążenie podkładu: 110 kg. | 2 |
| 5. | Materac przeciwodleżynowy łamany | Wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej trwałą, zmywalną tkaniną powlekaną typu skaj. Materace są często wykorzystywane przy rehabilitacji, ćwiczeniach i gimnastyce w warunkach domowych. Walizka do przechowywania Wymiary: 195x85x5cm | 1 |
| 6. | Materac piankowy | Wymiary: * długość – 195 cm * szerokość – 90 cm * wysokość – 15 cm * gęstość pianki PUR – T34 Materac Gofer dostępny jest tylko w komplecie z pokrowcem Pokrowiec bawełniany Pokrowiec z bawełny (100% bawełna), zabezpieczający całą powierzchnię materaca. Zapinany na rzepy. Standardowo szyty jest na materac o wymiarach 195 x 90 x 15 cm. | 3 |
| 7. | Szafki przyłóżkowe | Szafka dwustronna ma być wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami, z wolną przestrzenią między szufladą i komorą na dodatkowe rzeczy oraz metalowymi uchwytami, a także w dodatkowa półkę na obuwie w dolnej części wykonaną z siatki lub prętów stalowych. Korpus szafki ma być wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową, z szufladą na prowadnicach kulkowych, otwieraną w dwie strony i jedną wyjmowaną półką wewnątrz zamykanej komory. Szafka ma być wyposażona w cztery kółka o średnicy fi do 50 mm, w tym dwa koła z blokadą indywidualną. Blaty szafki z płyty laminowanej w kolorze białym, blat boczny o wymiarach do 550x340mm z regulowaną wysokością oraz z możliwością kąta pochylenia, składany do boku szafki. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorze niebieskim. | 3 |
| 8. | Stolik do pielęgnacji noworodków – przewjak | Stolik ma posiadać przenośny materac do pielęgnacji niemowlęcia z szafką dwudrzwiową. Stolik ma posiadać: - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w koła o średnicy około 80 mm, w tym dwa z blokadą, - blat stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym, szatka, pólka z płyty meblowej, - front z płyty MDF, lakierowanej - półka boczna z płyty meblowej, wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu, wysuwana spod blatu, Wymiary całkowite [mm]: maksimum 900 x 700 x 870 | 1 |
| 9. | Szafa lekarska dwudrzwiowa | Szafa lekarska dwudrzwiowa ma składać się z – drzwi przeszklonych w górnej części, wyposażonej w 3 półki, część dolna składająca się z 4 szuflad Szafa ma posiadać: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor - wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - nóżki o wysokości około 10 mm z możliwością wypoziomowania Wymiary: do 900x550x2000 mm | 1 |
| 10. | Łóżeczko niemowlęce | Łóżeczko niemowlęce ma posiadać: - barierkę blokowaną w 2 pozycjach u góry i na dole, chroni to dziecko przed wypadnięciem z łóżeczka. Szczeble malowane proszkowo, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Koła blokowane indywidualnie, mechanizm śrubowy do zmiany pozycji leża. Wymiary: (maksymalne ) długość 140cm; szerokość – 70cm; wysokość 130cm.Regulacja pleców. Wyposażony w materacyk wypełniający wnętrze łóżeczka. | 1 |
| 11. | Łóżeczko noworodkowe | Łóżeczko jest złożone z leża w formie wanienki oraz stelaż na podstawie jezdnej. Długość 88cm; szerokość 52cm; wysokość leża 57-74 cm. | 1 |
| 12. | Szafa lekarska jednodrzwiowa | Szafa lekarska jednodrzwiowa wyposażona w drzwi przeszklone – szkło bezpieczne, osadzone w ramie z anodowanego aluminium. Winna posiadać – stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej ; szafa lekarska na kółkach wyposażona w 4 szklane półki Wymiary: (maksymalne ) wysokość – 2000mm; szerokość – 600mm; głębokość- 435mm | 1 |
| 13. | Szafa lekarska dwudrzwiowa | Szafa lekarska do przechowywania sprzętu, dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi, wyposażona winna być w 3 półki na górze, 1 półkę na dole ( półki regulowane ) Winna posiadać: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo , wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, nóżki z możliwością wypoziomowania. Wymiary: (maksymalne ) wysokość 200cm, szerokość 110cm, głębokość 40cm | 1 |
| 14. | Szafa lekarska drzwiowa | Szafa 2-drzwiowa 90x200cm, głębokość 55cm. Szafa wykonana w konstrukcji z profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo, wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, nóżki z możliwością wypoziomowania. | 2 |
| 15. | Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem | Zabudowa meblowa składa się z szafek stojących + szafki wiszące. Szafki stojące: stojąca meblowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym w wersji aluminiowej wraz z bateriami łokciowymi , 2 zasobniki: jeden na mydło i drugi na środek odkażający; szafka stojąca, na której zamontowany będzie zlewozmywak, winna być dwudrzwiowa z półką w środku; druga szafka stojąca składająca się w jednej części z szuflad, a w drugiej części z półek zamkniętych drzwiczkami. Obydwie szafki stojące o tych samych wymiarach, stojące obok siebie. Wymiary: 2 szafki każda o wymiarze: długość 90cm, szerokość 60cm, wysokość 86cm. Wszystkie szuflady samodomykające się i i otwierające. Szafki wiszące na długość szafek stojących. Szafki wiszące jako dwudrzwiowe, podzielone. Szafki stojące wykonane z płyty meblowej o grubości płyty 18mm, lakierowane fronty, blaty kuchenne o grubości płyty 38m; nóżki z możliwością wypoziomowania. Szafki wiszące 2 szt o długości 90cm, o wysokości 80-90cm wykonane w ramce aluminiowej, oszklone, każda część dwudzielna; fronty szafek górnych otwierane | 1 kpl. |
| 16. | Taboret łatwo zmywalny | Ma posiadać: - siedzisko tapicerowane o średnicy około 350 mm, - możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: około 430-550 nim, - podstawę pięcioramienną na kołach średnicy około 50 mm, w tym dwa z blokadą, - podstawę stalową chromowaną o średnicy około 620 mm, | 4 |
| 17. | Stolik oddziałowy | Stolik oddziałowy ma posiadać: - stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo, - koła o średnicy około 75 mm, w tym dwa z blokadą, - 1 blat w formie wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej, - 1 koszyk stalowy lakierowany proszkowo, - 1 stalowy lakierowany proszkowo uchwyt do worka na odpady z pokrywą z tworzywa w kolorze białym - 4 kuwety z tworzywa sztucznego Wymiary do 1000x430x900 mm | 1 |
| 18. | Stolik do rozwożenia leków | Stolik do rozwożenia leków ma posiadać: - stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo, - koła o średnicy około 75 mm, w tym dwa z blokadą, -2 blaty ze stali kwasoodpornej z 4 wyjmowanymi tacami na leki z tworzywa sztucznego - 2 miski uchylne ze stali nierdzewnej, Wymiary maksymalne 660x420x900 mm | 1 |
| 19. | Krzesła uczniowskie z blatami | Siedziska i oparcia na ramie metalowej, malowanej proszkowo, końcówki zabezpieczone nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, zapobiegające zarysowaniu podłogi; siedziska i oparcia tapicerowane z materiału łatwo zmywalnego; pulpit wykonany ze sklejki, podłokietnik. Wymiary wysokość siedziska 460-470mm; szerokość siedziska475-480mm; głębokość siedziska 415-420mm; wysokość oparcia335-350mm; szerokość podstawy535-545mm; głębokość podstawy420-425mm; szerokość pulpitu 375-380mm, głębokość podstawy275-280mm | 8 |
| 20. | Biurko+ krzesło tapicerowane do biurka | Biurko proste płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o wymiarach; wysokość 750mm; szerokość 1200mm; głębokość 670mm ; panel przedni biurka oraz boki biurka z DSP o grubości 18mm; blat o grubości 25mm+ krzesło do biurka obrotowe z regulacją wysokości siedziska i regulacją oparcia, podstawa pięcioramienna, nylonowa; amortyzator: podnośnik zapewniający płynną regulację wysokości siedziska, osłona plastykowa; mechanizm: typu CPT umożliwiający oddzielną zmianę kąta oparcia względem siedziska oraz zmianę odległości oparcia od siedziska i wysokość siedziska, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji; kółka : do powierzchni twardych; siedzisko i oparcie tapicerowane – pokrycie łatwo zmywalne, podłokietnik: stały z tworzywa sztucznego; podparcie lędźwi: regulowana wysokość oparcia. Wymiary: wysokość siedziska: 445-575mm; wysokość oparcia: 535-590mm; szerokość podstawy:535-545mm;średnica podstawy: 640-650mm | 1 kpl |
| 21. | Inkubator noworodkowy zamknięty | Stabilne środowisko opieki noworodka, zapewnione w każdych warunkach transportowych,. - trzy różne rodzaje źródeł zasilania. - funkcja SpO2, - wbudowany monitor temperatury skóry i monitor tlenu - akumulator zapewniający ponad 15 minut pracy, - kapsuła transportowa wyposażona w 4 owalne otwory pielęgnacyjne i 1 okrągły otwór z przysłoną irysową, posiadającą własny akumulator i dwie rączki transportowe. Zawiera leże dla noworodka, - moduł zasilanie gazowego i elektrycznego zawierający akumulator o czasie pracy ok. 90 min po pełnym naładowaniu i ładowarką 230V 50Hz, uchwyt na cztery butle, - akcesoria ▪ kabel zasilający 230V 50 Hz – szt. 1 ▪ słupek do podwieszania kroplówki i mocowania pompy – szt. 1 ▪ pokrowiec – szt. 1 ▪ drzwiczki do otworów pielęgnacyjnych – szt. 4 ▪ przysłona irysowa – szt. 1 ▪ filtr wejściowy powietrza typ E – szt. 1 ▪ czujnik temperatury skóry – szt. 1 ▪ czujnik SpO2 (jednorazowy) dla noworodków – szt. 1 ▪ kabel do czujnika SpO2 – szt. 1 ▪ czujnik tlenu – szt. 1 ▪ wkład nawilżający – szt. 1 | 1 |
| 22 | Wanienka do kąpieli niemowlęcia | Wanienka wykonana z nietoksycznego tworzywa, gładka powierzchnia, bez ostrych krawędzi. Wymiary: maksymalnie 80x50x26cm | 1 |
| 23. | Obrotowy niski taboret laboratoryjny. | Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 410 – 610 mm. Dopuszczony szerszy zakres. Podstawa chromowana wyposażona w stopki. Średnica siedziska 340 mm. | 15 |