Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 5:  Switch - 24 porty (2 szt.)

(nazwa/model:………………………………………………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |  |
| SmartSwitch (WEB Managed) | Tak |  |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 24 szt. |  |
| Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) | 4 szt. |  |
| Porty komunikacji | RS232 (RJ45) |  |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Min: - IMC — Centrum inteligentnego zarządzania - Ograniczony interfejs wiersza poleceń (CLI) - Przeglądarka internetowa - http, https - SNMP Manager - Baza informacji zarządzania protokołem IEEE 802.3 Ethernet |  |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | Min: RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników SSL - Secure Sockets Layer |  |
| Obsługiwane protokoły routingu | routing statyczny |  |
| Obsługa IP | IPv4, IPv6 |  |
| Obsługa ramek Jumbo | Tak |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Min: - IEEE 802.1D MAC Bridges - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w Spanning Tree - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3i - IEEE 802.3x - IEEE 802.3z - IEEE 802.1AB - IEEE 802.1P (CoS) - IEEE 802.1X |  |
| VLAN | Min: - IEEE 802.1p/Q VLAN tagging - Automatyczne oznaczenie VLAN - IEEE 802.1Q z 4094 VLAN IDs - Obsługa do 8 virtualnych VLAN - Auto-voice VLAN |  |
| Ilość obsługiwanych VLAN-ów | Min 4096 |  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | Min 8192 |  |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |  |
| Protokół Data link | Min Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  |
| Prędkość magistrali wew. | Min 56 Gb/s |  |
| Przepustowość | Min 41,7 mpps |  |
| Bufor pamięci | Min 4.1 MB |  |
| Warstwa przełączania | L2 |  |
| Funkcje L2 | Min : - Spanning Tree Protocol - Filtrowanie BPDU - Obsługa ramek Jumbo - Obsługa VLAN oraz tagging |  |
| Funkcje L3 | Min : - Address Resolution Protocol (ARP) - DHCP Relay - Statyczny routing IPv4/IPv6 |  |
| Typ obudowy | 1U Rack 19” |  |
| QoS | min: - Traffic prioritization - IEEE 802.1p/Q VLAN tagging - Zaawansowana klasyfikacja oparta na QoS - Broadcast control - Rate limiting - Class of Service (CoS) - QoS (SP, WRR, SP+WRR) |  |
| Bezpieczeństwo | Min: - ACLs - IEEE 802.1X oraz RADIUS - Secure Sockets Layer (SSL) - Izolacja portu - Port security - Ochrona przed atakami ARP - Automatic VLAN Assigm. - STP BPDU - STP root guard - Ochrona DoS - Ochrona hasłem |  |
| Opóźnienie dla 100 Mb | Max < 5 µs |  |
| Opóźnienie dla 1000 Mb | Max < 5 µs |  |
| Rozmiar w szafie rack | 1U |  |
| Zasilacz | Wewnętrzny |  |
| Pobór mocy | Max 19 W |  |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | Min 1446 miesięcy |  |
| Temperatura pracy [st. C] | Min 0 – 40 |  |
| Wilgotność otoczenia pracy | Min 10-90% (bez kondensacji) |  |
| Szerokość max | 440 mm |  |
| Wysokość max | 44 mm |  |
| Głębokość max | 240 mm |  |
| Masa netto | Max 3 kg |  |
| Zasilanie | 100-240VAC 50/60Hz |  |
| Akcesoria w zestawie | Min : - Przełącznik - Przewód zasilania - Zestaw do montażu w stelażu - Przewód do konsoli - Zestaw dokumentacji |  |
| Dodatkowo | Darmowy dostęp do nowych wersji firmware |  |
| Gwarancja | Wieczysta: wymiana sprzętu z wyprzedzeniem i dostawą w następnym dniu roboczym |  |

UWAGA!!
Zamawiający posiada obecnie sieć zbudowaną w oparciu o urządzenia HP V1910-48G JE009A i HP 1920-48G (JG927A) w związku z dalszą rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej i w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta, którego urządzenia już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, lub innego modelu, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. Port Mirroring, Link Aggregation, Jumbo frame, VLAN, QoS/CoS/ToS,  ACL, SNMP , RADIUS itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy