Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 2: UPS (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Moc wyjściowa | 4.0 KW / 5.0 kVA |  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 4.0 KW / 5.0 kVA |  |
| Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| Uwaga nt. napięcia wyjściowego | Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 |  |
| Wydajność przy pełnym obciążeniu | 96.0 % |  |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu |  |
| Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) | 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz |  |
| Inne napięcia wyjściowe | 220, 240 |  |
| Topologia | Line Interactive |  |
| Typ przebiegu | sinusoida |  |
| Złącza wyjściowe | (2) IEC 320 C19; (8) IEC 320 C13; |  |
| Czas przełączania | 2ms typical : 4ms maximum |  |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |  |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
| Typ gniazda wejściowego | Hard Wire 3-wire |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 286 V |  |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 151 - 302 V |  |
| Wydajność przy pełnym obciążeniu | 96.0 % |  |
| Typ akumulatora | VRLA |  |
| Typowy czas ładowania | 3 godziny |  |
| Akumulator zamienny | RBC55 |  |
| Ilość zestawów RBC | 2 |  |
| Pojemność Akumulatora, VAh | 1632 |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 9,4 min |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 26,7 min |  |
| Interfejs Port (s) | DB-9; RS-232 ; SmartSlot |  |
| Zainstalowane karty SmartSlot | AP9630 - Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 (Uwierzytelnianie Radius, Interfejs wiersza polecenia Zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH, Szyfrowanie w urządzeniu Szyfrowanie kluczem publicznym/prywatnym o długości do 2048 bitów, Obsługa IPv6 Możliwość działania w sieci z protokołem IPv6, Obsługa Modbus TCP Umożliwia przekazywanie informacji z zasilacza UPS do systemów zarządzania budynkami lub innych systemów zarządzania dowolnych producentów przy wykorzystaniu protokołu Modbus TC, Obsługa wielu języków Interfejs dla przeglądarki WWW dostępny jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, japońskim, koreańskim i portugalskim (Brazylia), Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia jednoczesny dostęp maksymalnie 8 użytkowników przez przeglądarkę WWW i maksymalnie 3 użytkowników przez interfejs wiersza poleceń, Inteligentne zarządzanie akumulatorami Szczegółowe informacje o akumulatorze, w tym parametry kasety akumulatorowej, umożliwiają wczesne wykrywanie objawów usterek i ułatwiają zarządzanie całym systemem zasilania akumulatorowego (tylko Smart-UPS SRT), Zgodność ze standardową bazą MIB RFC 1628 dla zasilaczy UPS Udostępnianie informacji o zasilaczach UPS w wybranym systemie zarządzania siecią, serwerami lub systemami korporacyjnymi poprzez przekazywanie pułapek (zdarzeń) zgodnie ze specyfikacją MIB RFC 1628, Aktualizacja oprogramowania firmware zasilacza UPS Wygodny mechanizm zdalnego i bezproblemowego aktualizowania oprogramowania firmware zasilacza UPS przez interfejs działający w przeglądarce WWW (tylko Smart-UPS SMX, SMT i SRT)) |  |
| Panel sterowania | Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie |  |
| Alarm dźwiękowy | Alarmy dźwiękowe i wizualne, możliwość konfiguracji opóźnień |  |
| Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego | 480 Dżule |  |
| Filtrowanie | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |  |
| Maksymalna wysokość | 222 mm , 22.2 cm |  |
| Maksymalna szerokość | 483 mm , 48.3 cm |  |
| Maksymalna głębokość | 660 mm , 66.0 cm |  |
| Wysokość w szafie | 5 U Rack |  |
| Ciężar netto | 97.73 kg |  |
| Ciężar w stanie gotowym do transportu | 106.82 kg |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Temperatura eksploatacji | 0 - 40 °C |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0 - 95 % |  |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy | 0-3000 metry |  |
| Temperatura (przechowywanie) | -15 - 45 °C |  |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0 - 95 % |  |
| Wysokość n.p.m. (przechowywanie) | 0-15000 metry |  |
| Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia | 53.0 dBA |  |
| Rozpraszanie ciepła w trybie online | 430.0 BTU/godz. |  |
| Potwierdzenia zgodności | Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE |  |
| RoHS | Zgodność |  |
| REACH | REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) |  |
| PEP | Dostępne na karcie Dokumentacja |  |
| EOLI | Dostępne na karcie Dokumentacja |  |
| Dyrektywa ws. akumulatorów | Zgodność |  |
| Funkcje specjalne | Bezpiecznik automatyczny; Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć; Port szeregowy; Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora; Regulowane punkty przełączania napięcia; Alarmy dźwiękowe; Automatyczny test; Możliwość zimnego startu; Akumulatory wymienialne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu; Zarządzalne sieciowo; Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej; Gniazdo typu SmartSlot; Ładowanie akumulatorów dopasowane do temperatury; Inteligentne zarządzanie akumulatorami; Filtrowanie napięcia; Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania; Automatyczny test; Wskaźnik statusu LED; Powiadamianie o awarii akumulatora; Regulowane punkty przełączania napięcia; Regulowana czułość na napięcie |  |
| Wyposażenie standardowe | CD z oprogramowaniem; Dokumentacja na CD; Instrukcja użytkownika; Sprzęt do montażu urządzeń w szafie; Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych; Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS; Podręcznik użytkownika; Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card |  |

______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy