Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego.

- Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt.:

(nazwa/model oferowanego zestawu komputerowego: ………………………….………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 7000 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012017.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 7000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_012017.pdf) - załącznik 2 |  |
| pamięć operacyjna | min. 8 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna | # zewnętrzna z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 uzyskująca w teście PassMark G3D Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_012016.pdf) - załącznik 3 - minimum 3200 punktów |  |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa 8 kanałowa |  |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |
| gniazda kart rozszerzeń | min. 1 wolny slot PCI 32bit, min. 1 port USB 3.0 na płycie głównej do wyprowadzenia na obudowę |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym min. 2 USB 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x HDMI 1xPS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 w tym min. 1 USB 3.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku |  |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| obudowa typ zasilacza | Standard ATX z min 1 portem USB z zamontowanym w obudowie wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC o mocy min. 500W i sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver |  |
| Oprogramowanie | W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: Eset NOD Antyvirus Microsoft Office 2010 - oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 |  |
| Inne | Płytka ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia |  |

# Pakiet biurowy (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………………………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | Oprogramowanie biurowe |  |
| cechy produktu | pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji językowej, do użytku edukacyjnego minimalna zawartość: · edytor tekstu · arkusz kalkulacyjny · program do tworzenia prezentacji · program do obsługi poczty e-mail i kalendarza · program do zbierania notatek · program do tworzenia publikacji · program do obsługi baz danych kompatybilny z Microsoft Office: · otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Power Point 2013, MS Power Point 2013, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003, MS Access. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze itp.) czy też konieczności dodatkowej edycji ze strony użytkownika · dostarczony pakiet musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku · w przypadku programu do obsługi poczty e-mail możliwość bezproblemowego zaimportowania/wyeksportowania wszystkich danych (wiadomości e-mail, wpisy kalendarza, zadania, kontakty, reguły wiadomości) z i do używanych przez Zamawiającego programów Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 PRZYKŁADOWY PAKIET SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE WYMAGANIA: Microsoft Office 2016 Pro | Nazwa pakietu: |
| Licencja na dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. |  |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy