OPIS TECHNICZNY

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji: Dom Studencki „SKRZAT”

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 76/78

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Remont pomieszczeń w Domu Studenta „Skrzat” w zakresie malowania pomieszczeń mieszkalnych , pomocniczych, łączników , węzłów sanitarnych , wykonania tynku mozaikowego i malowanie w holach i korytarzach , izolacja progów brodzików wraz z ułożeniem płytek i listwy narożnej, wymiany płyty gipsowo-kartonowej na stropach podwieszanych natrysków, wymiana drzwi do pomieszczeń WC i porządkowych z powiększeniem istniejących otworów. Powyższy zakres obejmuje V-VII piętro budynku.

.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek jest obiektem wolnostojącym o jedenastu kondygnacjach nadziemnych w pełni podpiwniczonym. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana. Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny. Stropy  z płyt kanałowych gr.22cm. Stolarka okienna PCV , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe. Posadzka w pokojach mieszkalnych i pomocniczych – wykładzina rulonowa PCV z listwami przyściennymi, w łącznikach , WC , kuchniach z przedsionkami, technicznych (dawne zsypy) i korytarzach z płytek Gres z cokolikami z płytek. W pom. porządkowych płytki PCV. Hole windowe posadzka lastriko z cokolikami cementowymi.

1.3. Opis stanu istniejącego.

W pokojach studenckich ściany i stropy malowane farbą emulsyjną - zabrudzone z nielicznymi spękaniami i drobnymi ubytkami tynku (około 2% ) .

W łącznikach na ścianach tynk typu baranek , część ścian wyłożona płytkami ściennymi, stropy tynk gładki. Ściany i stropy zabrudzone z nielicznymi spękaniami malowane farba emulsyjną.

Natryski i WC - ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość, strop WC malowany farbą emulsyjną, widoczne drobne ślady zacieków. W natryskach strop podwieszany z płyt karton-gipsowych zniszczonych przez częste zalania. Progi natrysków od strony łącznika otynkowane z drzwiczkami rewizyjnymi. Tynk częściowo zniszczony.

W pomieszczeniach WC ościeżnice metalowe 60x205cm skorodowane, zawiasy uszkodzone, drzwi zniszczone .

Korytarze główne  malowane farbą emulsyjną , zabrudzone, z drobnymi spękaniami .

Hole windowe do wys.1,5m lamperia, pozostałe ściany i strop malowane farbą emulsyjną, drobne spękania i ubytki tynku.

Kuchnie – ściany wyłożone płytkami do wys.2,0m. Stropy i ściany powyżej płytek malowane farbą emulsyjną zabrudzone. Widoczne ślady drobnych zacieków i spękania .

Przedsionki kuchni - ściany i stropy malowane farbami emulsyjnymi, zabrudzone z drobnymi spękaniami .

Pomieszczenia porządkowe w złym stanie technicznym, drzwi wejściowe 70x200cm zniszczone do wymiany, brak kratek wentylacyjnych.

Pom. pomocnicze  VII i V piętra malowane farbami emulsyjnymi , w przedsionkach tynk typu baranek malowany farbą emulsyjną.

Na V piętrze zmieniony układ ścianek działowych. Ściany malowane farbą olejną (około 60%) i emulsyjną (około 40%). Stropy malowane farbą emulsyjną.

Pokoje 7,8 (parter) z przedpokojem i łazienką – tynki ścian i stropów w pokojach i przedpokoju w znacznym stopniu zniszczone. Pod oknem balkonowym zniszczona ścianka z płyty drewnianej o wym. 1,05x1,05m. Ściany i stropy malowane farbą emulsyjną. Posadzka z wykładziny rulonowej w dobrym stanie technicznym. W łazience posadzka z płytek Gres, ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość. Strop malowany farbą emulsyjną.

Parapety okienne przy oknach balkonowych w pokojach studenckich PCV, w pozostałych pomieszczeniach lastriko częściowo malowane , z licznymi uszkodzeniami i ubytkami ( na około 20% powierzchni).

We wszystkich pomieszczeniach grzejniki żeberkowe wys.60cm, w dwóch pom. pomocniczych rurowo-żebrowe ( po 4szt dł 1,4m), w jednym z pom. pomocniczych ( na VII piętrze) brak grzejników.

1.4.  Zakres projektowanych prac

Wszystkie pomieszczenia V-VII piętra

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ścian, stropów, filarków i podciągów, szpachlowanie nierówności . W holach windowych likwidacja lamperii olejnej.

- drobne reperacje i uzupełnienie tynków ścian w pokojach studenckich (około 2%)

- zerwanie zniszczonych płyt kartonowo-gipsowych, ułożenie nowych płyt karton-gipsowych wodoodpornych gr.12,5mm na istniejącym ruszcie, malowanie farbą emulsyjną ekologiczną do pom. mokrych, wymiana lub uzupełnienie  kratek wentylacyjnych szt. 12.

- skucie płytek ściennych oraz tynku (od strony łącznika) na progach natrysków, wykonanie izolacji przeciwwodnej, ułożenie płytek ściennych , zabezpieczenie krawędzi listwą PCV, osadzenie drzwiczek rewizyjnych w progach brodzików min.15x15cm z blachy stalowej powlekanej.

- demontaż skrzydła drzwiowego 60x200cm i ostrożne wykucie ościeżnicy stalowej  w pom. WC ( szt. 23) , poszerzenie otworu w ściance żelbetowej gr10cm

(Uwaga: ostrożne wycięcie fragmentu ścianki piłą diamentową - ściana w wc wyłożona płytkami) , wykonanie tynku na ościeżach , montaż nowej ościeżnicy opaskowej z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.1,5mm malowanej  w kolorze białym, z uszczelką po obwodzie, do postawienia na gotowej posadzce). Zawieszenie i pasowanie skrzydła drzwiowego pełnego o wym. 70x200cm z kompletem okuć, klamką z szyldem, blokadą wc i kratką wentylacyjną . Klamka metalowa powlekana w kolorze białym. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła wzmocnione taśmą ABS. Wykończenie okleina CPL 0,7mm w kolorze białym.

- Od strony łącznika wokół nowej ościeżnicy na szer.10cm wyszpachlować ścianę na gładko i pomalować farbą olejną, od strony WC wymienić ewentualne pęknięte płytki ścienne (około 5szt płytek 20x25cm /1 otwór). Wymienić płytki podłogowe w rejonie powiększanego otworu, zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze stropów, szpachlowanie nierówności, malowanie farbą emulsyjną ekologiczną do pom. mokrych, wymiana lub uzupełnienie  kratek wentylacyjnych szt. 12.

- w korytarzu głównym i holu windowym – wykonanie tynku mozaikowego na siatce z włókna szklanego wg technologii producenta wybranego systemu.

- w korytarzach tynk do wys.1,5m, ościeża drzwiowe i pasy wokół ościeży szer. 15cm, na filarkach i nadprożach na pełną wysokość. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym z siatką.

- w holach windowych tynk mozaikowy na pełną wysokość pomieszczeń. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym z siatką. Cokoliki pomalować farbą olejną 2-krotnie.

w pomieszczeniach porządkowych (3szt) wymienić wszystkie tynki, zamontować kratki wentylacyjne, zamurować otwór w ścianie (1szt na pomieszczenie),  wymienić istniejącą posadzkę z płytek PCV na płytki gres z cokolikiem. Zdemontować starą ościeżnicę i skrzydło drzwiowe ( 70x200cm), poszerzyć otwór. Zamontować nową ościeżnicę opaskową z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.1,5mm malowanej  w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem, z uszczelką po obwodzie, do postawienia na gotowej posadzce . Zawiesić i dopasować skrzydło drzwiowe pełne (80x200cm) z kompletem okuć, klamką z szyldem, zamkiem i wkładką patentową i kratką wentylacyjną . Wszystkie okucia w kolorze złotym. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła wzmocnione taśmą ABS. Wykończenie okleina CPL 0,7mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

- gruntowanie i malowanie dwukrotne ścian i stropów farbą emulsyjną .

W pokojach studenckich, łącznikach, pomieszczeniach pomocniczych, porządkowych, technicznych, holach windowych i korytarzach farba ekologiczna akrylowa.

W pomieszczeniach natrysków, WC, kuchniach farba akrylowa ekologiczna do pomieszczeń mokrych.

Sufity malowane w kolorze białym, ściany w kolorach pastelowych ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

- oczyszczenie parapetów (wierzch, czoła i spody), uzupełnienie ubytków (około 20% powierzchni na głębokość do 5mm), wyszpachlowanie i malowanie dwukrotne parapetów farbą do pow. betonowych w kolorze białym. Na wszystkich krawędziach zamocować listwę metalową.

- oczyszczenie i malowanie 2-krotne istniejących ościeżnic stalowych obustronnie

- pomalowanie istniejących grzejników i pionów wraz z podejściami 2xfarbą olejną.

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

Wszystkie  posadzki , wyposażenie stałe, okna i drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną.

W pokojach mieszkalnych studentów istniejące wyposażenie ( 2 biurka, 2 szafy i 1 łóżko piętrowe) należy odsuwać od ścian, zabezpieczać folią oraz ponownie ustawić po zakończeniu prac.

Pokoje 7,8 (parter) z przedpokojem i łazienką

Zabezpieczyć posadzki oraz wszystkie okna i drzwi folią ochronną. Zdemontować oprawy oświetleniowe ( szt.5), gniazda (szt.7) i łączniki (szt.4) – po zakończeniu robót należy je zamontować.

We wszystkich pokojach i przedpokoju skuć istniejące tynki ścian i stropów. Zdemontować istniejącą ściankę drewnianą z izolacją 1,05x1,05m, wymurować nową ściankę z gazobetonu gr.18cm.

Na ścianach i stropach wykonać tynk gipsowy na siatce gr. min.20mm na uprzednio zagruntowanej powierzchni.

Wszystkie narożniki zabezpieczyć kątownikiem metalowym z siatką.

Ściany zagruntować i pomalować 3-krotnie farbą ekologiczną akrylową w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

Stropy zagruntować i pomalować 3-krotnie farbą ekologiczną akrylową w kolorze białym. .

W łazience usunąć starą farbę na stropie, wyszpachlować , zagruntować i pomalować 2-krotnie farbą ekologiczną do pomieszczeń mokrych.

Istniejące grzejniki zdemontować wraz z zaworami i głowicami, wymienić rury przyłączeniowe, zamontować 2 nowe grzejniki 3-płytowe wys.min.70cm długości ( podłączenie boczne) . Zamontować 2 nowe zawory odcinające na powrocie oraz 2 zawory termostatyczne z głowicą ( z demontażu). Piony i rury przyłączeniowe pomalować 2-krotnie farbą olejną. Przeprowadzić próbę szczelności i regulacji na gorąco

Serwerownia (piwnice)

Pomieszczenie serwerowni znajdujące się w piwnicach budynku należy przegrodzić ścianką EI60 z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną.

W ściance należy zamontować drzwi pożarowe z samozamykaczem i kompletem okuć ( drzwi z demontażu dostawa Inwestora) o wymiarach 1,50x2,10m. Ściankę należy pomalować obustronnie farbą emulsyjną akrylową ekologiczną . Z pozostałych ścian wygrodzonego pomieszczenia należy zeskrobać starą farbę, zmyć, uzupełnić ubytki, zagruntować i pomalować farbą emulsyjną akrylową, ekologiczną Należy również wykonać cokolik z płytek Gres dostosowanych do istniejących  po obu stronach ścianki.

Do opisu dołączono :

- Schemat układu i lokalizacji poszczególnych pomieszczeń na kondygnacji.

- Rzuty pomieszczeń (3 części) z wymiarami

- Rzut łącznika z wymiarami

- Rzut pom. pomocniczego ( VI piętro) z wymiarami

- Rzut pokoi 7,8 z przedpokojem i łazienką na parterze z wymiarami

- Zdjęcia

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Ptaszek