Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 6: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem (1 szt).

- Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt.:

(nazwa/model oferowanego zestawu komputerowego: ………………………….………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu nazwa, model każdego z podzespołów |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający min. 4000 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static /pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012017.pdf) - załącznik 1 |  |
| pamięć operacyjna | min. DDR3, 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna dźwięk | zintegrowana zintegrowana karta dźwiękowa min. 8 kanałowa |  |
| kontroler dysku twardego gniazda kart rozszerzeń | SATA 3, min. 4 złącza na płycie min. 2 wolne sloty PCI 32bit |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | panel tylni: min. 6 portów USB w tym co najmniej dwa 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x HDMI 1 x PS/2 panel przedni: min. 2 porty USB 3.0 wejście mikrofonu, wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy pierwszy dysk twardy drugi | min. 256 GB SATA 3 IOPS > 500 min. 1000 GB SATA 3 |  |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników |  |
| obudowa typ zasilacza | standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC o mocy min. 500 W i sprawności nie mniejszej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver |  |
| System operacyjny: |  |  |
| system operacyjny | 64-bitowy w polskiej wersji językowej: - preinstalowany przez producenta na dysku pierwszym - dysk drugi powinien być widoczny, ale jest z przeznaczeniem na dane i systemy operacyjne typu Open source - z dołączonym nośnikiem (umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) w razie konieczności ponownej instalacji - zgodny z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: ° Eset NOD Antivirus ° Microsoft Office 2010 - oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 | Nazwa i wersja systemu |
| rodzaj urządzenia | mysz komputerowa |  |
| rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) lub laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| ilość przycisków / rolek | min. 2/1 |  |
| zasięg | min. 1,5 m |  |
| rodzaj urządzenia | klawiatura komputerowa |  |
| rodzaj klawiatury | przewodowa, płaska z klasycznym układem klawiszy, niski skok klawiszy |  |
| interfejsy | USB |  |
| zasięg | min. 1,5 m |  |

# Monitor (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| przekątna ekranu | min. 24” |  |
| typ matrycy proporcje ekranu | matowa 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna technologia podświetlenia | 1920x1080 LED |  |
| złącza wejściowe wideo | min: - 15-stykowe D-SUB - DVI - HDMI |  |
| jasność kąty widzenia poz./pion. | min. 250 cd/m2 min. 170/160 |  |
| czas reakcji akcesoria | max. 5 ms kabel DVI, kabel HDMI, kabel zasilający |  |
| dodatkowo | regulacja kąta nachylenia |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

Licencja na dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy