Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 4: Akcesoria komputerowe  dla BG (mysz 3 szt., kabel USB 2 szt., pamięć RAM 1 szt., zasilacz 1 szt., listwa antyprzepięciowa 3 szt.)

- Mysz optyczna – 3 szt.:

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ………………………….………………………………….)

| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa bezprzewodowa |  |
| --- | --- | --- |
| rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) lub laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 3/1 |  |
| Rozdzielczość | Min. 1200dpi |  |
| zasięg | Min. 5 m. |  |
| Dodatkowo | Odbiornik nano, wyłącznik, baterie lub akumulatory w zestawie |  |
| Profil | Dla lewo -i praworęcznych |  |

- Pamięć RAM (1 szt)
(nazwa/model oferowanego sprzętu: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | Co najmniej 4 GB |  |
| Typ pamięci | DDR 2 DIMM |  |
| Częstotliwość taktowania | 800 MHz |  |
| Liczba modułów | 2 |  |
| Tryb pracy | Dual |  |
| Napięcie | 1.8V |  |
| Opóźnienie | 6 CLC |  |

# Kabel USB  (2 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Typ kabla | USB A-B M/M |  |
| Długość | Min 2 m |  |
| Standard | Min. USB 2.0 |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

# Zasilacz ATX Standard  (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Standard | ATX 12V v. 2.3 |  |
| Moc | - 400 W lub więcej - aktywny PFC |  |
| Sprawność | 80+ (sprawność co najmniej 80% przy 50% obciążenia) |  |
| Wtyczki | – HDD/ODD – min. 2 szt – FDD – 1 szt – SATA – min. 2 szt – PCI-E – min. 1 szt (6-pin lub 6+2-pin) – Główna linia zasilania w formie 20+4-pin – Wtyczka P4 (4-pin) +12V |  |
| Zabezpieczenia | – OCP (przed zbyt wysokim prądem) lub OPP (przeciążeniowe) – OVP (przed zbyt wysokim napięciem) – SCP (przeciwzwarciowe) |  |

- Listwa antyprzepięciowa (3 szt)

(nazwa/ model…………………………………………………………..)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Listwa zasilająca |  |
| Ilość gniazd | Min 5 |  |
| dodatkowo | Długość kabla min 3 m., z włącznikiem, bezpiecznik |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy