Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Accesspoint wewnętrzny (37 szt.) accesspoint zewnętrzny (12 szt.) oraz switch 24-port (3 szt.)

# AccessPoint wewnętrzny (37 szt.)

(nazwa/model: ………………………………………………………………………………)

| Cecha i wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| - Urządzenie musi w pełni być zarządzane i musi współpracować z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadanym przez zamawiającego. Zarządzanie musi pozwalać na wykorzystanie maksymalnej możliwej funkcjonalności; - Urządzenie musi być bezprzewodowym punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami 802.11 a/g/n; - Urządzenie musi posiadać dwa moduły radiowe dla 802.11 g/n (2,4 GHz) oraz 802.11 a/n (5 GHz); każdy moduł niezależnie konfigurowalny (5GHz/2,4GHz); - Urządzenie musi posiadać zwartą obudowę z zainstalowanymi wewnętrznymi antenami dookólnymi, które nie odstają od obudowy. - dookólna 4dBi dla zakresu częstotliwości 2,4GHz; - dookólna 3dBi dla zakresu częstotliwości 5GHz; - Urządzenie musi pracować w następującym zakresie częstotliwości: - 2.412 – 2.472 GHz; - 5.180 – 5.320 GHz; - 5.500 – 5.700 GHz z wyłączeniem 5.600 – 5.640 GHz; - Urządzenie musi posiadać następujące interfejsy: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45), port dedykowany do połączenia z siecią przewodową (ze wsparciem standardu PoE); - Port zarządzający konsolowy RS-232 (RJ-45); - Urządzenie musi posiadać zróżnicowane możliwości zasilania: a. zasilacz sieciowy 230V AC; b. PoE; c. w oferowanej wersji wymagane jest dostarczenie okablowania umożliwiającego zasilanie AP z sieci 230V AC; - Urządzenie musi posiadać sygnalizację / diodę LED wskazującą minimum cztery stany: - ładowania systemu; - ostrzeżenia oraz błędu procesu ładowania; - podłączenia klientów; - tryb pracy - Urządzenie musi obsługiwać MIMO min. 2x3; - Urządzenie musi mieć wydajność: min. 300 Mbps; - Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w środowiskach biurowych (niski profil urządzenia); - Urządzenie musi posiadać min 128MB pamięci DRAM oraz min 32MB pamięci ROM (falsh) - Urządzenie musi obsługiwać standardy: • EN 60950-1 • EN 300.328, EN 301.893 • IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA • 802.1X • 802.1af • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) • EAP-Subscriber Identity Module (SIM) - Wi-Fi Multimedia (WMM™) - Dostarczane AP muszą działać jako „lekkie AP” współpracujące i zarządzane przez kontroler Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadany przez zamawiającego; - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia jednym przewodem UTP lub FTP w celu zapewnienia komunikacji oraz zasilania (PoE); - Urządzenie musi pozwalać na pracę w przedziale temperatur min. -30 to 85°C oraz przedziale wilgotności min. 10-90% |  |

UWAGA!!
Zamawiający posiada obecnie sieć WiFi zbudowaną i w pełni zarządzaną przez dwa kontrolery Cisco AIR-CT5508-50-K9 , a także AccessPointy AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9 . W związku z dalszą rozbudową sieci bezprzewodowej i ujednolicenia zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej, w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecnymi urządzeniami, a także obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta i tych samych modeli, które już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, lub innego modelu, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami zamawiającego  przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. współpraca z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9, zasilanie dostarczonych AP przez PoE, RADIUS, Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), współpracy AP z siecią eduroam  itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu. W przypadku zaoferowania nowszych modeli AP firmy Cisco, gdzie będzie wymagany upgrade firmware kontrolera Cisco AIR-CT5508-50-K9 oferent będzie zobowiązany wykupić taki upgrade u producenta kontrolera i dostarczyć go z oferowanymi AP.

# AccessPoint zewnętrzny (12 szt.)

(nazwa/model: …………………………………………………………………………………………..)

| Cecha i wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| - Urządzenie musi w pełni być zarządzane i musi współpracować z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadanym przez zamawiającego. Zarządzanie musi pozwalać na wykorzystanie maksymalnej możliwej funkcjonalności; - Urządzenie musi być bezprzewodowym punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami 802.11 a/g/n; - Urządzenie musi posiadać dwa moduły radiowe dla 802.11 g/n (2,4 GHz) oraz 802.11 a/n (5 GHz); każdy moduł niezależnie konfigurowalny (5GHz/2,4GHz); - Urządzenie musi posiadać złącza do podłączenia min. 6 zewnętrznych anten - Urządzenie musi posiadać podłączone zewnętrzne anteny: - 3szt. zintegrowane z trzema złączami, wielokierunkowa 3-6dBi dla zakresu częstotliwości 2,4GHz; - 3szt. zintegrowane z trzeba złączami, wielokierunkowa 3-6dBi dla zakresu częstotliwości 5GHz; - Urządzenie musi pracować w następującym zakresie częstotliwości: - 2.412 – 2.472 GHz; - 5.180 – 5.320 GHz; - 5.500 – 5.700 GHz z wyłączeniem 5.600 – 5.640 GHz; - Urządzenie musi posiadać następujące interfejsy: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45), port dedykowany do połączenia z siecią przewodową (ze wsparciem standardu PoE); - Port zarządzający konsolowy RS-232 (RJ-45); - Urządzenie musi posiadać zróżnicowane możliwości zasilania: a. zasilacz sieciowy 230V AC; b. PoE; c. w oferowanej wersji wymagane jest dostarczenie okablowania umożliwiającego zasilanie AP z sieci 230V AC; - Urządzenie musi posiadać sygnalizację / diodę LED wskazującą minimum cztery stany : - ładowania systemu; - ostrzeżenia oraz błędu procesu ładowania; - podłączenia klientów; - tryb pracy - Urządzenie musi obsługiwać MIMO min. 2x3; - Urządzenie musi mieć wydajność: min. 300 Mbps; - Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w środowiskach biurowych (niski profil urządzenia); - Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM oraz min. 32MB pamięci ROM (falsh) - Urządzenie musi obsługiwać standardy: • EN 60950-1 • EN 300.328, EN 301.893 • IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA • 802.1X • 802.1af • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) • EAP-Subscriber Identity Module (SIM) - Wi-Fi Multimedia (WMM™) - Dostarczane AP muszą działać jako „lekkie AP” współpracujące i zarządzane przez kontroler Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadany przez zamawiającego; - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia jednym przewodem UTP lub FTP w celu zapewnienia komunikacji oraz zasilania (PoE); - Urządzenie musi pozwalać na pracę w przedziale temperatur min. -30 to 85°C oraz przedziale wilgotności min. 10-90% |  |

UWAGA!!
Zamawiający posiada obecnie sieć WiFi zbudowaną i w pełni zarządzaną przez dwa kontrolery Cisco AIR-CT5508-50-K9 , a także AccessPointy AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9 . W związku z dalszą rozbudową sieci bezprzewodowej i ujednolicenia zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej, w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecnymi urządzeniami, a także obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta i tych samych modeli, które już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, lub innego modelu, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami zamawiającego przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. współpraca z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9, zasilanie dostarczonych AP przez PoE, RADIUS, Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), współpracy AP z siecią eduroam  itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu. W przypadku zaoferowania nowszych modeli AP firmy Cisco, gdzie będzie wymagany upgrade firmware kontrolera Cisco AIR-CT5508-50-K9 oferent będzie zobowiązany wykupić taki upgrade u producenta kontrolera i dostarczyć go z oferowanymi AP.

# Switch (3 szt.)

(nazwa/model: …………………………………………………………………………………………………)

| Cecha i wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| - Typ i liczba portów: a. Minimum 24 portów 10/100/1000BaseT PoE+ zgodne z IEEE 802.3at; b. Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10Gigabit Ethernet SFP+; c. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM oraz wkładkami 10Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR, 10GBase-ER oraz twinax zależnie od potrzeb Zamawiającego; - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+; - Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN; - Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC; - Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i min. 128MB pamięci flash; - Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”; - Wydajność przełączania powyżej 95 Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s full duplex); - Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następujących parametrów: a. Do min. 8 jednostek w stosie; b. Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s; c. Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) - Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów; - Wbudowane funkcje zarządzania energią: a. Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet); b. Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii; - Obsługa protokołu NTP; - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z; - Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6; - Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping; - Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP; - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server; - Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC; - Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation; - Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL; c. Obsługa funkcji Guest VLAN; d. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC; e. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X; f. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www; g. Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie; h. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176; i. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6; j. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6; k. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard; l. Funkcjonalność Protected Port; m. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard); n. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego; o. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne); - Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); d. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń; - Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP); - Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP); - Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli; - Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB ; - Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN); - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych; - Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne); - Wyposażenie urządzenia: a. urządzenie musi być wyposażone w zestaw do montażu w szafie rak; |  |

UWAGA!!
Zamawiający wymaga dostarczenia przełączników z obsługą PoE przeznaczonych do zasilania AccessPointów  AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9 . Sieć WiFi zmawiającego jest zbudowana i w pełni zarządzaną przez dwa kontrolery Cisco AIR-CT5508-50-K9 , AccessPointy AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9, a także zasilania przez switche Cisco 3560X PoE. W związku z dalszą rozbudową sieci bezprzewodowej i ujednolicenia zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej, w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecnymi urządzeniami, a także obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta, które urządzenia już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami zamawiającego  przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. zasilanie AP AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9  przez PoE, Port Mirroring, Link Aggregation, Jumbo frame, VLAN, QoS/CoS/ToS,  ACL, SNMP , RADIUS, stakowania, Voice VLAN, EtherChannel, statycznych tras routingu, obsługa ruchu multicast, STP, RSTP, śledzenie fizycznej trasy pakietu,  SSHv2, obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard;  itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy