Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 2:  Zestaw komputerowy stacjonarny (4 szt.)

(nazwa/model:………………………………………………………………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 3100 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dz zpit/passmark_cpu_mark_012017.pdf) - załącznik 1 lub osiągający minimum 3000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pu b/dzzpit/3dmark_cpu_012017.pdf) - załącznik 2 |  |
| pamięć operacyjna | min. 4 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa | Min. Dwie karty sieciowea w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |
| gniazda kart rozszerzeń | min. 2 wolne sloty PCI 32bit |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym co najmniej dwa 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy | min. 4x4000GB Serial ATA |  |
| napęd optyczny | Czytnik DVD |  |
| Obudowa Typ zasilacza | Standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC min. 400W o sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver |  |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone. Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy