SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Budowa ogrodzenia, chodnika z kostki betonowej i opaski żwirowej

na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

przy ul. Waszyngtona 4/8

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące obmiaru robót

- Odbiór robót

- Płatności

- Dokumenty odniesienia

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące  wykonania i odbioru ogrodzenia z bramą przesuwną, wymiany bramy garażowej, chodnika z kostki betonowej oraz opaski żwirowej na terenie działek  Akademii     im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

1.2  Roboty budowlane obejmują:

1)  Geodezyjne wytyczenie nowego ogrodzenia i chodnika

2)  Budowę ogrodzenia zgodnie z załączoną mapą nie przekraczając granic działek

3)  Montaż bramy przesuwnej dostosowanej pod napęd o szerokości w świetle 7,0 m .

4)  Montaż barierek stalowych wzdłuż budynków znajdujących się w granicy działek Zamawiającego.

5)  Wymianę bramki wjazdowej 2-skrzydłowej przy zjeździe do garażu otwieranej ręcznie na nową 2-skrzydłową otwieraną  automatycznie

6)  Doprowadzenie zasilania

7)  Przełożenie odbiornika, przeprogramowanie istniejących pilotów (192 szt) ,wykonanie pętli

indukcyjnej przy istniejącym szlabanie.

8)  Budowę chodnika komunikacyjnego z kostki betonowej

9)  Wykonanie opaski przy budynku garażowym

1.3 Określenia podstawowe

„Zamawiający” – oznacza Akademię im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa

„Roboty” – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Umów na roboty

zawartych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

„Wykonawca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Kod CPV – 45000000-7  Roboty budowlane

-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

-  45421100-5  Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów

-  45233261-6   Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogrodzenie

- Słupki z profili stalowych  o wymiarach min. 80x80x3 mm zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wysokość słupka 2 800 mm.

- Przęsła palisadowe o rozpiętości 2,50 m i wysokości 2,00 m - otwarta rama stalowa wykonana                   z profilu min.40x30x2 mm wypełniona profilem min.25x25x2 mm w układzie pionowym w rozstawie 110mm. Elementy pionowe przechodzące przez konstrukcję nośną. Wszystkie profile zakończone daszkami z tworzywa sztucznego mrozoodpornego. Przęsła ocynkowane ogniowo  i malowane proszkowo  w kolorze czarnym. Przęsła montować do słupków systemowymi łącznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze ogrodzenia w sposób uniemożliwiający ich demontaż od strony zewnętrznej.

- Brama przesuwna samonośna przystosowana pod napęd o szerokości wjazdu 7,00 m, wys. 2,00 m – otwarta rama wykonana z profilu min. 60x40x3 mm wypełniona kształtownikami stalowymi o profilu min. 25 x 25x2 mm w układzie pionowym w rozstawie 110mm. Elementy pionowe przechodzące przez konstrukcję nośną. Słupki z profilu min. 120x120x3 mm. Wszystkie profile zakończone daszkami z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czarnym.

- Barierki stalowe z profili min. 40x40x2 mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze czerwono-białym. W połowie wysokości dodatkowa poprzeczka z profilu jw. Mocowanie na murkach studzienek piwnicznych i do kostki betonowej za pomocą śrub ( 4 szt. / mocowanie). Barierki mocowane na murkach wys.min.1,1 m , mocowane do nawierzchni z kostki wys.min.1,3 m.

Wszystkie elementy montowanego ogrodzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa       i dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.2 Bramka przy zjeździe do garażu

Bramka o wym. 4,00 x1,50 m – rama zamknięta z profili min. 40x40x2 mm wypełniona profilem                                  min. 40x30x2 mm w układzie pionowym , słupki stalowe min.60x60x2 mm obetonowane (beton C16/20 wodoszczelny min. W6 mrozoodporny F150). Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

2.3 Chodnik  i opaska

Betonowa kostka brukowa.

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm szarej. Kształt kostki prostokątny, jak istniejąca nawierzchnia.

Beton kostki powinien spełniać wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa,

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

- mrozoodporność nie niższa niż F 150,

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości                              3 mm,

- dla grubości                                                5 mm.

Powierzchnie boczne uważa się za płaskie i względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej               2 mm. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021.

2.4 Obrzeża betonowe

Do wykonania robót  należy użyć obrzeża 8x30x100cm wykonane na wibroprasie w kolorze szarym gatunku I. Powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania:

- klasa betonu nie niższa niż B30

- nasiąkliwość  4%

- mrozoodporność nie niższa niż F 150

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

- dla wysokości         3mm,

- dla szerokości i długości     8mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy sprawdzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar                   i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.

Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-100211.

2.5 Beton C16/20 wodoszczelny, mrozoodporny

2.5.1

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B20 należy stosować cement portlandzki klasy 32.5.

a)   Wymagania dotyczące właściwości cementu, magazynowania, okresu składowania według

PN-88/B-30000.

b)  Wymagania dotyczące składu cementu w/g ustaleń normy PN-88/B-30000 wymaga się, aby cementy te           charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu ( C3S ) - 50-60%,

- zawartość glinianu  trójwapniowego ( C3A)< 7%.

- zawartość alkaliów do 0,6 %,

- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego  do 0,9 %,

- zawartość C4AF+2C3A  zalecana < 20 %.

c)  Opakowanie.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy.

d)  Świadectwo jakości cementu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki

oceniane wg normy PN-88/B-30000. Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona

w sygnatury odbiorcze kontroli jakości .

e)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej należy przeprowadzić kontrolę

obejmującą:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy  BN-88/6731-08.

2.5.2

Kruszywo

Do betonu należy stosować  kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Kruszywo grube-żwiry powinny spełniać wymagania dla marki „30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych.  W ich składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5% a nadziarna do 10%.

Kruszywo drobne. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji            w stosie okruchowym powinna wynosi:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej:

- pyły mineralne - do 1 % do 1,5 %

- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %

- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0 % 0 %

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek                   i gatunków.

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie świadectwa jakości ( atestu ) wystawionego przez dostawcę               i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznych.

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normą

PN-91/S-10042.

Nasiąkliwość C16/20 ) do 5 %                              - PN-88/B-06250

Wodoszczelność większa od 0,8 MPA ( W6 )      - j.w.

Mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5 %, spadek wytrzymałości nie większy niż 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania ( F150 )           - j.w

2.6 Opaska z kruszywa

Należy stosować:

- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,

-  żwir płukany o granulacji 8-16mm - Uziarnienie Gc 85/20, zawartość pyłów f 1,5, Kształt kruszywa FI 10 mrozoodporność F 2, odporność na rozdrabnianie LA 40

2.6 Materiały na podbudowy i podsypki

Należy stosować:

- na podbudowę – tłuczeń betonowy – kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca  skalnego . Zalecana frakcja do 31,5mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń i domieszek gliny.

- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,

- na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712.

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.

- Woda - powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Ogrodzenie

Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy.

Ogrodzenie będzie przebiegało wzdłuż granicy działek stanowiących własność Zamawiającego.

Kolejność wykonywanych robót:

- Wyznaczyć miejsce zamontowania ogrodzenia.

- Wyciąć krawężniki kolidujące z bramą

- Wykonać wykopy pod słupki

- Wypionować i wypoziomować słupki

- Sprawdzić usztywnienie słupków

- Zabetonować fundamenty pod słupki

- Zamontować przęsła ogrodzeniowe.

- Zamontować bramę ogrodzeniową

- Osadzić barierki

3.2  Bramka wjazdowa

- Wyznaczyć miejsce montażu

- Wykonać wykopy pod słupki

- Wypionować, wypoziomować słupki

- Sprawdzić usztywnienie słupków

- Zabetonować fundamenty pod słupki

3.3  Chodnik z kostki betonowej

- Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane z wykonaniem spadków podłużnych i poprzecznych. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala  na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.

- Podbudowę pod chodnik należy wykonać z kruszywa frakcji 30-60 mm gr.min.15 cm.

- Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona                             i wyprofilowana.

- Kostkę należy ułożyć na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem,             a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych    i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

- Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie   należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

- Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

3.4  Obrzeża betonowe

Ustawienie obrzeży wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 . Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą

3.5   Prace porządkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren budowy należy uporządkować.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać zakładowe wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania               i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1  Rodzaje odbiorów.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale

Wykonawcy:

- odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (wystawienie częściowego protokołu odbioru),

- odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót - wystawienie końcowego protokołu odbioru),

- odbiór ostateczny.

Odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje

Zamawiający. Z odbioru częściowego sporządzany jest protokół.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.

Odbiór końcowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

Odbiór ostateczny

Odbiór robót po okresie rękojmi. Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

- instrukcje montażu wybranych producentów

- załączona mapa z zaznaczoną granicą działki wzdłuż której wykonać należy ogrodzenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane; Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN -77/ B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN - 77/ B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- BN-88/B-6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

- PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-B-06250 – Beton zwykły.

- PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

- BN-80/6775-03/04 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.                   Krawężniki i obrzeża

- Atesty i aprobaty techniczne