OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

Inwestor :                           Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa

Przedmiot opracowania :   Wykonanie ogrodzenia terenu stanowiącego własność Inwestora

Adres  inwestycji  :             ul. Waszyngtona 4/8 42/200 Częstochowa

dz. nr 77/1, 77/2, 78/2, 83/3, 84, 85, 86, 87, 89/1 obr. 150

- Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

3.  Opis stanu istniejącego

Obecnie na terenie działek znajduje się częściowo zniszczone ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (6,0 mb) oraz barierka stalowa (4,0 mb) przeznaczone do zdemontowania. Na pozostałych odcinkach znajduje się zdewastowane ogrodzenie należące do właścicieli sąsiednich działek lub brak ogrodzenia. Teren objęty opracowaniem częściowo utwardzony                   (parkingi i jezdnia nawierzchnia asfaltowa, pomiędzy budynkiem garażowym a mieszkalnym kostka brukowa). Pozostałą część stanowią się tereny zielone. Brak chodnika komunikacyjnego pomiędzy parkingiem a nawierzchnią z kostki. Przy zjeździe do garażu bramka stalowa                        2-skrzydłowa otwierana ręcznie. Brama wjazdowa do garażu nieocieplana, przesuwana ręcznie.

Taki stan umożliwia wejście i poruszanie się na terenie Inwestora osobom postronnym.

- Stan projektowany :

- Demontaż istniejącego wygrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i barierki.

- Wytyczenie trasy przez uprawnionego geodetę.

- Wykonanie ogrodzenia systemowego wys. 2,0 m z przęseł palisadowych na słupkach  stalowych obetonowanych (beton C 16/20 wodoszczelny min.W6 mrozoodporny F150).

- mb 108,00

- Montaż bramy przesuwnej samonośnej o szer. wjazdu 7,0 m wys.2,00 m przystosowanej                do montażu automatyki z wykonaniem fundamentów – kpl. 1

- Montaż barierek stalowych po długości budynku mieszkalnego i części obiektu handlowego sąsiadujących z terenem Inwestora. Barierki mocowane na murkach studzienek piwnicznych wys. min. 1,1 m i do nawierzchni z kostki wys. min.1,3 m

- mb 28,00.

- Demontaż istniejącej bramki wjazdowej 2-skrzydłowej otwieranej ręcznie na słupkach stalowych obetonowanych wraz z demontażem nawierzchni i fundamentu oraz odtworzeniem nawierzchni kpl.1

- Montaż nowej bramki wjazdowej 2-skrzydłowej otwieranej automatycznie o wymiarach 4,00x1,50m – kpl. 1

- Doprowadzenie zasilania do bramki – rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopu, montaż rur ochronnych i kabla, zasypanie wykopu, odtworzenie istniejącej nawierzchni – mb 6

- Przełożenie odbiornika, przeprogramowanie istniejących pilotów (192 szt.), wykonanie pętli indukcyjnej przy istniejącym szlabanie wyjazdowym.

- Wykonanie chodnika komunikacyjnego długości 12,0m szer.1,5 m z kostki brukowej szarej gr.6 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem korytowania i podbudowy z kruszywa naturalnego. Chodnik obramowany z obu stron obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- Wykonanie opaski gr.min.10cm z kruszywa z wykonaniem korytowania i podsypki z piasku:       - pomiędzy ścianą garażu a projektowanym chodnikiem komunikacyjnym – długość 11,5m szer.0,40m

- pomiędzy ścianą garażu a istniejącym terenem - długość 4,00m szer.0,40m  z obramowaniem obrzeżem betonowym .

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany wymiary sprawdzić wymiary w terenie oraz wykonać projekt warsztatowy ogrodzenia, bramy przesuwnej, barierek oraz bramki wjazdowej we własnym zakresie i przedstawić go do akceptacji Inwestorowi.

Załącznikiem do opisu technicznego jest mapa sytuacyjna z lokalizacją projektowanego zakresu robót.