Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Accesspoint wewnętrzny (40 szt.) accesspoint zewnętrzny (15 szt.)

# AccessPoint wewnętrzny (40 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………………………..)

| Cecha i wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| - Urządzenie musi w pełni być zarządzane i musi współpracować z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadanym przez zamawiającego. Zarządzanie musi pozwalać na wykorzystanie maksymalnej możliwej funkcjonalności; - Urządzenie musi być bezprzewodowym punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami 802.11 a/g/n; - Urządzenie musi posiadać dwa moduły radiowe dla 802.11 g/n (2,4 GHz) oraz 802.11 a/n (5 GHz); każdy moduł niezależnie konfigurowalny (5GHz/2,4GHz); - Urządzenie musi posiadać zwartą obudowę z zainstalowanymi wewnętrznymi antenami dookólnymi, które nie odstają od obudowy. - dookólna 4dBi dla zakresu częstotliwości 2,4GHz; - dookólna 3dBi dla zakresu częstotliwości 5GHz; - Urządzenie musi pracować w następującym zakresie częstotliwości: - 2.412 – 2.472 GHz; - 5.180 – 5.320 GHz; - 5.500 – 5.700 GHz z wyłączeniem 5.600 – 5.640 GHz; - Urządzenie musi posiadać następujące interfejsy: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45), port dedykowany do połączenia z siecią przewodową (ze wsparciem standardu PoE); - Port zarządzający konsolowy RS-232 (RJ-45); - Urządzenie musi posiadać zróżnicowane możliwości zasilania: a. zasilacz sieciowy 230V AC; b. PoE; - Urządzenie musi posiadać sygnalizację / diodę LED wskazującą minimum cztery stany: - ładowania systemu; - ostrzeżenia oraz błędu procesu ładowania; - podłączenia klientów; - tryb pracy - Urządzenie musi obsługiwać MIMO min. 2x3; - Urządzenie musi mieć wydajność: min. 300 Mbps; - Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w środowiskach biurowych (niski profil urządzenia); - Urządzenie musi posiadać min 128MB pamięci DRAM oraz min 32MB pamięci ROM (falsh) - Urządzenie musi obsługiwać standardy: • EN 60950-1 • EN 300.328, EN 301.893 • IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA • 802.1X • 802.1af • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) • EAP-Subscriber Identity Module (SIM) - Wi-Fi Multimedia (WMM™) - Dostarczane AP muszą działać jako „lekkie AP” współpracujące i zarządzane przez kontroler Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadany przez zamawiającego; - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia jednym przewodem UTP lub FTP w celu zapewnienia komunikacji oraz zasilania (PoE); - Dopuszcza się urządzenia odnowione przez producenta, pochodzące wyłącznie z autoryzowanego kanału sprzedaży - Wraz z dostawą sprzętu sprzedający przedstawi potwierdzenie od przedstawiciela producenta na rynek polski, że sprzęt pochodzi z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży |  |

UWAGA!!
Zamawiający posiada obecnie sieć WiFi zbudowaną i w pełni zarządzaną przez dwa kontrolery Cisco AIR-CT5508-50-K9 , a także AccessPointy AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9 . W związku z dalszą rozbudową sieci bezprzewodowej i ujednolicenia zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej, w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecnymi urządzeniami, a także obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta i tych samych modeli, które już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, lub innego modelu, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami zamawiającego  przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. współpraca z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9, zasilanie dostarczonych AP przez PoE, RADIUS, Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), współpracy AP z siecią eduroam  itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu. W przypadku zaoferowania nowszych modeli AP firmy Cisco, gdzie będzie wymagany upgrade firmware kontrolera Cisco AIR-CT5508-50-K9 oferent będzie zobowiązany wykupić taki upgrade u producenta kontrolera i dostarczyć go z oferowanymi AP.

# AccessPoint zewnętrzny (15 szt.)

nazwa/model: ………………………………………………………………….

| Cecha i wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| - Urządzenie musi w pełni być zarządzane i musi współpracować z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadanym przez zamawiającego. Zarządzanie musi pozwalać na wykorzystanie maksymalnej możliwej funkcjonalności; - Urządzenie musi być bezprzewodowym punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami 802.11 a/g/n; - Urządzenie musi posiadać dwa moduły radiowe dla 802.11 g/n (2,4 GHz) oraz 802.11 a/n (5 GHz); każdy moduł niezależnie konfigurowalny (5GHz/2,4GHz); - Urządzenie musi posiadać złącza do podłączenia min. 6 zewnętrznych anten - Urządzenie musi posiadać podłączone zewnętrzne anteny: - 3szt. zintegrowane z trzema złączami, wielokierunkowa 2-6dBi dla zakresu częstotliwości 2,4GHz; kolor biały; - 3szt. zintegrowane z trzeba złączami, wielokierunkowa 3-6dBi dla zakresu częstotliwości 5GHz; kolor biały; - Urządzenie musi pracować w następującym zakresie częstotliwości: - 2.412 – 2.472 GHz; - 5.180 – 5.320 GHz; - 5.500 – 5.700 GHz z wyłączeniem 5.600 – 5.640 GHz; - Urządzenie musi posiadać następujące interfejsy: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45), port dedykowany do połączenia z siecią przewodową (ze wsparciem standardu PoE); - Port zarządzający konsolowy RS-232 (RJ-45); - Urządzenie musi posiadać zróżnicowane możliwości zasilania: a. zasilacz sieciowy 230V AC; b. PoE; c. w oferowanej wersji wymagane jest dostarczenie zasilacza PoE zalecanego przez producenta AP ; - Urządzenie musi posiadać sygnalizację / diodę LED wskazującą minimum cztery stany : - ładowania systemu; - ostrzeżenia oraz błędu procesu ładowania; - podłączenia klientów; - tryb pracy - Urządzenie musi obsługiwać MIMO min. 2x3; - Urządzenie musi mieć wydajność: min. 300 Mbps; - Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w środowiskach biurowych (niski profil urządzenia); - Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM oraz min. 32MB pamięci ROM (falsh) - Urządzenie musi obsługiwać standardy: • EN 60950-1 • EN 300.328, EN 301.893 • IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA • 802.1X • 802.1af • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) • EAP-Subscriber Identity Module (SIM) - Wi-Fi Multimedia (WMM™) - Dostarczane AP muszą działać jako „lekkie AP” współpracujące i zarządzane przez kontroler Cisco AIR-CT5508-50-K9 posiadany przez zamawiającego; - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia jednym przewodem UTP lub FTP w celu zapewnienia komunikacji oraz zasilania (PoE); - Dopuszcza się urządzenia odnowione przez producenta pochodzące z autoryzowanego kanału sprzedaży - wraz z dostawą sprzętu sprzedający przedstawi potwierdzenie od przedstawiciela producenta na rynek polski, że sprzęt pochodzi z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży |  |

UWAGA!!
Zamawiający posiada obecnie sieć WiFi zbudowaną i w pełni zarządzaną przez dwa kontrolery Cisco AIR-CT5508-50-K9 , a także AccessPointy AIR-CAP3502I-E-K9 i AIR-CAP3502E-E-K9 . W związku z dalszą rozbudową sieci bezprzewodowej i ujednolicenia zarządzania całą infrastrukturą sieci bezprzewodowej, w celu zachowania kompatybilności i zgodności z obecnymi urządzeniami, a także obecną infrastrukturą sieciową zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń tego samego producenta i tych samych modeli, które już posiada. W przypadku dostarczenia sprzętu innego producenta, lub innego modelu, który nie będzie współpracował z istniejącymi urządzeniami zamawiającego przy wykorzystaniu funkcji m.in.tj. współpraca z kontrolerem Cisco AIR-CT5508-50-K9, zasilanie dostarczonych AP przez PoE, RADIUS, Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), współpracy AP z siecią eduroam  itp. wykorzystanych w obecnej infrastrukturze sieciowej oferent będzie zobowiązany do skonfigurowania wymaganych funkcji, lub wymiany urządzeń na inne, a także będzie zobowiązany do przeszkolenia personelu zamawiającego z obsługi konfiguracji i zarządzania dostarczonego sprzętu. W przypadku zaoferowania nowszych modeli AP firmy Cisco, gdzie będzie wymagany upgrade firmware kontrolera Cisco AIR-CT5508-50-K9 oferent będzie zobowiązany wykupić taki upgrade u producenta kontrolera i dostarczyć go z oferowanymi AP.

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone. Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje oraz następujących jego elementów:

- dla AccessPointów zewnętrznych dokładnych modeli anten pracujących w paście częstotliwości 2,4 GHz;

- dla AccessPointów zewnętrznych dokładnych modeli anten pracujących w paście częstotliwości  5 GHz;

- dla AccessPointów zewnętrznych dokładnych modelów zasilaczy PoE