SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym

ul. Armii Krajowej 36A w Częstochowie

INWESTOR: 	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa

KOD CPV:

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8   Roboty malarskie

45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg

45421160-3   Instalowanie elementów metalowych

OPRACOWAŁ: 	Marzena Dębowska

SPRAWDZIŁ : mgr inż. Agnieszka Małolepsza

SPECYFIKACJA     TECHNICZNA

/ST/

WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.

Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 36A

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres stosowania /ST/

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użytej przy budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym i poleceniami Inwestora.

Wszelkie rozbieżności w dostarczonych przez Zamawiającego dokumentach  zgłosić przed wykonaniem robót których dotyczą.

1.7  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie przekaże Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca robót do chwili odbioru ostatecznego robót.

1.8  Zgodność robót z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty               i dostarczone materiały będą zgodne z ST i opisem technicznym

Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i opisem technicznym, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego

1.10  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.13   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia .

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały

Do wykonania robót budowlanych w budynkach  należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

  - Atesty certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami zawartymi w ST i opisem technicznym oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych

Polecenia Inwestora wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność pobrania do badań próbek materiałów będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary jeśli będą konieczne lub wymagane przez Inwestora będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inwestorowi

- Obmiar robót

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest cena ryczałtowa nie wymaga się prowadzenia książki obmiarów.

- Dokumenty budowy

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokół końcowy odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora.

- Odbiór robót

9.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy;

a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu

b/ odbiorowi ostatecznemu

c/ odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2  Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany po zgłoszeniu Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający .

9.3   Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia otrzymania przez Inwestora zgłoszenia zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.4    Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, dokumentacją umowy, obowiązującymi przepisami , normami i sztuką budowlaną.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i opisem technicznym.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą             zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową, dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego dostarczyć Inwestorowi łącznie ze zgłoszeniem zakończenia robót.

9.5  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 9.3 "Odbiór ostateczny robót"

10.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie.

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie całości robót w ST i opisie technicznym oraz składowe określone w dokumentacji przetargowej.

11. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stolarka okienna

- Wstęp.

Przedmiot SST – 1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wymiany istniejących okien drewnianych na okna PCV

Zakres robót objętych specyfikacją.

Demontaż istniejących okien drewnianych, dostawa i montaż okien PCV

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania robot są:

- Okna PCV w kol. białym, uchylne 7-komorowe U=0,9W/m2*K. W każdym oknie zamontowany nawiewnik higrosterowany  akustyczny z możliwością przymknięcia i okapem akustycznym ( przepływ powietrza 5-30m3/h, tłumienie 39dB).

Uwaga: Okna zamontowane na wys.1,8m. Do jednego okna należy zamontować otwieracz z poziomu podłogi.

- Kotwy stalowe,

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót demontażowych i montażowych

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta .

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9

Tynki renowacyjne i przepony poziome

- Wstęp.

Przedmiot SST – 2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z wykonaniem i malowaniem tynków renowacyjnych wewnętrznych oraz wykonaniem przepony poziomej w ścianach z cegły.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Skucie istniejących tynków wewnętrznych z wywiezieniem gruzu. Impregnacja biobójcza          ścian. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach. Malowanie tynków renowacyjnych farbą systemową.

Wykonanie otworów, przygotowanie powierzchni, wykonanie przepony poziomej

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania robot są:

- Materiały wchodzące w skład systemu tynków renowacyjnych wewnętrznych - środki impregnujące, grzybobójcze, mieszanki tynkowe renowacyjne podkładowe i            nawierzchniowe, farba silikatowa .

- Materiały wchodzące w skład systemu zapobiegającemu podciąganiu – preparat iniekcyjny, zaprawa do uszczelnień

Wszystkie materiały do wykonania tynków renowacyjnych i przepon poziomych muszą wchodzić w skład jednego z systemów i pochodzić od jednego producenta oraz posiadać certyfikat WTA

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta sytemu tynków renowacyjnych wewnętrznych i przepon poziomych.

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów.

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynku,

- wyglądu powierzchni tynku,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9

Tynki wewnętrzne i malowanie

- Wstęp.

Przedmiot SST – 3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z tynkowaniem i malowaniem ścian i stropów nie poddanych renowacji

Zakres robót objętych specyfikacją.

Zeskrobanie starych powłok malarskich, drobne naprawy istniejącego tynku, wyrównanie powierzchni szpachlówką cem-wapienną z zatarciem na gładko, gruntowanie i malowanie.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robot są:

- Szpachlówka cem-wapienna - do ręcznego wykonywania wapienno-cementowych wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. oraz do wykonywania gładkiej warstwy pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufitach z podkładowymi tynkami cementowo-wapiennymi lub na podłożach betonowych.

- Farba emulsyjna naturalnie ekologiczna, matowa,  na biobazie, bez zawartości rozpuszczalników, bardzo dobrze zmywalna przy zachowaniu matowej powłoki - odporność na  szorowanie na mokro klasa 3 PN-EN 13300

- Grunty wg wskazań producenta.

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

Przed przystąpieniem do robót tynkarsko-malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynku,

- wyglądu powierzchni tynku,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

· sprawdzenie odporności na wycieranie,

· sprawdzenie przyczepności powłoki,

· sprawdzenie odporności na zmywanie.

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9

Podłoża, izolacje i posadzki  z płytek i wykładzin PCV

- Wstęp.

Przedmiot SST – 4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z wymianą podłoży i posadzek

Zakres robót objętych specyfikacją.

Zerwanie starych wykładzin, skucie starego, nierównego lub zniszczonego podłoża, Wykonanie nowej wylewki wraz z izolacjami, ułożenie nowej posadzki z płytek Gres i wykładzin PCV z cokolikami przyściennymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robot są:

- Zaprawy do wykonania wylewek podłogowych produkowane w postaci suchych mieszanek, złożonych z odpowiednio dobranych kruszyw, spoiw i różnych dodatków (zmniejszających skurcz, poprawiających urabialność, rozlewność itp.), dostarczanych w workach. Wymagają one jedynie wymieszania z wodą w odpowiedniej proporcji - jest ona podana przez producenta na opakowaniu. Gwarantuje to jednolite parametry i niski skurcz. Po wymieszaniu, podkłady mogą mieć konsystencję: gęstoplastyczną lub półsuchą (grube jastrychy), albo też półpłynną bądź płynną (cienkie wylewki samopoziomujące).

- Elastyczna, bezspoinowa powłoka uszczelniająca wykonana na bazie żywic syntetycznych z systemowymi taśmami uszczelniającymi. Należy ją nakładać na wcześniej przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Narożniki należy dodatkowo uszczelnić przy pomocy taśm systemowych.

- Płytki Gres 30x30cm -  rektyfikowane, antypoślizgowe min.R10, V klasy ścieralności, odporność na zginanie 35N/mm2, nasiąkliwość < 0,5%, plamoodporność > klasy 3).

- Klej elastyczny, fuga epoksydowa elastyczna.

- Wykładziny PCV – heterogeniczna,  klasy 34,  gr. całkowita min. 2,0mm, gr. warstwy użytkowej min.0,7mm z powłoką PUR. Reakcja na ogień Bfls1, antypoślizgowość min.R10, brak uszkodzeń na oddziaływanie nóżek mebli i kółek krzeseł.

- Grunty i kleje wg wskazań producenta.

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9

Pochwyt przyścienny

- Wstęp.

Przedmiot SST – 5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z montażem pochwytu ściennego przy zejściu do piwnic

Zakres robót objętych specyfikacją.

Dostawa i montaż pochwytu ściennego przy zejściu do piwnic.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robot są:

- Rura d=50mm , wsporniki, rozety maskujące ze stali nierdzewnej , satynowanej,

- Kotwy wklejane

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9