OPIS TECHNICZNY

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji: Budynek dydaktyczny

Częstochowa Aleja Armii Krajowej 36A

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

1. Remont pomieszczenia szatni , WC i posadzki w schowku pod schodami w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 36A.

2. Wymiana wykładziny podłogowej PCV w pokoju archiwum z korytarzykiem w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 36A.

3. Montaż pochwytu przyściennego w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 36A.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek Akademii im. Jana Długosza składa się z budynku dydaktycznego, budynku biblioteki, łącznika i garażu. Budynek dydaktyczny jest obiektem wolnostojącym w pełni podpiwniczonym, murowanym o 5-ciu kondygnacjach naziemnych . Obiekt połączony z budynkiem biblioteki poprzez łącznik.

Budynek został wybudowany w 1955roku. W ciągu 24 lat był użytkowany jako dom studencki. W roku 1979 został adaptowany na istniejącą funkcję . W roku 1985 została nadbudowana ostatnie kondygnacja. Ściany murowane. Stropy typu Akermana, Kleina i DMS. Stolarka okienna PCV, w piwnicach drewniana , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe lub drewniane.

1.3. Opis stanu istniejącego .

Pomieszczenie szatni, WC i schowka znajdują pod schodami się w piwnicach budynku dydaktycznego.

Szatnia – ściany i stropy z tynkiem cem-wap malowane farbą emulsyjną. Na ścianie wejściowej dł.5,1m  i okiennej na dł. 4,0m tynki zawilgocone, na fragmentach ścian widoczne ślady grzyba. Na ścianie wewnętrznej na dł. 5,0m w dolnej części przy posadzce nieliczne ślady wilgoci. Na pozostałej części ścian i stropach tynki cem-wap. malowane farbą emulsyjną z licznymi spękaniami. Posadzka z wykładziny PCV wywiniętej na ściany. W szatni znajdują się 3 okienka drewniane, zniszczone o wym.1,46x0,6m. Pod dwoma oknami grzejniki rurowo-żebrowe ( po 4szt dł 2,5m każdy). Pod stropem na całej długości 9,5m dwóch ścian  biegną rury co w izolacji. Wzdłuż ścian na dł. 5,1 i 9,5 cm biegnie rura stalowa wyprowadzona na zewnątrz zakończona daszkiem.

Pom. WC – ściany do wys.2,0m wyłożone płytkami , powyżej ściana z tynkiem cem-wap. malowana farbą emulsyjną. Strop z tynkiem cem-wap. malowany farbą emulsyjną. Na podłodze płytki ceramiczne. Drzwi 60x200cm z ościeżnicą stalową zniszczone.

Schowek pod schodami – Na ścianach zniszczone fragmenty tynków z resztkami malowania, bieg i spocznik nieotynkowany. Posadzka betonowa zniszczona, zawilgocona.

Pokój archiwum z korytarzykiem wejściowym znajduje się na parterze budynku dydaktycznego. Na podłodze ułożona wykładzina PCV z listwami przyściennymi. Podłoże pod wykładziną nierówne, na części pomieszczenia podniesione o około 4cm.

1.4.  Zakres projektowanych prac

Pomieszczenie szatni i WC

- Wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV w kol. białym, uchylne 7-komorowe U=0,9W/m2*K. W każdym oknie zamontowany nawiewnik higrosterowany akustyczny z możliwością przymknięcia i okapem akustyczny ( przepływ powietrza 5-30m3/h, tłumienie 39dB).

Uwaga: Okna zamontowane na wys.1,8m. Do jednego okna należy zamontować otwieracz z poziomu podłogi.

- Wymiana skrzydła drzwiowego do WC z dopasowaniem do istniejącej ościeżnicy – skrzydło i okucia  dostarczy Inwestor.

- Wykonanie przepony poziomej w murze z cegły metodą iniekcji ciśnieniowej :

- na długości 5,1m – mur gr.51cm (ściana wewnętrzna wejściowa)

- na długości 9,5m – mur gr.64cm (ściana zewnętrzna okienna)

- Skucie zawilgoconych i zagrzybionych tynków na ścianach  :

- na długości 5,1m na pełną wysokość – (ściana wewnętrzna wejściowa)

- na długości 4,0m na pełną wysokość -  (ściana zewnętrzna okienna)

- na długości 5,0m na 1,0m wysokości ( ściana wewnętrzna).

- Odgrzybienie powierzchni ścian , neutralizacja soli, wykonanie tynków renowacyjnych, szpachlowanie ścian i malowanie farbą silikonową wg technologii i wskazań producenta wybranego systemu .

- Usunięcie starych powłok malarskich, naprawa istniejących tynków, wyrównanie powierzchni szpachlówką cem-wapienną z zatarciem na gładko na pozostałych ścianach i stropach.

- Obudowa rurociągu CO płytą karton-gips gr.12,5mm wodoodporną na ruszcie metalowym . W obudowie należy osadzić 3szt drzwiczek rewizyjnych z blachy stalowej powlekanej o wymiarach minimum 20x15cm zapewniających swobodny dostęp do zaworów.

- Gruntowanie i malowanie ścian , stropów i obudów farbą emulsyjną naturalnie ekologiczną, matową,  na biobazie, bez zawartości rozpuszczalników, bardzo dobrze zmywalną przy zachowaniu matowej powłoki - odporność na  szorowanie na mokro klasa 3 PN-EN 13300, do przygotowania podłoża należy użyć gruntu lub farby podkładowej zgodnie z zaleceniami producenta,.

- Zerwanie wykładziny podłogowej, skucie istniejącej posadzki na gł. minimum 3cm. Odgrzybienie podłoża, gruntowanie  i wykonanie nowej wylewki gr.min.2cm . Ułożenie izolacji podpłytkowej z wklejeniem taśmy uszczelniającej.

- Ułożenie w karo posadzki z płytek Gres 30x30 ( płytki rektyfikowane, antypoślizgowe min.R10, V klasy ścieralności, odporność na zginanie 35N/mm2, nasiąkliwość < 0,5%, plamoodporność > klasy 3). Płytki układane na kleju elastycznym, fuga epoksydowa elastyczna. Cokolik wys.10cm wykończonym listwą aluminiową.

- Demontaż istniejącej rury stalowej i uzupełnienie otworów w ścianie gr.25cm i 64cm.

- Malowanie drzwi wejściowych do szatni z ościeżnicami obustronnie

- Malowanie dwukrotne grzejników rurowo-żebrowych oraz pionów i podejść co.

- Przebicie otworu w ścianie grubości 1/2cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i obsadzenie kratki wentylacyjnej stalowej powlekanej w kol. białym 14x21cm

- Wyrównanie istniejącego otworu w ścianie grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i obsadzenie kratki wentylacyjnej stalowej powlekanej w kol. białym 14x21cm

- Wywóz gruzu z terenu budowy

Schowek pod schodami

- Skucie istniejącej posadzki na gł. min.5cm

- Oczyszczenie i wyrównanie powierzchni po skuciu posadzki pod izolację

- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany

- Wykonanie nowej posadzki cementowej gr.min.4cm

- Wykucie otworu w śc.gr.12cm i osadzenie kratki wentylacyjnej stalowej powlekanej w kol. białym 14x21cm

- Wywóz gruzu z terenu budowy

Pokój biurowy archiwum z korytarzykiem wejściowym

- Zerwanie wykładziny podłogowej z listwami przyściennymi.

- Skucie istniejącego podłoża w celu wyrównania poziomów na całej powierzchni.

- Zagruntowanie i wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej gr.min.10mm

- Ułożenie wykładziny PCV (klasy 34 gr. całkowitej min. 2,0mm, gr. warstwy użytkowej min.0,7mm z powłoką PUR) , ze zgrzaniem połączeń

- Ułożenie listwy przyściennej MDF z kompletem narożników wewnętrznych, zewnętrznych i zakończeniami przy otworach drzwiowych

- Wywóz gruzu z terenu budowy

Pochwyt przyścienny przy zejściu do piwnic

Montaż pochwytu ściennego ze stali nierdzewnej satynowanej - rura d=50mm na wspornikach ( w odstępach max. 100cm) z rozetą maskującą . Montaż do ściany za pomocą kotew wklejanych ( 3szt na mocowanie) .

Kolorystyka farb, płytek, wykładzin i listew przyściennych do uzgodnienia z Inwestorem.

Do opisu dołączono :

- Rzuty pomieszczeń  z wymiarami

- Zdjęcia

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Małolepsza