Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem dla Instytutu Matematyki                   i Informatyki  (2 szt.).

- Zestaw komputerowy stacjonarny – 2 szt.:

(producent/model oferowanego zestawu komputerowego: ………………………….………………………………….)

| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu producent/model każdego z podzespołów |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 12350 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_092017.pdf) - załącznik 1 |  |
| pamięć operacyjna | min. 16 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym |  |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| karta graficzna | # zewnętrzna z obsługą: technologii CUDA, DirectX 12 i OpenGL 4.5, uzyskująca w teście PassMark G3D Mark (http://www.ajd.czest3.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_012016.pdf) - załącznik 3 - minimum 8700punktów |  |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa 8 kanałowa |  |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie |  |
| gniazda kart rozszerzeń | min. 1 wolny slot PCIe, min. 1 port USB 3.0 na płycie głównej do wyprowadzenia na obudowę |  |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Panel tylni: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 2.0 - 2 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. HDMI - 1 szt. Audio jack - 3 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. DVI-D - 1 szt. VGA (D-Sub) - 1 szt. dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 w tym min. 1 USB 3.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek |  |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku min. 1 x co najmniej 275GB, Serial ATA III, prędkość zapisu min. 500MB/s |  |
| napęd optyczny | brak |  |
| obudowa typ zasilacza | Standard ATX z min 1 portem USB z zamontowanym w obudowie wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC o mocy min. 500W i sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver |  |
| rodzaj urządzenia | Klawiatura komputerowa | Producent i model:……………………………………….. |
|  |  | Parametry oferowanego sprzętu |
| rodzaj klawiatury | przewodowa, płaska z klasycznym układem klawiszy, niski skok klawiszy |  |
| interfejsy | USB |  |
| Zasięg | Min 1,5 m |  |
| Dodatkowe właściwości | Odporność na zachlapanie |  |
| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa | Producent i model:……………………………………… |
|  |  | Parametry oferowanego sprzętu |
| rodzaj myszy | laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 7/1 |  |
| Rozdzielczość | Min. 3600 dpi |  |
| zasięg | Min. 1,8 m. |  |

- Monitor (2 szt.)

(producent/model : ………………………….………………………………………………………………………………)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| przekątna ekranu | Min. 23,5’’ |  |
| Typ matrycy | matowa |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | 1920x1080 |  |
| technologia podświetlenia | LED, IPS |  |
| Jasność | 250 cd/m² |  |
| kąty widzenia poz./pion. | 178/178 stopni |  |
| Kontrast dynamiczny | Minimum 5 000 000:1 |  |
| czas reakcji | Minimum 5 ms (GTG) Minimum 1 ms (MBR) |  |
| Częstotliwość odświeżania | Min. 75Hz |  |
| Akcesoria | Kabel HDMI |  |
| Dodatkowo | Redukcja migotania (Flicker free) |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy producenta  i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy