| Funkcja | pH | mV | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres | -2.000 ÷16.000 pH | ±1999.9 mV | -50.0 ÷199.9 ºC |
| Rozdzielczość | 0.001 pH lub 0.01pH | 0.1mV | 0.1 ºC |
| Dokładność ((± 1 cyfra) | ±0.002pH | ±0.1 mV | ±0.1 ºC |
| Impedancja wyjściowa | >1012Ω |  |  |
| Zakres kompensacji temperatury | -5 ÷110.0 ºC |  |  |
| Wymiary | Szerokość - max. 150 mm, Długość – max. 100 mm, Wysokość – max. 30 mm Masa - max. 220 g |  |  |

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Możliwość pomiaru pH, potencjału redox i temperatury

Wodoszczelna obudowa

Pomiar czystych wód oraz ścieków

Automatyczne wykrywanie wartości buforów

Automatyczna ocena stanu elektrody

Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera. Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV)

Pamiętanie terminu kalibracji

Pamięć min. 4000 wyników

Pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania

Możliwość połączenia z PC przez wyjście USB i przesłania danych na komputer z system Windows

Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB

Statyw na elektrody

Dodatkowo : roztwory buforowe ph 4, 7, 9 po 100ml roztwór KCl nasycony 100ml roztwór elektrolitu w żelu 100ml

elektroda umożliwiająca pomiary cieczy, ciał półpłynnych lub gleby

elektroda dopasowana do probówek Eppendorfa

plastykowa obudowa korpusu elektrody

Wymagane funkcjonalności :