Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-371/11/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dyskryminator stałofrakcyjny do spektrometru ORTEC (1 szt.)

Dyskryminator musi spełniać następujące parametry:

- Pełna kompatybilność z posiadanym spektrometrem firmy ORTEC model PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectrometry).

- Impulsy wejściowe (INPUT PULSE): 0V do 10V

- Zakresy dyskryminatora (DISCRIMINATOR RANGES):

a) Górny poziom (Upper Level)[-30 mV do -5 V].

b) Niski poziom (Lower Level) [-30 mV do -5V].

- Próg całkowej nieliniowości:  ≤±0.5%

- Próg niestabilności:  ≤±0.1 mV/°C, w zakresie temperatur od 0 to 50°C.

- Parametry czasowe: ≤ ± 75 ps do 100: 1 dynamiczny zasięg; tryb całkowy z zewnętrznym kształtowaniem z  opóźnieniem  ~ 2 ns, czas narastania wejścia ≤1 ns, impuls wejściowy - szerokość ~ 10 ns, próg = 30 mV.

- Wymagane zasilania  (POWER REQUIRED): +12 V, 120 mA; –12 V, 80 mA; +24 V, 0 mA;

-24V, 0 mA; +6 V, 0 mA; –6 V, 650 mA.

- Wymiary Norma NIM o pojedynczej szerokości modułu 3.43 X 22.13 cm.