Specyfikacja techniczna

Zadanie 2: Zestawy komputerowe stacjonarne – 18 szt.

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

Licencja na dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje.

- Jednostka centralna dla Studium Języków Obcych – 1 szt.

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 3100 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012018.pdf) - załącznik 3a lub osiągający minimum 3000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_012018.pdf) - załącznik 3b | Producent/model: ………………………. |
| pamięć operacyjna | min. 4 GB zainstalowane | Producent/model: ………………………. Pojemność:………………..GB |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | Tak/Nie |
| karta graficzna | Zintegrowana | Tak/Nie |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa min 8 kanałowa | Tak/Nie Ilość kanałów…………………… |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie | Tak/Nie Ilość złączy:………………………. |
| Płyta główna (zewnętrzne porty wejścia/wyjścia) | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym co najmniej dwa 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB z czego przynajmniej jeden w wersji 3.0 podłączony do USB 3.0 na płycie głównej wejście mikrofonu wyjście słuchawek | Producent/model: …………………………………. |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, | Producent/model: ……………………… |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników - wewnętrzna | Producent/model: ……………………… |
| Obudowa Typ zasilacza | Standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC min. 400W o sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku | Producent/model zasilacza: ………………………………………. Producent/model obudowy: ……………………………………….. Ilość wolnych zatok wew. 3,5”:…………………………… |
| system operacyjny | W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 | Nazwa/ wersja oprogramowania: ……………………………………. |

- Zestaw komputerowy  dla stanowisk ds. obsługi finansowej – 3 szt.

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 3100 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012018.pdf) - załącznik 3a lub osiągający minimum 3000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_012018.pdf) - załącznik 3b | Producent/model: ………………………. |
| pamięć operacyjna | min. 4 GB zainstalowane | Producent/model: ………………………. Pojemność:………………..GB |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | Tak/Nie |
| karta graficzna | Zintegrowana | Tak/Nie |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa min 8 kanałowa | Tak/Nie Ilość kanałów…………………… |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie | Tak/Nie Ilość złączy:………………………. |
| Płyta główna (zewnętrzne porty wejścia/wyjścia) | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym co najmniej dwa 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB z czego przynajmniej jeden w wersji 3.0 podłączony do USB 3.0 na płycie głównej wejście mikrofonu wyjście słuchawek | Producent/model: …………………………………. |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, | Producent/model: ……………………… |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników - wewnętrzna | Producent/model: ……………………… |
| Obudowa Typ zasilacza | Standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC min. 400W o sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku | Producent/model zasilacza: ………………………………………. Producent/model obudowy: ……………………………………….. Ilość wolnych zatok wew. 3,5”:…………………………… |
| system operacyjny | W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 | Nazwa/ wersja oprogramowania: ……………………………………. |
| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa bezprzewodowa | Producent/model………………. |
| rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) lub laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 3/1 |  |
| Rozdzielczość | Min. 1200dpi |  |
| zasięg | Min. 5 m. |  |
| Dodatkowo | Odbiornik nano, wyłącznik, baterie lub akumulatory w zestawie dołączone do urządzenia |  |
| Profil | Dla lewo -i praworęcznych |  |

- Jednostka centralna z monitorem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1 szt.

| Cecha | Wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 7500 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012018.pdf) - załącznik 3a lub osiągający minimum 7000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_012018.pdf) - załącznik 3b | Producent/model: ………………………. |
| pamięć operacyjna | min. 8 GB zainstalowane w trybie dwukanałowym | Producent/model: ………………………. Pojemność:………………..GB |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | Tak/Nie |
| karta graficzna | # zewnętrzna z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 uzyskująca w teście PassMark G3D Mark (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_012018.pdf) - załącznik 3c - minimum 3200 punktów | Producent/model: …………………………………… |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa 8 kanałowa | Tak/Nie Ilość kanałów…………….. |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie | Tak/Nie Ilość złączy:………………………. |
| Płyta główna (zewnętrzne porty wejścia/wyjścia) | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym min. 2 USB 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x HDMI 1xPS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB 2.0 w tym min. 1 USB 3.0 wejście mikrofonu wyjście słuchawek | Producent/model: …………………………………. |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, | Producent/model: ……………………… |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników - wewnętrzna | Producent/model: ……………………… |
| obudowa typ zasilacza | Standard ATX z min 1 portem USB z zamontowanym w obudowie wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC o mocy min. 500W i sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku | Producent/model zasilacza: ………………………………………. Producent/model obudowy: ……………………………………….. Ilość wolnych zatok wew. 3,5”:…………………………… |
| system operacyjny | W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 | Nazwa/ wersja oprogramowania: ……………………………………. |
| Monitor |  | Producent/ model: |
| przekątna ekranu | Min. 21” |  |
| Typ matrycy | matowa |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | Min 1920x1080 |  |
| technologia podświetlenia | LED IPS |  |
| złącza wejściowe wideo | Min: - 15-stykowe D-Sub - DVI lub HDMI |  |
| Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| kąty widzenia poz./pion. | min 178/178 |  |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |  |
| czas reakcji | max 8 ms |  |
| Akcesoria | Kabel D-sub, kabel DVI, kabel zasilający |  |
| Dodatkowo | regulacja kąta nachylenia |  |

- Zestaw komputerowy  z monitorem dla Biblioteki Głównej – 13 szt.

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu/ producent/model każdego z podzespołów |
| --- | --- | --- |
| klasa produktu | stacja robocza lub komputer typu Desktop PC |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 3100 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_012018.pdf) - załącznik 3a lub osiągający minimum 3000 punktów w teście 3DMark06 CPU(http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_012018.pdf) - załącznik 3b | Producent/model: ………………………. |
| pamięć operacyjna | min. 4 GB zainstalowane | Producent/model: ………………………. Pojemność:………………..GB |
| karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | Tak/Nie |
| karta graficzna | Zintegrowana | Tak/Nie |
| Dźwięk | zintegrowana karta dźwiękowa min 8 kanałowa | Tak/Nie Ilość kanałów……………….. |
| kontroler dysku twardego | SerialATA min. 4 złącza na płycie | Tak/Nie Ilość złączy:………………………. |
| Płyta główna (zewnętrzne porty wejścia/wyjścia) | Panel tylni: minimum 4 porty USB w tym co najmniej dwa 3.0 wejście audio, wejście mikrofonu, wyjście audio 1 x RJ-45 1 x D-SUB 1 x DVI 1 x PS/2 dopuszczalne jest stosowanie adapterów, np. HDMI na DVI itp. dołączonych przez Wykonawcę Panel przedni: minimum 2 porty USB z czego przynajmniej jeden w wersji 3.0 podłączony do USB 3.0 na płycie głównej wejście mikrofonu wyjście słuchawek | Producent/model: …………………………………. |
| dysk twardy | min. 1x1000GB Serial ATA, | Producent/model: ……………………… |
| napęd optyczny | nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników - wewnętrzna | Producent/model: ……………………… |
| Obudowa Typ zasilacza | Standard ATX z zamontowanym wewnętrznym zasilaczem z aktywnym PFC min. 400W o sprawności nie mniej niż 85% z certyfikatem min. 80 Plus Silver co najmniej 1 wolna wewnętrzna zatoka 3,5” przystosowana do montażu dodatkowego dysku | Producent/model zasilacza: ………………………………………. Producent/model obudowy: ……………………………………….. Ilość wolnych zatok wew. 3,5”:…………………………… |
| system operacyjny | W polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej. Dołączony nośnik - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: - Eset NOD Antyvirus - Microsoft Office 2010 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 | Nazwa/ wersja oprogramowania: ……………………………………. |
| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa bezprzewodowa | Producent/model………………. |
| rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) lub laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 3/1 |  |
| Rozdzielczość | Min. 1200dpi |  |
| zasięg | Min. 5 m. |  |
| Dodatkowo | Odbiornik nano, wyłącznik, baterie lub akumulatory w zestawie dołączone do urządzenia |  |
| Profil | Dla lewo -i praworęcznych |  |
| rodzaj urządzenia | Klawiatura komputerowa | Producent/model…………….. |
| rodzaj klawiatury | przewodowa, płaska z klasycznym układem klawiszy, niski skok klawiszy |  |
| interfejsy | USB |  |
| Zasięg | Min 1,5 m |  |
| rodzaj urządzenia | Monitor | Producent/model:………….. |
| przekątna ekranu | Min. 21” |  |
| Typ matrycy | matowa |  |
| proporcje ekranu | 16:9 |  |
| rozdzielczość natywna | Min 1920x1080 |  |
| technologia podświetlenia | LED IPS |  |
| złącza wejściowe wideo | Min: - 15-stykowe D-Sub - DVI lub HDMI |  |
| Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| kąty widzenia poz./pion. | min 178/178 |  |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |  |
| czas reakcji | max 8 ms |  |
| Akcesoria | Kabel D-sub, kabel DVI, kabel zasilający |  |
| Dodatkowo | regulacja kąta nachylenia |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy