OPIS TECHNICZNY

Wymiana wykładziny podłogowej w części pomieszczeń w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Inwestor: Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8

- Zadanie nr 1 - wymiana wykładziny podłogowej i malowanie sali nr 149 I piętro segment D oraz wymiana wykładziny podłogowej na posadzkę z płytek Gres w serwerowni w obiekcie przy ul. Waszyngtona 4/8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot robót.

Wymiana wykładziny podłogowej i malowanie sali nr 149 I piętro segment D oraz wymiana wykładziny podłogowej na posadzkę z płytek Gres w serwerowni w obiekcie przy ul. Waszyngtona 4/8.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 dz.nr 77/1,77/2,78/2,83/3, 84, 85, 86, 87, 89/1 obr.150.

Składa się z czterech segmentów o zróżnicowanej wysokości (A,B,C,D) o rzucie prostokąta, przylegających do siebie z wewnętrznym patio. Konstrukcja budynku szkieletowa, stropy prefabrykowane kanałowe, ściany z gazobetonu lub ceramiczne.

1.3. Opis stanu istniejącego.

Pracownia malarska (sala 149) o wymiarach 13,50x4,80 z wnęką 1,30 x0,30m i wysokość 2,96m.  Posadzka wykończona wykładziną PCV w znacznym stopniu zniszczoną, noszącą ślady licznych uzupełnień z listwami przyściennymi PCV. Wylewka pod wykładziną nierówna, częściowo zniszczona. Ściany malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym i częściowo czarnym, strop i podciągi malowany w kolorze białym. Ściany zabrudzone z drobnymi ubytkami.

Okna PCV szt. 4 o wymiarach: 2,60x1,60.

Parapety lastrico szt. 4, dł. 2,75m. szer.35cm gr.5cm malowane farbą olejną.

Drzwi drewniane z ościeżnicą metalową 0,90x2,00 szt. 3.

Przy sali  znajduje się pom. pomocnicze – poza zakresem opracowania.

Do opisu dołączono dokumentację fotograficzną.

Pomieszczenie serwerowni o wymiarach 2,85x5,10m znajduje się na parterze budynku dydaktycznego segment A. Ściany i strop tynk cem-wap malowany. Na posadzce ułożona wykładzina PCV z listwą przyścienną

2.  Zakres projektowanych prac:

a) Sala 149 (pracownia malarska):

- zerwanie istniejącej wykładziny wraz z listwami przyściennymi

- naprawa istniejącej wylewki , oczyszczenie i zagruntowanie podłoża

- wykonanie nowej wylewki z zaprawy samopoziomującej gr. min. 5mm, gruntowanie i ułożenie wykładziny PVC trudnozapalnej ze zgrzewaniem

- ułożenie listwy MDF z kompletem narożników i zaślepek

- montaż listew progowych aluminiowych

- zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze ścian, stropów, słupów i podciągów, szpachlowanie nierówności i ubytków

- gruntowanie i malowanie dwukrotne farbą lateksową w kolorze czarnym ścian na długości 11,22m i 8,17m

- gruntowanie i malowanie dwukrotne farbą lateksową w kolorze białym pozostałych ścian,  słupów, stropu i podciągów

- oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie dwukrotne parapetów farbą olejną z zaszpachlowaniem drobnych ubytków (3szt.w kol. białym, 1szt w kolorze czarnym)

- oczyszczenie i malowanie 2-krotne ościeżnic stalowych obustronne

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

Kolorystyka wykładziny i listew do uzgodnienia z Inwestorem.

b) Serwerownia:

- Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej PCV wraz z listwami przyściennymi

- Oczyszczenie posadzki z resztek kleju, zagruntowanie i wyrównanie powierzchni

- Ułożenie posadzki z płytek Gres 30x30 ( płytki antypoślizgowe min.R10, V klasy ścieralności). Płytki układane na kleju elastycznym, fuga epoksydowa elastyczna.

- Ułożenie cokolika wys.10cm

Kolorystyka płytek i fugi do uzgodnienia z Inwestorem.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

- Zadanie nr 2 - wymianę istniejącej wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV w czytelni biblioteki wydziałowej oraz wymianę wykładziny podłogowej na posadzkę z płytek Gres w serwerowni w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot robót

Wymiana istniejącej wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV w czytelni biblioteki wydziałowej   oraz wymiana wykładziny podłogowej na posadzkę z płytek Gres w serwerowni w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 13/15, pomieszczenia nr 2002, 2003.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek zlokalizowany w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 na działce ewidencyjnej nr 24/2 obr.43b. Składa się z sześciu segmentów o zróżnicowanej ilości kondygnacji.

Segment  A – 4 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment  B – 3 kondygnacje + piwnica

Segment B1 – 5 kondygnacji + piwnica

Segment C   - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment D  - 1 kondygnacja nie podpiwniczona

Segment  E  - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa. Ściany ceramiczne murowane. Stolarka PCV i aluminiowa.

1.3. Opis stanu istniejącego .

Pomieszczenia czytelni o wymiarach 6,10x9,15m oraz 4,80x5,75m z wnęką 1,66x1,0m znajdują się na II piętrze budynku dydaktycznego s. B1. Na posadzce ułożona wykładzina dywanowa z listwą przyścienną . Ściany tynkowane, malowane. Sufit podwieszany typu Thermatex. W jednym pokoju 2 wnęki podokienne z grzejnikami obudowane osłonami drewnianym o wymiarach (2,5+0,1*2) wys.1,05m , dwa parapety lastrico dł.2,5m każdy obudowane płytą laminowaną.

Pomieszczenie serwerowni o wymiarach 2,75x5,70m znajduje się na II piętrze budynku dydaktycznego s.B1. Ściany i strop wykończone tynkiem cem-wap ,malowane. Na posadzce ułożona wykładzina PCV z listwą przyścienną

1.4.  Zakres projektowanych prac:

a) czytelnia biblioteki wydziałowej:

- Ostrożny demontaż istniejącej zabudowy wnęk podokiennych wraz z parapetami oraz ponowny montaż po zakończeniu prac wraz z dopasowaniem i wykończeniem listwą drewnianą w kolorze parapetów na styku parapetu ze ścianami i oknem.

- Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej wraz z listwami przyściennymi

- Oczyszczenie posadzki z resztek kleju, zagruntowanie i wyrównanie powierzchni

- Ułożenie wykładziny PCV

- Ułożenie listew MDF z kompletem zaślepek i narożników

Kolorystyka wykładzin i listew do uzgodnienia z Inwestorem.

b) Serwerownia:

- Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej PCV wraz z listwami przyściennymi

- Oczyszczenie posadzki z resztek kleju, zagruntowanie i wyrównanie powierzchni

- Ułożenie posadzki z płytek Gres 30x30 ( płytki antypoślizgowe min.R10, V klasy ścieralności). Płytki układane na kleju elastycznym, fuga epoksydowa elastyczna.

- Ułożenie cokolika wys.10cm

- Ułożenie listwy progowej aluminiowej

Kolorystyka płytek i fugi do uzgodnienia z Inwestorem.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

- Zadanie nr 3 - wymiana istniejącej wykładziny na posadzkę z płytek Gres w serwerowni w budynku przy Alei Armii Krajowej 36a.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot robót

Wymiana istniejącej wykładziny na płytki Gres w serwerowni w budynku przy Alei Armii Krajowej 36a (pom. nr 205).

1.2. Opis ogólny budynków

Obiekt składa się z budynku dydaktycznego, budynku biblioteki, łącznika i garażu. Budynek dydaktyczny jest obiektem wolnostojącym w pełni podpiwniczonym, murowanym o 5-ciu kondygnacjach naziemnych . Obiekt połączony z budynkiem biblioteki poprzez łącznik.

Budynek został wybudowany w 1955roku. W ciągu 24 lat był użytkowany jako dom studencki. W roku 1979 został adaptowany na istniejącą funkcję .W roku 1985 została nadbudowana ostatnie kondygnacja. Ściany murowane. Stropy typu Akermana, Kleina i DMS. Stolarka okienna PCV, w piwnicach drewniana , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe lub drewniane.

1.3. Opis stanu istniejącego .

Pomieszczenie serwerowni o wymiarach 2,36x3,07m i 3,54x2,45m znajduje się na II piętrze budynku dydaktycznego. Część pomieszczenia o wymiarach 2,45x1,1m podwyższona o 15cm.

Na posadzce ułożona wykładzina dywanowa . Cokolik z wykładziny dywanowej w listwach systemowych.

1.4.  Zakres projektowanych prac

- Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej dywanowej wraz z cokolikami

- Oczyszczenie posadzki z resztek kleju, zagruntowanie i wyrównanie powierzchni

- Ułożenie posadzki z płytek Gres 30x30 ( płytki antypoślizgowe min.R10, V klasy ścieralności). Płytki układane na kleju elastycznym, fuga epoksydowa elastyczna.

- Ułożenie cokolika wys.10cm

- Ułożenie listwy progowej aluminiowej

- Ułożenie listwy aluminiowej brzegowej na podeście

Kolorystyka płytek i fugi do uzgodnienia z Inwestorem.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Małolepsza

Zatwierdził pod względem bezpieczeństwa pożarowego : mgr inż. Piotr Tarnowski