OPIS TECHNICZNY

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji: Budynek dydaktyczny

Częstochowa Aleja Armii Krajowej 36A

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Wymiana podłóg i wykładzin w pokojach 208,211,211a w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 36A.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek Akademii im. Jana Długosza składa się z budynku dydaktycznego, budynku biblioteki, łącznika i garażu. Budynek dydaktyczny jest obiektem wolnostojącym w pełni podpiwniczonym, murowanym o 5-ciu kondygnacjach naziemnych . Obiekt połączony z budynkiem biblioteki poprzez łącznik.

Budynek został wybudowany w 1955roku. W ciągu 24 lat był użytkowany jako dom studencki. W roku 1979 został adaptowany na istniejącą funkcję . W roku 1985 została nadbudowana ostatnie kondygnacja. Ściany murowane. Stropy typu Akermana, Kleina i DMS. Stolarka okienna PCV, w piwnicach drewniana , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe lub drewniane.

1.3. Opis stanu istniejącego .

Pokoje biurowe o wymiarach:

pom.208          – 4,88mx2,41m

pom.211,211a  – 3,45mx3,47m i 5,29mx3,35m

znajdują się na III piętrze budynku dydaktycznego.

Ściany i stropy z tynkiem cem-wap malowane farbą emulsyjną.

Na posadzce ułożona wykładzina dywanowa ułożona na starej wykładzinie PCV z listwami przyściennymi. Podłoże pod wykładziną nierówne i spękane.

1.4.  Zakres projektowanych prac

- Zerwanie istniejących wykładzin podłogowych z listwami przyściennymi.

- Skucie istniejącego podłoża wraz z izolacjami do poziomu stropu

- Oczyszczenie podłoża i ułożenie izolacji z folii gr.min.0,3mm z wywinięciem na ściany

- Ułożenie izolacji z płyt styropianowych akustycznych gr.min.22/20mm

- Ułożenie izolacji z folii gr.min.0,3mm z wywinięciem na ściany

- Wykonanie wylewki cementowej gr.5cm

- Ułożenie wykładziny PCV , ze zgrzaniem połączeń

- Ułożenie listwy przyściennej MDF z kompletem narożników wewnętrznych, zewnętrznych i zakończeniami przy otworach drzwiowych

- Montaż listwy progowej aluminiowej

- Wywóz gruzu z terenu budowy

Kolorystyka wykładzin i listew przyściennych do uzgodnienia z Inwestorem.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Małolepsza