OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

Inwestor :                           Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa

Przedmiot opracowania :   Wymiana tynków zewnętrznych ścian , obróbki blacharskie budynku         garażowego

Adres  inwestycji  :             42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

- Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- Opis stanu istniejącego

Budynek garażowy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja ścian z cegły   pełnej ceramicznej. Dach płaski żelbetowy z nawierzchnią asfaltową. Orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Ściany budynku wykończone od zewnątrz tynkiem cem-wap z dodatkowo wklejoną siatką z włókna szklanego i stalową. Tynki nierówne, zniszczone, z licznymi zaciekami, w około 20% odspojone lub odpadnięte ze ścian. Widoczna cegła miejscami  zmurszała, posiada liczne ubytki . W ścianach  8szt otworów wentylacyjnych o nierównych wymiarach . Do ścian mocowana barierka stalowa. Wymiary i wysokości poszczególnych ścian :

- dł.  9,95m h1=0,20, h2=0,85

- dł.  2,85m h1=0,85, h2=1,15m

- dł.25,00m h1=1,15, h2=1,35m

- dł.  3,90m h=1,35m

- dł.  1,35m h=0,55m

Istniejąca rynna dachowa długości 25,0m wraz z 3-ma wpustami zniszczona. Brak pasa podrynnowego. Pozostałe obróbki w stanie dobrym.

- Stan projektowany :

- Zerwanie istniejącego tynku wraz z oczyszczeniem spoin

- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegły – około 10% powierzchni

- Oczyszczenie , odgrzybienie i odsolenie powierzchni

- Wykonanie tynków renowacyjnych, szpachlowanie ścian i malowanie farbą krzemianową wg technologii i wskazań producenta wybranego systemu

- Wykończenie narożników pionowych listwą aluminiową

- Wyrównanie istniejących otworów wentylacyjnych i osadzenie kratek PCV

- Demontaż zniszczonej rynny wraz z wpustami

- Zamocowanie płyty OSB wodoodpornej dł.25,0m, gr.10mm i szer.20cm

- Montaż pasa podrynnowego ( mocowanie do płyty OSB)

- Dostawa i montaż nowych rynien=150mm dł.25,0m wraz z denkami, uchwytami i wpustami. Całość wykonana z blachy stalowej powlekanej.

- Oczyszczenie istniejących obróbek dł. 52,8m szer. 8cm ( pas nadrynnowego i obróbki dachu) , malowanie dwukrotne farbą na powierzchnie ocynkowane w kol. obróbek projektowanych

- Wykonanie opaski gr.min.10cm z kruszywa z wykonaniem korytowania, podsypki z piasku wraz z obramowaniem obrzeżem betonowym 30x8cm na długość 19,5m szer.0,50m

- Wywóz gruzu

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany wymiary sprawdzić wymiary w terenie

Załącznikiem do opisu technicznego jest mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem projektowanych robót.

Sporządził: Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Małolepsza