SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymiana tynków zewnętrznych ścian , remont obróbek blacharskich budynku garażowego.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

przy ul. Waszyngtona 4/8

INWESTOR: 	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Częstochowa

KOD CPV:

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8   Roboty malarskie

45261320-3  Kładzenie rynien

Opracował:  Marzena Dębowska

Sprawdził : mgr inż. Agnieszka Małolepsza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

/ST/

WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres stosowania /ST/

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, metody użytej przy robotach oraz za ich zgodność z opisem technicznym i poleceniami Inwestora.

Wszelkie rozbieżności w dostarczonych przez Zamawiającego dokumentach należy zgłosić przed wykonaniem robót, których dotyczą.

1.7  Przekazanie terenu robót

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie przekaże Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca robót do chwili odbioru ostatecznego robót.

1.8  Zgodność robót z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i opisem technicznym.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST oraz opisem technicznym, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego

1.10  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na terenie robót w należytym stanie. Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót.

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały

Do wykonania robót budowlanych w budynkach  należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

  - Atesty certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami zawartymi w ST i opisem technicznym oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych

Polecenia Inwestora wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność pobrania do badań próbek materiałów będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary jeśli będą konieczne lub wymagane przez Inwestora będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inwestorowi

- Obmiar robót

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest cena ryczałtowa nie wymaga się prowadzenia książki obmiarów.

- Dokumenty budowy

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokół końcowy odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora.

- Odbiór robót

9.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy;

a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu

b/ odbiorowi ostatecznemu

c/ odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2  Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający .

9.3   Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi Inwestorowi. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia otrzymania przez Inwestora zgłoszenia zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.4    Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, dokumentacją umowy, obowiązującymi przepisami , normami i sztuką budowlaną.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i opisem technicznym.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą             zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową, dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego dostarczyć Inwestorowi łącznie ze zgłoszeniem zakończenia robót.

9.5  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 9.3 "Odbiór ostateczny robót"

10.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie.

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie całości robót wg ST i opisie technicznym oraz składowe określone w dokumentacji przetargowej.

11. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Tynki zewnętrzne

- Wstęp.

Przedmiot SST – 1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z wymianą tynków zewnętrznych ścian garażu i zjazdu.

Zakres robót objętych specyfikacją.

- Zerwanie istniejącego tynku wraz z oczyszczeniem spoin

- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegły

- Oczyszczenie , odgrzybienie i odsolenie powierzchni

- Wykonanie tynków renowacyjnych, szpachlowanie ścian i malowanie farbą krzemianową wg technologii i wskazań producenta wybranego systemu

- Wykończenie narożników pionowych listwą aluminiową

- Osadzenie kratek wentylacyjnych PCV na istniejących otworach

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robot są:

- Materiały wchodzące w skład systemu tynków renowacyjnych zewnętrznych - środki impregnujące, grzybobójcze, mieszanki tynkowe renowacyjne podkładowe i            nawierzchniowe, farba krzemianowa .

Wszystkie materiały muszą wchodzić w skład jednego systemu, pochodzić od jednego producenta oraz posiadać certyfikat WTA

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

środki transportu

drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta.

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9

Remont obróbek blacharskich

- Wstęp.

Przedmiot SST – 2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru         robót związanych z remontem obróbek blacharskich.

Zakres robót objętych specyfikacją.

Demontaż starych rynien i wpustów. Montaż nowych rynien, zbiorniczków rynnowych  z blachy powlekanej.

Montaż płyty OSB wodoodpornej, montaż pasa podrynnowego z blachy powlekanej

Oczyszczenie pozostałych obróbek, malowanie farbą do powierzchni ocynkowanych

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6.

- Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2.

Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są:

- Rynny , denka, wpusty systemowe z blachy stalowej cynkowanej obustronnie na gorąco , powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm) . Wszystkie łączenia rynien ze sobą przy pomocy złączki rynnowej z uszczelką.

- Haki i obejmy systemowe z blachy powlekanej.

- Farba na powierzchnie ocynkowane przeznaczona do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych w celu zabezpieczenia przed korozją i dekoracyjnym.  Powłoka gładka, matowa, odporna na wilgoć, działanie czynników atmosferycznych (kwaśne deszcze, UV), termoplastyczna

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.3.

Sprzęt stosowany.

Środki transportu: drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania Robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Warunki wykonania robót.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz instrukcją producenta

- Kontrola jakości robót.

Zgodnie z zasadami, podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

- Odbiór robot.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 9