Specyfikacja techniczna

- Zadanie 1: Komputery przenośne (laptop – 3 szt., tablet – 1 szt.)

Uwaga:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

- Laptop dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – 1 szt.

Producent/ model laptopa: …………………………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny |  |
| Przekątna ekranu | min 14 cali - max 14.4 cali |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Typ matrycy | matowa wyświetlacz - pozwalający zmniejszyć emisję niebieskiego promieniowania o min 25% ramka wyświetlacza - max 6mm |  |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli) |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 8310 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_052018.pdf) – załącznik 1 | Producent/model: |
| Wielkość pamięci RAM | Min 16 GB zainstalowane | Pojemność: |
| Pojemność dysku twardego | Min 512 GB min. 100000 IOPS | Pojemność: |
| Interfejs dysku twardego | M.2 | Tak/nie |
| Karta graficzna | Min. osiągająca w teście PassMark G3D Mark 1030 punktów (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_052018.pdf) – załącznik 3 | Producent/model: |
| Wyjścia karty graficznej | Min 1 x Wyjście HDMI | Tak/Nie |
| Typ akumulatora | Min. 4200 mAh, Li-Ion | Tak/Nie |
| Karta dźwiękowa | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |  |
| Czytnik kart pamięci | TAK | Tak/Nie |
| Kamera | TAK | Tak/Nie |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11 ac Bluetooth | Tak/Nie |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min: - 1 port USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 port USB Typu-C - HDMI - 2 porty USB 2.0 - 1 zasilanie |  |
| Dodatkowo | Aluminiowa obudowa Aluminiowe wnętrze laptopa Białe podświetlanie klawiatury Wielodotykowy, intuicyjny touchpad pokryty szklaną powłoką wraz z czytnikiem linii papilarnych Szyfrowanie TPM skok klawiszy max 1,7mm | Tak/Nie |
| Dołączone akcesoria min. | Zasilacz Firmowe etui na laptopa Firmowa mysz Przejściówka HDMI -> VGA Przejściówka USB -> RJ-45 | Tak/Nie |
| Waga | Nie więcej niż 1,35 kg (razem z baterią) |  |
| Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany fabrycznie przez producenta laptopa w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego, możliwość przywrócenia fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez zamawiającego oprogramowaniem: • Microsoft Office 2010 • ESET NOD32 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - dający możliwość podłączenia do ActiveDirectory | Nazwa/wersja sytemu operacyjnego: |
| Inne | Płytka ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia | Tak/Nie |

- Laptop dla Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego -1 szt.

Producent/model laptopa:……………………………………………………………….

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny | Tak/Nie |
| Przekątna ekranu | min 15 cali - max 16 cali | Tak/Nie |
| Rodzaj podświetlenia | LED | Tak/Nie |
| Typ matrycy | matowa | Tak/Nie |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli) |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_052018.pdf) – załącznik 1 lub osiągający minimum 4700 punktów w teście 3Dmark CPU (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_052018.pdf) - załącznik 2 | Producent/model: |
| Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB zainstalowane | Pojemność: |
| Pojemność dysku twardego | Min 1000 GB | Pojemność: |
| Interfejs dysku twardego | SATA | Tak/Nie |
| Napęd optyczny | TAK | Tak/Nie |
| Typ napędu optycznego | Wewnętrzny DVD RW | Tak/Nie |
| Sposób ładowania płyty | Tacka | Tak/Nie |
| Karta graficzna | Min. osiągająca w teście PassMark G3D Mark 930 punktów (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_052018.pdf) – załącznik 3 | Producent/model: |
| Pamięć własna karty graficznej | TAK | Tak/Nie |
| Wyjścia karty graficznej | Min 1 x Wyjście HDMI , 1 x wyjście D-Sub | Tak/Nie |
| Typ akumulatora | Min 4 h czasu pracy na baterii | Tak/Nie |
| Karta dźwiękowa | Min 1 x Wejście mikrofon, 1 x Wyjście liniowe stereo lub gniazdo combo z załączoną przejściówką na głośnik i mikrofon. Wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |  |
| Czytnik kart pamięci | TAK | Tak/Nie |
| Kamera | TAK | Tak/Nie |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Bluetooth | Tak/Nie |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min: - 3 porty USB z czego co najmniej dwa porty USB 3.0 - 1 port RJ45 - 1 zasilanie |  |
| Dodatkowo | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie |
| Waga | Nie więcej niż 2,4 kg (razem z baterią) | Tak/Nie |
| Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany fabrycznie przez producenta laptopa w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego, możliwość przywrócenia fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez zamawiającego oprogramowaniem: • Microsoft Office 2010 • ESET NOD32 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - dający możliwość podłączenia do ActiveDirectory | Nazwa/ wersja sytemu operacyjnego: |
| Inne | Płytka ze sterownikami bateria i zasilacz w komplecie Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia | Tak/Nie |

- Laptop dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – 1 szt.

Producent/model laptopa:…………………………………………………………………………….

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny | Tak/Nie |
| Przekątna ekranu | min 15 cali - max 16 cali | Tak/Nie |
| Rodzaj podświetlenia | LED | Tak/Nie |
| Typ matrycy | matowa | Tak/Nie |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli) | Tak/Nie |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_052018.pdf) – załącznik 1 lub osiągający minimum 4700 punktów w teście 3Dmark CPU (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_052018.pdf) - załącznik 2 | Producent/model procesora: |
| Wielkość pamięci RAM | Min 8 GB zainstalowane | Pojemność: |
| Pojemność dysku twardego | Min 1000 GB | Pojemność: |
| Interfejs dysku twardego | SATA | Tak/Nie |
| Napęd optyczny | TAK | Tak/Nie |
| Typ napędu optycznego | Wewnętrzny DVD RW | Tak/Nie |
| Sposób ładowania płyty | Tacka | Tak/Nie |
| Karta graficzna | Min. osiągająca w teście PassMark G3D Mark 930 punktów (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_052018.pdf) – załącznik 3 | Producent/model: |
| Pamięć własna karty graficznej | TAK | Tak/Nie |
| Wyjścia karty graficznej | Min 1 x Wyjście HDMI , 1 x wyjście D-Sub | Tak/Nie |
| Typ akumulatora | Min 4 h czasu pracy na baterii | Tak/Nie |
| Karta dźwiękowa | Min 1 x Wejście mikrofon, 1 x Wyjście liniowe stereo lub gniazdo combo z załączoną przejściówką na głośnik i mikrofon. Wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |  |
| Czytnik kart pamięci | TAK | Tak/Nie |
| Kamera | TAK | Tak/Nie |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Bluetooth | Tak/Nie |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min: - 3 porty USB z czego co najmniej dwa porty USB 3.0 - 1 port RJ45 - 1 zasilanie |  |
| Dodatkowo | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie |
| Waga | Nie więcej niż 2,4 kg (razem z baterią) | Tak/Nie |
| Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany fabrycznie przez producenta laptopa w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego, możliwość przywrócenia fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez zamawiającego oprogramowaniem: • Microsoft Office 2010 • ESET NOD32 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - dający możliwość podłączenia do ActiveDirectory | Nazwa/ wersja sytemu operacyjnego: |
| Inne | Płytka ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie torba na laptop Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia | Tak/Nie |

- Tablet dla Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa – 1 szt.

Producent/ model tabletu: …………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Tablet | Tak/Nie |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1200 | Tak/Nie |
| Przekątna ekranu | Min. 10,1 cali max. 11 cali | Tak/Nie |
| Procesor | 156,240 punktów w teście Android CPU Mark https://www.notebookcheck.net/Smartphone-Processors-Benchmark-List.149513.0.html | Producent/model procesora: |
| Pamięć RAM | Min. 3 GB | Pojemność: |
| Pamięć własna | Min.16 GB wbudowane | Pojemność: |
| Karta pamięci | Min. 32 GB | Pojemność: |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS | Tak/Nie |
| Sieć | Min. wbudowany modem 4G Wi-Fi 802.11 b/g/n Moduł Bluetooth Wbudowany moduł GPS |  |
| Bateria | Min. litowo-jonowa 7000 mAh | Tak/Nie |
| Aparat | Min. 5.0 Mpix – przód, 8.0 Mpix - tył | Tak/Nie |
| System operacyjny | Android | Nazwa/wersja systemu operacyjnego: |
| Złącza | Min. USB Type-C – 1 szt. Wyjście słuchawkowe – 1 szt. Czytnik kart pamięci – 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM – 1 szt. |  |
| Dodatkowe informacje | Min. Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, akcelerometr, wbudowany czytnik linii papilarnych | Tak/Nie |
| Akcesoria | Zasilacz, etui, kabel USB Type – C-> USB | Tak/nie |

_____________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy